
山东潍焦集团薛城能源有限公司

2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目（一期）
竣工环境保护验收监测报告

建设单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司

编制单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司

2025年11月

建设单位法人代表:  
         

编制单位法人代表:  
          

项目负责人:
报告编制人：

建设单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司  （盖章）                           

电话:17863222775
邮编:277000
地址: 薛城化工园区内，山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛能路以北  

编制单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司（盖章）

电话:17863222775
邮编: 277000
地址: 薛城化工园区内，山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛能路以北
目    录

11. 项目概况


52. 验收依据


52.1. 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


52.2. 建设项目竣工环境保护验收技术规范


62.3. 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定


62.4. 其他


73. 项目建设情况


73.1. 地理位置及平面布置


143.2. 建设内容


283.3. 主要原辅材料及燃料


293.4. 水源及水平衡


343.5. 生产工艺


483.6. 项目变动情况


524. 环境保护设施


524.1. 污染物治理/处置设施


674.2. 其他环境保护设施


834.3. 环保设施投资及“三同时”落实情况


855. 环评结论与建议及其审批部门审批决定


855.1. 环境影响报告书主要结论与建议（摘自环评报告书）


885.2. 审批部门审批决定


896. 验收执行标准


896.1. 废水执行标准


906.2. 废气执行标准


916.3. 噪声执行标准


916.4. 环境质量执行标准


937. 验收监测内容


937.1. 环境保护设施调试运行效果


947.2. 环境质量监测


968. 质量保证及质量控制


968.1. 监测分析方法


998.2. 监测仪器


1018.3. 人员能力


1028.4. 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


1078.5. 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


1128.6. 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


1138.7. 土壤监测分析过程中的质量保证和质量控制


1239. 验收监测结果


1239.1生产工况


1239.2环保设施调试运行效果


1319.3工程建设对环境的影响


13710. 验收监测结论


13710.1. 环保设施调试运行效果


13810.2. 污染物总量核算结果


13810.3. 工程建设对环境的影响



11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
附件：

附件一  委托书

附件二  营业执照

附件三  环评批复

附件四  立项备案证明

附件五  RTO应急排空设施设置必要性分析
附件六  应急预案备案表
附件七  危险废物处置协议

附件八  验收监测方案
附件九  验收工况调查表

附件十  验收监测报告

项目概况

本项目建设单位为山东潍焦集团薛城能源有限公司，是在原山东薛城焦化厂的基础上，改组成的现代煤化工企业。2012年9月28日成立新公司，隶属山东潍焦控股集团有限公司。公司主要以煤焦化及煤焦化副产品焦炉煤气和煤焦油的深加工项目，主要产品为焦炭、液化天然气及改质蒽油和改质洗油，下分焦化厂、天然气分公司、振兴能源和苯加氢厂4个厂区。
本项目名称为“2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目”，为新建工程，已于2023年4月20日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2304-370400-89-01-948561。项目在现有天然气分公司厂区内，占地84036.02m2，计划投资55000万元，以萘、邻二甲苯、正丁醇、辛醇为原料，采用萘氧化法、邻二甲苯氧化法工艺生产苯酐、酯化反应生产增塑剂。设计建设规模为年产苯酐10万吨及增塑剂10万吨。项目内容为苯酐生产装置二套、增塑剂生产装置一套（年产50000吨DOP和年产50000吨DBP生产线各一条），配套抗爆控制室、配电室、风机房、仓库、空氮站、循环水站、产品及原料罐区、中间罐区、装卸站等公用辅助生产装置。新购置各类反应器、塔器、换热器、酯化釜、分离罐、泵等主要设备共计120台（套）。项目分两期进行，一期产能为5万吨/年苯酐和5万吨/年DBP、5万吨/年DOP，二期产能为5万吨/年苯酐。

本项目符合相关产业政策的要求，国民经济行业类别属于C26化学原料及化学制品制造业。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业”，应编制环境影响报告书。为此，山东潍焦集团薛城能源有限公司于2023年12月委托山东正润环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

2024年6月编制完成《山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目环境影响报告书》，2024年12月19日枣庄市生态环境局以《关于山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目环境影响报告书的批复》（枣环许可字〔2024〕52号）文予以批复。

在接到环评批复后，项目于2025年1月开工建设，主要建设一期工程，建设内容为苯酐生产装置一套、增塑剂生产装置一套，配套抗爆控制室、配电室、风机房、仓库、空氮站、循环水站、产品及原料罐区、中间罐区、装卸站等公用辅助生产装置。建成规模为5万吨/年苯酐和5万吨/年DBP、5万吨/年DOP。
项目于2025年4月10日建成，各主体工程及环保设施竣工完成，2025年4月12日变更排污许可证，证书编号为913704007433598151002V。

2025年5月28日投入试运行，主体工程及环保设施运行正常，公司启动验收程序。通过收集和查阅相关环评手续、文件，确定此次验收范围及内容为山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目环境影响报告书及环评批复中提出的一期工程各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施，污染物达标排放，主要污染物排放总量控制要求的落实情况，并委托山东信泽环境检测有限公司开展项目竣工环境保护验收检测工作。
根据国环规环评[2017]4号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的规定和要求，山东信泽环境检测有限公司于2025年8月8日进行了现场勘查和资料收集，查阅相关技术资料，查看了污染物治理及排放、环保设施的建成及措施的落实情况，并在此基础上制定了验收检测方案，并于2025年8月28～29日和9月2~3日进行了现场检测，并出具了XZ2024040089检测报告，我公司根据项目验收检测结果和现场检查情况进行整理和总结，编制完成了《山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。

验收程序如下：
[image: image96.png]Emas: sesimsesas:

s






[image: image1.png]BeTERTE BRSURESE
SRR T

R MBI, TR TR,
Fgrtae, ElaR. EURERRE. TRRTHNS

g, WERD. TRIEBIBIREITNES, B
WEXREFER . SR TR

:\ W&#illﬁﬁﬂ | RS \W |

S m o

mS&m

WS EEEZE






图1-1验收流程图

验收依据

建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第22号，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修改）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第16号，2018年10月26日修订通过，2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第87号，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改版）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）；

（7）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号，2017年7月16日发布，2017年10月1日起施行）；

（8）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号文，2017年11月22日）；

（9）《国家危险废物名录（2025版）》(2020年11月5日，自2021年1月1日实施)；

（10）《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号，2021年8月23日）；

（11）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（征求意见稿）（环办环评函〔2017〕1235号，2017年8月3日）；

（12）《建设项目竣工环境保护自主验收须知》（山东省生态环境厅，2023年3月15日）。
建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日）；

（2）《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）；

（3）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）；

（4）《关于印发＜污染影响类建设项目重大变动清单（试行）＞的通知》（环办环评函[2020]688号2020年12月13日）。

建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
（1）《山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目环境影响报告书》（山东正润环境科技有限公司，2024年6月）；

（2）《关于山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目环境影响报告书的批复》（枣环许可字〔2024〕52号2024年12月19日）。

其他

《山东潍焦集团薛城能源有限公司突发环境事件应急预案》（2025版）；

《山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目配套蓄热式焚烧炉（三室RTO）设置应急排空设施必要性分析报告》（2025年4月9日）；
《山东潍焦集团薛城能源有限公司排污许可证》（2025年5月20日）。

项目建设情况 

地理位置及平面布置
本项目建设单位为山东潍焦集团薛城能源有限公司（公司统一社会信用代码为913704007433598151）。项目位于薛城化工园区内，山东潍焦集团薛城能源有限公司天然气分公司厂区内南侧，山东省枣庄市薛城区循环经济产业园区薛能二路南。厂区中心经纬度坐标为：E117.44500°，N34.85700°，项目地理位置详见图3-1。
项目周边情况及敏感点分布见表3-1和图3-2，项目与薛城区三区三线图见图3-3。

建项目位于LNG厂内南侧，主体工程由东向西分别是两套苯酐装置（本次仅建设一套苯酐装置）、增塑剂装置，产品罐区和原料罐组位于西南侧，结片厂房及仓库位于西南角，汽车装卸站位于西北角，配电室和空压站位于东侧。办公楼依托现有，位于厂区东北侧。
项目总平面布置图见图3-4和3-5。

表3-1 敏感目标分布一览表

	序号
	敏感目标
	方位
	与项目边界距离（m）
	人数

	1
	大甘霖村
	S
	416
	525

	2
	甘霖学校
	S
	772
	376

	3
	修庄
	SE
	985
	152

	4
	小甘霖村
	E
	1063
	335

	5
	矿山社区
	NE
	1145
	435

	6
	打席社区
	NE
	1150
	310

	7
	东邹坞村
	W
	1180
	525

	8
	庄头村
	NW
	1253
	480

	9
	洪村
	N
	1412
	352

	10
	姚庄村
	N
	1655
	190

	11
	靳庄
	NE
	1872
	120

	12
	罗岭庄
	NE
	1951
	415

	13
	洪村小学
	NE
	2075
	552

	14
	西邹坞村
	W
	2320
	987

	15
	邹坞镇中心卫生院
	W
	2329
	155

	16
	南陈郝家
	E
	2356
	966


续表3-1 敏感目标分布一览表

	序号
	敏感目标
	方位
	与项目边界距离（m）
	人数

	17
	枣庄五中
	W
	2356
	1665

	18
	龚庄
	W
	2380
	490

	19
	岩家埠村
	NW
	2408
	587

	20
	邹坞镇政府驻地
	W
	2450
	1058

	21
	黑石岭村
	SE
	2454
	811

	22
	南安阳村
	NW
	2485
	1120


对照环评报告及批复内容，各敏感点未发生变化，项目厂址周围1公里范围内无自然保护区和文物古迹。

[image: image92.png]1
i ] ! i 1
TR BUHHITE RPN || FEEREN | RETEER

Trice | | mewEst | | shemst | | remswe | terseee
ERAHT SHHY S | iRt
[ I I

BERERE

RAREAELISEIR

S B

hRE R



[image: image93.jpg]


[image: image2.jpg]



图3-1 项目地理位置图

[image: image94.jpg]


[image: image95.png]


[image: image3.jpg]




[image: image4.png]




[image: image5.jpg]




[image: image6.jpg]




建设内容
3.2.1基本情况

（1）项目名称：山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目（一期）；

（2）项目性质：新建工程；

（3）建设地点：枣庄市薛城化工园区内，山东潍焦集团薛城能源有限公司天然气分公司厂区内南侧，项目中心经纬坐标（E117.44500°，N34.85700°）；

（4）建设单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司；
（5）项目投资：一期项目总投资36890万元，其中环保投资4112万元；

（6）行业类别：C2614有机化学原料制造；C2661化学试剂及助剂制造；
（7）建设内容及规模：本项目以萘、邻二甲苯、正丁醇、辛醇为原料，采用萘氧化法、邻二甲苯氧化法工艺生产苯酐、酯化反应生产增塑剂。建设规模为5万吨/年苯酐和5万吨/年DBP、5万吨/年DOP。项目内容为苯酐生产装置一套、增塑剂生产装置一套，配套抗爆控制室、配电室、风机房、仓库、空氮站、循环水站、产品及原料罐区、中间罐区、装卸站等公用辅助生产装置。新购置各类反应器、塔器、换热器、酯化釜、分离罐、泵等主要设备；
（8）劳动定员及劳动制度：新增生产人员共80人。年运行300天，7200h。
3.2.2项目内容

项目项目由主体工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，项目组成见表3-2，项目工程依托现有工程关系见表3-3。

3.2.3项目主要设施、设备

查阅相关资料并结合现场勘察情况，项目实际安装的工艺设备技术参数与环评报告基本一致，具体情况详见表3-4~3-6。

表3-2项目组成情况一览表

	类别
	主项名称
	环评设计内容
	实际建设情况
	变动情况

	主体工程（一期）
	苯酐装置一
	钢结构，建设5万吨/年苯酐生产线一条，主要原料工业萘和邻二甲苯，配置氧化反应器组、切换冷凝器、精馏塔等设备
	钢结构，建设5万吨/年苯酐生产线一条，主要原料工业萘和邻二甲苯，配置氧化反应器组、切换冷凝器、精馏塔等设备
	同环评

	
	增塑剂装置
	钢结构，建设年产50000吨DOP和年产50000吨DBP生产线各一条，配置酯化塔、冷凝器、汽提塔、干燥塔等设备
	钢结构，建设年产50000吨DOP和年产50000吨DBP生产线各一条，配置酯化塔、冷凝器、汽提塔、干燥塔等设备
	同环评

	主体工程（二期）
	苯酐装置二
	钢结构，建设5万吨/年苯酐生产线一条，主要原料工业萘和邻二甲苯，配置氧化反应器组、切换冷凝器、精馏塔等设备
	未建设
	此次验收一期

	辅助

工程
	办公楼
	依托天然气分公司办公楼1座，3层占地面积734m2，建筑面积2203m2
	依托天然气分公司办公楼1座，3层占地面积734m2，建筑面积2203m2
	同环评

	
	食堂浴室
	依托天然气分公司现有，1座，1层，建筑面积765m2
	依托天然气分公司现有，1座，1层，建筑面积765m2
	同环评

	公用工程
	供水
	新鲜水用量44.25万m3/a，生产、生活水源由厂区供水管网提供
	依托厂区原有供水管网系统
	同环评

	
	除盐水
	用量27.64m3/h，依托现有，由山东潍焦集团薛城能源有限公司焦化厂供应。
	依托山东潍焦集团薛城能源有限公司焦化厂
	同环评

	
	供电
	用电4862.97万kw.h/年，新建配电室一座
	厂区新增配电室1座
	同环评

	
	蒸汽
	2套5万吨/年苯酐装置外输高压蒸汽能够为萘制苯酐及增塑剂（DOP和DBP装置）酯化工段提供热源。
开工保温蒸汽由园区蒸汽管网提供，蒸汽用量10t/h
	2套5万吨/年苯酐装置外输高压蒸汽能够为萘制苯酐及增塑剂（DOP和DBP装置）酯化工段提供热源。
开工保温蒸汽由园区蒸汽管网提供，蒸汽用量10t/h
	同环评

	
	水循环冷却系统
	循环水量为7210m3/h，新建循环水站和闭式冷却塔
	新建循环水站和闭式冷却塔
	同环评

	
	空压系统
	压缩空气用量3067.5万Nm3/a，含仪表空气，新建空压制氮站
	新建空压制氮站
	同环评


续表3-2项目组成情况一览表

	类别
	主项名称
	环评设计内容
	实际建设情况
	变动情况

	公用
工程
	氮气
	用量240Nm3/a，新建空压制氮站
	新建空压制氮站
	同环评

	
	净化焦炉
煤气
	增塑剂尾气处理装置煤气用量50m3/h，焦炉煤气由山东潍焦集团薛城能源有限公司焦化厂提供。
	焦炉煤气依托山东潍焦集团薛城能源有限公司焦化厂提供
	同环评

	
	消防
	依托山东潍焦集团薛城能源有限公司天然气分公司现有消防水站
	依托现有厂区消防水站
	同环评

	储运
工程
	原料罐组
	6个原料罐，用于储存萘、邻二甲苯、正丁醇、辛醇等原材料
	新建6个原料罐，用于储存萘、邻二甲苯、正丁醇、辛醇等原材料
	同环评

	
	产品罐组
	4个产品罐，用于储存DOP、DBP
	新建4个产品罐，用于储存DOP、DBP增塑剂等产品
	同环评

	
	结片厂房
及仓库
	丙类，65.6×42m，2层，高10m，占地面积2856m2
	新建苯酐结片厂房1座，丙类，65.6×42m，2层，高10m，占地面积2856m2
	同环评

	
	汽车装卸站
	甲类，高10m，一层，占地468m2
	新建甲类装卸站，高10m，一层，占地468m2
	同环评

	环保

工程
	污水处理
	工艺废水送MVR+焦化厂污水处理站二期、三期处理后回用于循环水补水；循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水送焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环冷却水补水；其他混合废水（地面冲洗废水、生活污水、化验室废水、初期雨水）送焦化厂污水处理站一期处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理，达标后排入蟠龙河
	焦化厂新建“生物预处理+ABR水解+LBQ生化+MBR膜池”生化系统处理+焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环水补水；循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水送焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环冷却水补水；其他混合废水（地面冲洗废水、生活污水、化验室废水、初期雨水）送焦化厂污水处理站一期处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理，达标后排入蟠龙河
	新建更先进生化系统，替代“MVR+焦化厂污水处理站二期”，提升处理能力，同时增强系统抗冲击能力，降低运行成本


续表3-2项目组成情况一览表

	类别
	主项名称
	环评设计内容
	实际建设情况
	变动情况

	环保

工程
	废气治理
	一期苯酐装置废气收集后经过催化氧化+湿法脱硫处理后由排气筒P1排放
	苯酐装置废气收集后经催化氧化+湿法脱硫处理后由排气筒DA009（P1）排放
	同环评

	
	
	DOP装置废气、DBP装置废气、产品罐区废气、汽车装卸站废气、原料罐区废气经收集后经过RTO装置处理后由排气筒P2排放
	DOP装置废气、DBP装置废气、产品罐区废气、汽车装卸站废气、原料罐区废气经收集后经过RTO装置处理后由排气筒DA007（P2）排放；新增RTO应急排空管
	同环评

	
	
	苯酐结片尾气经布袋除尘处理后由排气筒P3排放
	苯酐结片尾气经布袋除尘处理后由排气筒DA010（P3）排放
	同环评

	
	
	二期苯酐装置废气收集后经过催化氧化+湿法脱硫处理后由排气筒P4排放
	未建设
	此次验收不涉及

	
	
	危废库废气经收集处理后由现有排气筒DA005达标排放
	危废间废气依托原有活性炭吸附装置处理后经DA005排放
	同环评

	固废处置
	固体废物分类收集，危废暂存现有危废库，送有资质单位处理
	固体废物分类收集，危废暂存间依托原有危废暂存间，委托有资质单位处置
	同环评

	环境风险
	设有水环境三级风险防控体系，新设初期雨水池一个，有效容积2110m3，用于收集项目初期雨水。新建事故水池一个，有效容积3485m3
	依托现有厂区三级防控体系，同时新增2110m3初期雨水收集池和3485m3事故水池
	同环评


表3-3工程依托关系表
	工程类别单元
	依托工程内容

	辅助工程
	办公室、化验室、维修间、食堂、浴室
	依托现有工程办公楼、化验室、维修间、食堂、浴室等辅助工程。

	公用工程
	供水
	新鲜水用量44.25万m3/a，生产、生活水源由厂区供水管网提供，管网供水压力0.35MPa，流量200m3/h，能够满足全厂用水流量和压力的要求。


续表3-3工程依托关系表
	工程类别单元
	依托工程内容

	公用工程
	除盐水
	用量27.64m3/h，依托现有，由山东潍焦集团薛城能源有限公司焦化厂脱盐水站供应。焦化厂熄焦车间现有1座脱盐水站，规模为300m3/h，富余约130m3/h，能够满足项目的需求。

	
	净化焦炉煤气
	增塑剂尾气处理装置煤气用量50m3/h，净化焦炉煤气由山东潍焦集团薛城能源有限公司焦化厂提供。焦化厂焦炉煤气外供量约为127696Nm3/h，焦炉自用约148524Nm3/h，现有工程用量约70800Nm3/h，目前富余8372Nm3/h，能够满足项目的需求。

	
	消防
	依托山东潍焦集团薛城能源有限公司天然气分公司现有消防水站。在厂区设置两座有效容积均为2600m3的消防水池，总储水量为5200m3，能够满足项目的需求。

	环保工程
	污水治理
	项目工艺废水焦化厂的“生物与处理+ABR水解+LBQ生化+MBR膜池”生化系统处理+焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环水补水；循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水送焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环冷却水补水；其他混合废水（地面冲洗废水、生活污水、化验室废水、初期雨水）送焦化厂污水处理站一期处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理

	
	废气治理
	危废库废气依托原有活性炭吸附装置处理后由现有DA005排放

	
	固废治理
	天然气厂区现有工程建有危废暂存库1处，建筑面积288m2，最大存储量约为500吨。现有工程危废产生量1122.07t/a，目前储存量10t；本项目新增危废2668.83t/a，则天然气全厂共产生危废3790.9t/a，危废暂存在危废库，按每7天周转一次，平均每次周转量为72.90t，小于危废暂存库的最大存储量，因此项目依托天然气厂区现有危废暂存库可行。


表3-4苯酐装置工艺设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格
	环评

设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际

建设数量

	一
	容器类
	
	
	
	
	

	1
	反应器R-114
	列管式25000根3900mm长反应管，管径Ф30x2.5
	1
	反应器R-1114
	列管式25000根3900mm长反应管，管径Ф30x2.5
	1

	2
	轻组分塔T-143
	立式V=33.5m3，H=16.2m上部规整填料
	1
	轻组分塔T-1143
	V=70.59m3,H=20.99m,D=2.1m
	1

	3
	纯苯酐塔T-145
	立式V=42m3，H=14.7m
	1
	纯苯酐塔T-1145
	H=22.05m,D=2.3m
	1


续表3-4苯酐装置工艺设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格
	环评

设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际

建设数量

	4
	残渣洗涤塔
T-151
	立式V=1.12m3，H=3.95m D=0.6m填料
	1
	残渣洗涤塔T-1151
	V=4.8m3,H=7m,D=1m
	1

	5
	汽化器M-114
	立式H=4.08mD=1.7m
	1
	汽化器V-1114
	立式,H=6.7m,D=1.6m
	1

	6
	高压蒸汽罐V-115
	卧式V=30.8m3，H=4.0mD=3.0m
	1
	高压蒸汽罐V-1115
	V=39.4m3,H=6.53m
	1

	7
	熔盐槽V-116
	卧式V=174.6m3，H=8.9mD=4.6m
	1
	熔盐槽V-1116
	H=11.32m
	1

	8
	低压蒸汽罐
V-117
	卧式V=30.8m3，H=4.0mD=3.0m
	1
	低压蒸汽罐V-1117
	V=40.15m3,H=6.2m
	1

	9
	蒸汽排污罐
V-118
	立式V=0.3m3，H=1.4mD=0.5m
	1
	蒸汽排污罐V-1118
	H=2.5m
	1

	10
	排污急冷罐
V-119
	立式V=0.3m3，H=1.4mD=0.5m
	1
	排污急冷罐V-1119
	立式V=0.3m3，H=1.4mD=0.5m
	1

	11
	粗苯酐中间罐(A)V-121A
	卧式V=61.6m3，H=9mD=2.8m
	1
	粗苯酐中间罐(A)V-1121A
	H=10.5m
	1

	12
	粗苯酐中间罐(B)V-121B
	卧式V=61.6m3，H=9mD=2.8m
	1
	粗苯酐中间罐(B)V-1121B
	H=10.5m
	1

	13
	热油罐V-123
	立式V=28.2m3，H=7.5mD=2.2m
	1
	热油罐V-1123
	V=31.3m3,H=10.31m,D=2.2m
	1

	14
	第一苯酐预处理罐(A)V-141A
	立式V=98m3，H=6.4mD=4.0m
	1
	第一苯酐预处理罐(A)V-1141A
	V=98.18m3,H=12.2m
	1

	15
	第二苯酐预处理罐(B)V-141B
	立式V=98m3，H=6.4mD=4.0m
	1
	第二苯酐预处理罐(B)V-1141B
	V=98.18m3,H=12.2m
	1

	16
	第三苯酐预处理罐V-141C
	立式V=98m3，H=6.4mD=4.0m
	1
	第三苯酐预处理罐V-1141C
	V=98.18m3,H=10.6m
	1

	17
	苏打配制罐
V-142
	立式V=0.1m3，H=1mD=0.4m
	1
	苏打配制罐
V-1142
	V=1.42m3,H=1.6m,D=1m
	1

	18
	废料收集罐
V-144
	卧式V=12.6m3，H=4.3mD=1.8m
	1
	废料收集罐（轻组分收集罐）V-1144
	V=30.56m3,H=5.3m,D=2.8m
	1


续表3-4苯酐装置工艺设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格
	环评

设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际

建设数量

	19
	蒸汽包V-147
	卧式V=8.3m3，H=3.6mD=1.6m
	1
	蒸汽包V-1147
	H=4m
	1

	20
	纯苯酐中间罐
V-148
	卧式V=30.4m3，H=4.0mD=2.8m
	1
	纯苯酐中间罐
V-1148
	H=5.5m
	1

	21
	蒸发器R-151
	立式V=9.6m3，H=2.4mD=2m，带搅拌
	1
	蒸发器R-151V-1151
	V=132.1m3,H=6.3m,D=2.8m
	1

	22
	锅炉给水罐
V-181
	卧式V=39.5m3，H=6.6mD=3.0m
	1
	锅炉给水罐
V-1181
	V=53.7m3,H=8.2m,D=3m
	1

	23
	锅炉给水除氧器
V-182
	立式V=2.5m3，H=1.8mD=1.2m
	1
	锅炉给水除氧器
V-1182
	V=4.57m3,H=1.9m,D=1.4m
	1

	24
	蒸汽凝液闪蒸罐
V-183
	立式V=5m3/h,H=2.8mD=1.4m
	1
	蒸汽凝液闪蒸罐
V-1183
	立式V=5m3/h,H=2.8mD=1.4m
	1

	25
	低压蒸汽凝液闪蒸罐V-184
	立式V=5m3，H=2.8mD=1.4m
	1
	低压蒸汽凝液闪蒸罐V-1184
	H=3.98m
	1

	26
	中压蒸汽凝液闪蒸罐V-185
	立式V=5m3，H=2.8mD=1.4m
	1
	中压蒸汽凝液闪蒸罐V-1185
	H=3.98m
	1

	27
	萘残渣罐V-110
	卧式V=13.9m3，H=2.8mD=2.0m
	1
	萘残渣罐V-1110
	H=4.7m
	1

	28
	邻二甲苯捕集器
V-113
	立式V=0.23m3，D=0.5mH=0.95
	1
	邻二甲苯捕集器
V-1113
	H=2.1m
	1

	29
	萘中间罐
	立式V=200m3，D=6.0mH=8.4m
	1
	萘中间罐V-1161
	立式V=200m3，D=6.0mH=8.4m
	1

	30
	粗苯酐罐
	立式V=200m3，D=6.0mH=8.4m
	1
	粗苯酐罐V-1129A/B
	立式，V=300m3,D=6.55m,H=9m
	1

	31
	精苯酐罐
	立式V=200m3，D=6.0mH=8.4m
	2
	精苯酐罐V-1179
	立式，V=300m3,D=6.55m,H=9m
	2

	二
	换热器类
	
	
	
	
	

	1
	空气预热器E-111

（1段）
	翅片管Q=1.256x106Kcal/h
	1
	空气预热器E-1111

（1段）
	翅片管Q=1.256x106Kcal/h
	1

	2
	空气预热器E-111（2段）
	翅片管Q=2.2x106Kcal/h
	1
	空气预热器E-1111（2段）
	翅片管Q=2.2x106Kcal/h
	1


续表3-4苯酐装置工艺设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格
	环评

设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际

建设数量

	3
	萘蒸发器
E-113
	H=3.6mD=3.0m
	1
	萘蒸发器E-1113
	H=5m,D=3m
	1

	4
	气体冷却器E-116（1段）
	翅片管Q=3.9MW
	1
	气体冷却器E-1116（1段）
	翅片管Q=3.9MW
	1

	5
	气体冷却器E-116（2段）
	翅片管Q=4.5MW
	1
	气体冷却器E-1116（2段）
	翅片管Q=4.5MW
	1

	6
	熔盐冷却器
E-114
	固定管式Q=32MW
	1
	熔盐冷却器
E-1114
	S=624m2,H=9.98m,D=1.85m
	1

	7
	切换冷凝器
E-121A-D
	翅片管
	5
	切换冷凝器
E-1121A-D
	翅片管
	5

	8
	油冷却器E-122
	F=1023.6m2,H=8.47m,D=1.6m
	1
	油冷却器E-1122
	F=1023.6m2,H=8.47m,D=1.6m
	1

	9
	导热油电加热系统C-141
	功率1200KW，流量280m3/h
	1
	导热油电加热系统C-1140
	功率1000KW、流量280m3/h
	1

	10
	油加热器
E-123
	BIU，S=145m2，H=4.7mD=0.7m
	1
	油加热器E-1123
	S=211.9m2,H=6.4m,D=0.8m
	1

	11
	锅炉给水预热器

（1段）E-181
	BIU，H=4.7mD=0.6m
	1
	锅炉给水预热器

（1段）E-1181
	S=87.8m2,H=5.85m,D=0.6
	1

	12
	锅炉给水预热器

（2段）E-182
	BIU，S=59m2，H=4.7mD=0.5m
	1
	锅炉给水预热器

（2段）E-1182
	S=87.8m2,H=5.96m,D=0.5m
	1

	13
	预处理冷却器
E-141
	BEM，H=2.0mD=0.5m
	1
	预处理冷却器
E-1141
	S=46.3m2,H=2.91m,D=0.7m
	1

	14
	轻组份塔再沸器
E-143
	NEN，H=2.5mD=0.9m
	1
	轻组份塔再沸器
E-1143
	S=139.9m2,H=5.97m,D=0.8m
	1

	15
	轻组份塔冷却
器E-144
	BEM，H=2.0mD=1.5m
	1
	轻组份塔冷却
器E-1144
	S=466.7m2,H=3.9m,D=1.8m
	1


续表3-4苯酐装置工艺设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格
	环评

设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际

建设数量

	16
	纯苯酐塔再沸器
E-145
	NEN，H=2.5mD=1.1m
	1
	纯苯酐塔再沸器
E-1145
	S=174.3m2,H=5.56m,D=0.9m
	1

	17
	纯苯酐塔冷凝器
E-146
	BEM，H=2mD=1.5m
	1
	纯苯酐塔冷凝器
E-1146
	S=581.6m2,H=3.8m,D=1m
	1

	18
	压缩风加热器
E-147
	套管式，H=5mD=0.6mS=8.8m2
	3
	压缩风加热器
E-1147
	H=5.77m,D=0.6m,S=96.2m2
	3

	19
	纯苯酐冷却器
E-148
	BJM，H=4mD=0.35m
	1
	/
	/
	0

	20
	蒸发冷凝器
E-152
	BEM，H=2mD=0.45m
	1
	蒸发冷凝器
E-1152
	S=73.13m2,H=2.98m,D=0.8m
	1

	21
	邻二甲苯预热器
E-112
	BIU，S=54m2,H=4.7mD=0.45m
	1
	邻二甲苯预热器
E-1112
	S=48.7m2,H=5.25m,D=0.45m
	1

	22
	粗苯酐加热器
E-142AB
	BIU，H=4mD=0.5m
	2
	粗苯酐加热器
E-1142AB
	S=16.81m2,H=7m,D=0.4m
	2

	三
	压缩机、风机类
	
	
	
	
	

	1
	汽轮拖动组
G-11GT-11
	风量100000Nm3/h
	1
	汽轮拖动组
G-11GT-11
	风量100000Nm3/h
	1


表3-5 DBP增塑剂主要设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格/参数
	环评设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际建设数量

	一
	塔类
	

	1
	酯化塔
	Ф600x5000，规格填料3.5m
	2
	酯化塔T-3210/3220
	Φ1200×10700，规格填料3.7m
	2

	二
	搅拌容器
	

	1
	酯化釜
	Φ3700×4000，V=50m3，带内盘管
	2
	酯化釜R-3210/3220
	Φ3800×6300，V=60.6m3
	2


表3-5 DBP增塑剂主要设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格/参数
	环评设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际建设数量

	2
	中和釜
	Φ3400×4600，V=48m3
	1
	中和釜R-3241
	Φ3400×4600，V=48m3
	1

	3
	精制釜
	Φ3400×4600，V=48m3
	1
	脱色过滤釜R-3260
	Φ4000×6220，V=63m3
	1

	三
	容器类
	

	1
	醇水分离器
	Φ2400×1800/Φ800×1000，V=9m3
	2
	醇水分离罐V-3211/3221
	立式，Φ1200×3600，V=2.8m
	2

	2
	过滤机
	板式过滤器NBY-45
	2
	/
	/
	0

	3
	精密过滤器
	袋式过滤器，3m2
	2
	/
	/
	0

	4
	硫酸高位槽
	Φ900×2000，V=1.3m3
	1
	硫酸计量罐
	立式，Φ800×2150，V=0.7m3
	1

	5
	废水罐
	Φ2400×6000，V=30m3
	1
	废水中间罐
	立式，Φ4000×6040，V=60m3
	1

	6
	回收醇罐
	Φ2400×6000，V=30m3
	2
	醇收集罐V-3212/3222
	Φ2400×6000，V=30m3
	2

	7
	成品中间罐
	V=25m3
	2
	/
	/
	0

	8
	硫酸罐
	Φ3000×4000，V=30m3
	1
	硫酸罐
	立式，Φ3500×4000，V=36.9m3
	1

	四
	换热器
	

	1
	酯化冷凝器
	BES，Φ800×5350，F=189m2换热管Φ19×4500
	2
	酯化冷凝器E-3211/3221
	卧式，Φ1200×4260，F=212m2
	2

	2
	粗酯冷却器
	Φ400×5414，F=42m2换热管Φ19×4100
	2
	粗酯冷却器E-3240
	卧式，Φ600×4760，F=60m2
	2

	3
	脱醇冷却器
	Φ500×2659，F=34.6m2换热管Φ19×1990
	2
	脱醇冷却器
	Φ500×2659，F=34.6m2换热管Φ19×1990
	2

	4
	成品冷却器
	Φ500×2659，F=50m2换热管Φ19×1990
	1
	成品冷却器E-3261
	卧式，Φ600×4760，F=60m2
	1


表3-6 DOP增塑剂主要设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格/参数
	环评设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际建设数量

	一
	塔类
	

	1
	酯化塔
	Φ1600×6300，规整填料316L
	1
	酯化塔T-3111
	Φ1400×7760，V=10.6m3
	1

	2
	汽提塔
	Φ1300/1000×6300，底部带W830，
规整填料304
	1
	汽提塔T-3130
	Φ1300/1000×6300，底部带W830，
规整填料304V=8m3
	1

	3
	干燥塔
	Φ800×6253，规整填料304
	1
	干燥塔T-3131
	Φ800×6500,V=2.92m3
	1

	4
	醇回收塔
	Φ600×8680，规整填料316L
	1
	醇回收塔T-3156
	Φ600×8880，V=0.81m3
	1

	二
	容器类
	

	1
	凝液闪蒸罐
	Φ2000×1050，V=5.4m3
	1
	凝液闪蒸罐V-3101
	立式，Φ1400×2400，V=2.4m3
	1

	2
	凝液闪蒸罐
	Φ2000×984，V=5.4m3
	1
	凝液闪蒸罐V-3102
	立式，Φ1400×2400，V=2.4m3
	1

	3
	醇回收罐
	Φ1800×1650，V=7.5m3
	1
	醇回收罐V-3103
	立式，Φ1600×3200，V=4.5m3
	1

	4
	催化剂冲洗罐
	Φ620×1200，V=0.34m3
	1
	催化剂冲洗罐V-3108
	立式，Φ620×1910，V=0.36m3
	1

	5
	催化剂罐
	Φ620×1200，V=0.34m3
	1
	催化剂罐V-3109
	立式，Φ620×1200,V=0.36m3
	1

	6
	醇分离罐
	Φ1200×3000，V=4.05m3
	1
	醇分离罐V-3111
	卧式，Φ1200×3720，V=4m3
	1

	7
	低沸物分离罐
	Φ600×1100，V=0.25m3
	1
	低沸物分离罐V-3112
	卧式，Φ600×1230，V=0.28m3
	1

	8
	粗酯罐
	Φ1600×2500，V=4.46m3立式
	1
	粗酯罐V-3114
	Φ1600×3720，V=4.4m3
	1

	9
	密封罐
	Φ500×1100，V=0.2m3
	1
	密封罐V-3115
	立式，Φ500×1760，V=0.22m3
	1

	10
	粗酯罐
	Φ2200×1850，V=10m3
	1
	粗酯罐V-3116
	立式，Φ2200×3850，V=10m3
	1

	11
	密封罐
	Φ500×1100，V=0.29m3
	1
	密封罐V-3118
	立式，Φ500×1760，V=0.22m3
	1

	12
	中和分离罐
	Φ2000×6950，V=24m3
	1
	中和分离罐V-3122
	卧式，Φ2000×8300，V=24.2m3
	1

	13
	水洗分离罐
	Φ1600×7200，V=15m3
	1
	水洗分离罐V-3123
	卧式，Φ1600×8450，V=15.8m3
	1

	14
	粗酯罐
	Φ2200×1830，V=9.9m3
	1
	粗酯罐V-3124
	立式，Φ2200×3530，V=10m3
	1


续表3-6 DOP增塑剂主要设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格/参数
	环评设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际建设数量

	15
	水罐
	Φ1400×3411，V=5.2m3
	1
	水罐V-3125
	立式，Φ1400×2150，V=4.1m3
	1

	16
	水收集罐
	Φ1000×1654，V=0.84m3
	1
	水收集罐V-3126
	立式，Φ1000×1970，V=0.84m3
	1

	17
	密封罐
	Φ500×1386，V=0.2m3
	1
	密封罐V-3131
	立式，Φ900×1600，V=1m3
	1

	18
	醇水分离罐
	Φ1100×3016，V=2.86m3
	1
	醇水分离罐V-3133
	卧式，Φ1100×3120，V=2.7m3
	1

	19
	活性炭加料罐
	800×800×2100,V=0.9m³
	1
	活性炭加料罐（仓）

V-3148
	800×800×2100,V=0.9m³
	1

	20
	活性炭储料罐
	1600×1000×2500,V=2m3
	1
	活性炭储料罐（仓）

V-3149
	1600×1000×2500,V=2m3
	1

	21
	醇蒸馏釜
	Φ2200×3200，V=10.5m3
	1
	/
	/
	0

	22
	密封罐
	Φ500×1368，V=0.2m3
	1
	密封罐V-3158
	立式，Φ500×1760，V=0.22m3
	1

	23
	低沸物回收罐
	Φ1200×2340，V=3m3
	1
	/
	/
	0

	24
	醇罐
	Φ2000×2340，V=3.2m3
	1
	醇罐V-3160
	立式，Φ2000×3200，V=7.4m3
	1

	25
	碱液罐
	Φ2200×2000，V=10m3，带内加热蛇管
	1
	碱液罐V-3161
	立式，Φ2200×4140，V=10.6m3
	1

	26
	碱液储罐
	Φ2600×3600，V=20m3，带内加热蛇管
	1
	/
	/
	0

	27
	低沸物储罐
	Φ4500×4000，V=50m3
	1
	低沸物收集罐

V-3188
	立式，Φ2200×4270，V=12.98m3
	1

	28
	循环醇储罐
	Φ4500×4000，V=50m3
	1
	循环醇储罐V-3175
	立式，Φ3500×4000，V=36.9m3
	1

	29
	日检罐
	Φ4500×4750，V=60m3
	2
	日检罐V-3170A/B/C
	立式，Φ4500×4750，V=72m3
	3

	30
	酯气分离器
	Φ400×1384，V=0.113m3
	1
	酯气分离器VB-3117
	Φ400×1700，V=0.12m3
	1

	31
	酯气分离器
	Φ400×1384，V=0.113m3
	1
	酯气分离器VB-3134
	Φ400×1700，V=0.12m3
	1

	三
	搅拌釜
	


续表3-6 DOP增塑剂主要设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格/参数
	环评设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际建设数量

	1
	酯化釜
	Φ3400×5072，V=32m3，带减速机，
n=1500/85rpm，马达18.5kw，
n=1500rpm
	1
	酯化釜R-3111
	Φ3400×5350,V=41.5m3带减速机，
n=1500/85rpm，马达18.5kw，
n=1500rpm
	1

	2
	酯化釜
	Φ3400×5072，V=32m3，带减速机，
n=1500/85rpm马达18.5kw，
n=1500rpm
	1
	酯化釜R-3112
	Φ3400×5350,V=41.5m3带减速机，n=1500/85rpm马达18.5kw，n=1500rpm
	1

	3
	酯化釜
	Φ3400×5072，V=32m3，带减速机，n=1500/85rpm
	1
	酯化釜R-3113
	带减速机，n=1500/85rpm

Φ3400×5350,V=41.5m3
	1

	4
	酯化釜
	Φ3400×5072，V=32m3，带减速机，n=1500/85rpm
	1
	酯化釜R-3114
	带减速机，n=1500/85rpm

Φ3400×5350,V=41.5m3
	1

	5
	中和槽
	Φ900×2000，V=1m3，带减速机，n=0～85rpm；马达2.2kw，搅拌器为开启折叶涡轮式，减速机调速
	1
	中和槽R-3121
	带减速机，n=0～85rpm；马达2.2kw，搅拌器为开启折叶涡轮式，减速机调速Φ900×2750,V=1.49m3
	1

	6
	水洗槽
	Φ1100×2000，V=1.54m3，马达
2.2kw，n=60rpm，搅拌器为开启折
叶涡轮式
	1
	水洗槽R-3123
	Φ1100×2000，V=1.54m3，马达
2.2kw，n=60rpm，搅拌器为开启折
叶涡轮式Φ1100×2950,V=2.3m3
	1

	7
	炭酯混合槽
	Φ3600×2300，V=36m3，带减速机，n=1450/50rpm，马达18kw，
n=1500rpm，搅拌器为斜桨式
	1
	炭酯混合槽R-3150
	Φ3600×2300，V=36m3，带减速机，n=1450/50rpm，马达18kw，
n=1500rpm，搅拌器为斜桨式Φ3600×4720,V=36.4m3
	1

	四
	换热器
	

	1
	辛醇加热器
	Φ400×4100，F=16m2，换热管Φ19×3000,F=25m2
	1
	辛醇加热器E-3101
	Φ350×4100,F=1.49m2换热管Φ19×3000,F=25m2
	1

	2
	凝液冷却器
	Φ377×3702，F=18.2m2
	1
	/
	/
	0

	3
	低沸物冷却器
	Φ273×1957，F=5.4m2，换热管Φ19×1500
	1
	低沸物冷却器E-3112
	H=2100,Φ219×6.5,F=2.4m2
	1


续表3-6 DOP增塑剂主要设备与环评对照情况

	序号
	环评设计名称
	环评设计规格/参数
	环评设计数量
	实际建设名称
	实际建设规格
	实际建设数量

	4
	降膜蒸发器
	Φ1800/1200×7021，F=15m2，规整填料Φ32×3×1366
	1
	降膜蒸发器E-3115
	立式，H=6470,Φ1000×2000×500,F=14m2
	1

	5
	醇酯板式换热
器
	F=10.2m2，板式换热器（全焊式），HBRO.12-9板式换热器
	1
	醇酯板式换热器E-3116
	F=10.2m2，板式换热器（全焊式），HBRO.12-9板式换热器
	1

	6
	酯冷却器
	Φ400×4003，F=30m2，换热管
Φ19×3000
	1
	酯冷却器E-3120
	立式，H=3900,Φ325×8,F=15.2m2
	1

	7
	板式换热器
	F=52m2（可拆式）,BR-1.0-52-E
	1
	板式换热器
	F=52m2（可拆式）,BR-1.0-52-E
	1

	8
	洗涤水加热器
	Φ325×1863，F=4m2
	1
	洗涤水加热器E-3125
	立式，H=2300,Φ273×7,F=2.32m2
	1

	9
	酯加热器
	Φ325×4122，F=15m2，换热管
Φ19×4000
	1
	酯加热器E-3129
	立式，H=4210,Φ325×8,F=11.4m2
	1

	10
	降膜蒸发器
	Φ1000×3200，F=40m2；Φ57×2000
	1
	降膜蒸发器E-3130
	立式，Φ1000×3120,F=40.4m2
	1

	11
	液封液冷却器
	Φ219×2180，F=1.4m2
	1
	酯液封液冷却器VE-3117
	立式，H=2245,Φ219×6.5,F=2.35m2
	1

	12
	液封液冷却器
	Φ219×2180，F=1.4m2
	1
	液封液冷却器

VE-3133
	立式，H=2245,Φ219×6.5,F=2.35m2
	1

	13
	产品冷却器
	Φ600×5300，F=40.1m2，Φ19×4500
	1
	产品冷却器E-3155
	卧式，Φ500×3650，F=50m2
	1

	14
	醇冷凝器
	Φ500×2726，F=28.2m2
	1
	醇冷凝器E-3156
	卧式，Φ500×2720，F=28.1m2
	1

	15
	醇冷凝器
	Φ219×2426，F=2.8m2
	1
	醇冷凝器E-3157
	卧式，2510×Φ219×6.5，F=3.2m2
	1

	16
	换热器
	Φ219×2180，F=1.4m2
	1
	换热器
	Φ219×2180，F=1.4m2
	1


3.2.4项目产品方案及规模

本次为一期工程主要产品为邻苯二甲酸酐（苯酐）5万吨/年；邻苯二甲酸二辛脂（DOP）5万吨/年和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）5万吨/年。产品及产量见表3-7。

表3-7项目主要产品规模

	序号
	产品种类
	环评设计内容（t/a）
	实际建设情况（t/a）

	1
	邻苯二甲酸酐（简称：苯酐）
	50000
	50000

	2
	邻苯二甲酸二辛酯（DOP）
	50000
	50000

	3
	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）
	50000
	50000


主要原辅材料及燃料
项目各产品所需原辅材料按照产品技术要求进行配比使用，与环评一致，消耗情况见表3-8。

表3-8原辅材料用量一览表
	产品
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	环评设计使用量
	实际使用量

	苯酐
	1
	工业萘
	97.5wt%
	t/a
	48375
	49500

	
	2
	邻二甲苯
	98wt%
	t/a
	2565
	2600

	
	3
	催化剂
	80克工艺
	t/a
	14
	14

	
	4
	氢氧化钾固体
	工业级
	t/a
	15
	9

	
	5
	导热油
	工业级
	t/a
	9.5
	9.88

	
	6
	熔盐
	工业级
	t/a
	25
	30

	DBP
	1
	苯酐
	一等品
	t/a
	26650
	27000

	
	2
	正丁醇
	99%
	t/a
	27350
	28650

	
	3
	催化剂浓硫酸
	98%
	t/a
	125
	128.2

	
	4
	氢氧化钠溶液
	30wt%
	t/a
	550
	504

	
	5
	活性炭
	/
	t/a
	2.5
	2.38

	DOP

	1
	苯酐
	一等品
	t/a
	19000
	17280

	
	2
	辛醇
	99%
	t/a
	33500
	34560

	
	3
	催化剂钛酸四异丙酯
	/
	t/a
	15
	14.5

	
	4
	活性炭
	/
	t/a
	3
	3.12

	
	5
	液碱
	30wt%
	t/a
	75
	72.5


表3-9能源用量一览表
	能源
	1
	新鲜水
	
	104m3/a
	24.12
	24.12

	
	2
	电
	
	104Kwh/a
	4862.97
	2160

	
	3
	净化焦炉煤气
	
	104m3/a
	36
	14.4


水源及水平衡
3.4.1给水

项目用水依托厂区原有供水系统，主要包含生活给水、生产工艺用水、循环水冷却水补水、绿化用水、尾气脱硫用水、除盐水制水用水、苯酐蒸汽用水、化验室用水、地面冲洗用水等。
3.4.2用水量

①生活用水

项目新增员工80人，生活用水使用量为8m3/d，2400m3/a。

②生产工艺用水
项目生产工艺用水分为除盐水和新鲜水，其中除盐水用量为为0.6m3/h（4320m3/a），新鲜水用量为3.48m3/h（25056m3/a）。
③循环冷却水

本项目需循环水4270m3/h，蒸发量为19.8m3/h（142560m3/a），循环水排水采用电解水处理技术，除盐后，出水用于循环冷却水补水，出水量为9m3/h（64800m3/a）。工艺废水经处理后用于循环冷却水补水，补水量为4.97m3/h（35784m3/a）；脱盐水站排污水经污水处理后用于循环冷却水补水，补水量为6.05m3/h（43560m3/a）；蒸汽排污水处理后回用于循环冷却水补水，补水量为0.8m3/h（5760m3/a）本项目新增循环水补水19.8m3/h（142560m3/a），其中新鲜水补水7.98m3/h，57456m3/a，回用水补水11.82m3/h，85104m3/a；

④分析化验用水

本项目依托原有分析化验室，主要是清洗玻璃仪器用水，本项目新增用水量0.4m3/d（120m3/a）；
⑤地面冲洗用水

主要用于生产装置区地面冲洗，每月清洗一次，用水量6m3/次，年用水量为72m3/a；
⑥厂区绿化用水
项目绿化面积为5000m2，用水量7.5m3/d，每年绿化灌溉天数为200天，年用水量为1500m3/a，绿化用水全部损耗。

⑦尾气脱硫用水

项目脱硫塔定期补充新鲜水，补充量1.3m3/h，9360m3/a。

⑧苯酐蒸汽用水

苯酐装置蒸汽用除盐水，使用量为13.52m3/h，97344m3/a。
⑨除盐水制水用水

项目生产工艺部分用水和苯酐蒸汽用水为除盐水，依托焦化厂脱盐水站提供，除盐水用水量为14.12m3/h（101644m3/a），除盐水制水用新鲜水为20.17m3/h（145205.7m3/a）。

项目用水情况见表3-10。
表3-10项目用水量一览表

	用水环节
	新鲜水
	除盐水
	回用水
	备注

	
	时用量m3/h
	年用量m3/a
	时用量m3/h
	年用量

m3/a
	时用量

m3/h
	年用量

m3/a
	

	生产工艺用水
	3.48
	25056
	0.6
	4320
	/
	/
	反应生成水18216m3/a

物料带水8640m3/a

	苯酐蒸汽用水
	/
	/
	13.52
	97344
	/
	/
	

	循环冷却水补水
	7.98
	57456
	/
	/
	11.82
	85104
	

	绿化用水
	/
	1500
	/
	/
	/
	/
	

	实验室用水
	/
	120
	/
	/
	/
	/
	

	地面冲洗用水
	/
	72
	/
	/
	/
	/
	

	尾气脱硫用水
	1.3
	9360
	/
	/
	/
	/
	

	除盐水制水用水
	20.17
	145224
	/
	/
	/
	/
	

	生活用水
	/
	2400
	/
	/
	/
	/
	

	合计
	/
	241188
	/
	101664
	/
	85104
	


3.4.3排水

厂区排水系统按“清污分流”、“雨污分流”的原则进行建设，工艺废水排入焦化厂LBQ生化系统+三期处理后回用；循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水送焦化厂污水处理站三期处理后回用，用于循环冷却水补水；其他混合废水（地面冲洗废水、生活污水、化验室废水、初期雨水）送焦化厂污水处理站一期处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理。
（1）生活污水

项目生活用水8m3/d，生活污水量约6.4m3/d（1920m3/a），排入焦化厂污水处理站一期处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理。
（2）生产工艺废水

根据各产品生产工艺，该项目生产工艺废水主要为增塑剂装置中和废水，排放量为5.34m3/h，38448m3/a。排入焦化厂LBQ生化系统+三期处理后回用循环冷却水补水；

循环冷却水排水

项目循环冷却水排水为9m3/h，64800m3/a，进入焦化厂污水处理站三期处理，处理后回用于循环冷却水补水；
化验室废水
主要为实验室清洗废水，废水量约为108m3/a，进入焦化厂污水处理站一期处理后排入园区污水处理厂；
地面冲洗废水

地面冲洗水废水量64.8m3/a，收集后进入焦化厂污水处理站一期处理后排入园区污水处理厂；
除盐水站排污水

除盐水站制水过程会产生排污水，本期排污水量为6.05m3/h（43560m3/a），排污水进入焦化厂污水处理站三期处理，回用于循环冷却水补水；
蒸汽排污水
苯酐装置产生蒸汽排水为0.8m3/h，5760m3/a，该废水进入焦化厂污水处理站三期处理，回用于循环冷却水补水；
初期雨水
本项目厂区初期雨水量为600m3/a，进入焦化厂污水处理站一期处理后排入园区污水处理厂。

项目排水情况见表3-11。

表3-11 项目排水情况一览表

	用水环节
	废水量m3/a
	小计m3/a
	去向

	生产工艺废水
	38448
	38448
	焦化厂LBQ生化系统+三期处理后回用循环冷却水补水

	苯酐蒸汽排水
	5760
	114120
	进入焦化厂污水处理站三期处理，回用于循环冷却水补水

	循环冷却水排水
	64800
	
	

	除盐水站排水
	43560
	
	


续表3-11 项目排水情况一览表

	用水环节
	废水量m3/a
	小计m3/a
	去向

	实验室排水
	108
	2692.8
	焦化厂污水处理站一期处理后排入园区污水处理厂

	地面冲洗废水
	64.8
	
	

	生活污水排水
	1920
	
	

	初期雨水
	600
	
	

	合计
	155260.8
	/
	外排废水量为2692.8m3/a


3.4.4水平衡

项目全厂给排水水平衡见图3-5。

3.4.5供电、供热
项目苯酐生产过程产生大量反应热产生较多的高压过热蒸汽，该蒸汽用于苯酐装置自用和增塑剂装置提供热源，剩余蒸汽进入园区蒸汽管网，进开工需要少量蒸汽由园区供应。
本项目厂区现有1座35KV总变电站，配有35KV配电室1间，35KV主变2台并列运行。总变电站设有10KV配电室1间。同时新建配电室一座，供本项目正常生产生活所需。


图3-5项目水平衡图（m3/a）

生产工艺

苯酐生产工艺
5万吨/年苯酐生产为连续生产，配置1条生产线，产能50000t/a。采用以萘和邻二甲苯为混合原料（混合比例95:5），采用固定床反应器，“80克工艺”催化剂气相催化氧化法生产苯酐。详细生产工艺流程如下：
（1）原料处理：

工业萘和邻二甲苯是生产苯酐的主要原料。

从萘中间罐来的90℃左右的工业萘，进入萘蒸发器，蒸发出0.09MPa，250℃左右的萘蒸汽，通过质量流量计，进入汽化器V-114。

邻二甲苯由邻二甲苯泵P-110A/B输送至邻二甲苯预热器E-112，用低压蒸汽（SL）加热到135℃,进入混合器M-114。

萘蒸发器产生的低萘馏分用于枣庄杰富意振兴化工有限公司煤焦油加工生产。

（2）氧化反应：

工业萘和邻二甲苯的流量是通过与空气的流量比例控制得以实现的，保证生产在要求的负荷下进行。

由于工业萘和邻二甲苯是易燃易爆物质，而且在正常生产时在爆炸极限内，为保证生产正常进行，防止突发事故发生，萘和邻二甲苯系统所有设备及管线设有静电接地，邻萘-空气混合器（M-114）前均安装了快速切断阀和泄放阀。邻萘氧化在固定床反应器（R-114）中进行，反应器内安装有25000根内径为25（规格¢30x2.5mm，管长3900mm）的反应管，管内装填有行业内巴斯夫或国内公司开发的邻萘氧化制苯酐催化剂。它是一种惰性载体表面上附着薄薄一层活性物质的环状催化剂，活性物质的主要成分是五氧化二钒（V2O5）和二氧化钛（TiO2）。

邻萘和空气的混合物从反应器顶部进入反应器，均匀的通过25000根反应管，并在反应管内反应生产苯酐及副产物。反应产物气体（温度420℃,压力0.065MpaG）从反应器底部出来进入下一个单元。

在催化剂的作用下，邻萘氧化生成苯酐、水及二氧化碳。

同时，还生成一些副产物（主要是萘醌和顺酐），并有一些反应物深度氧化成二氧化碳，这些反应均为放热反应。

邻萘和空气的混合物进入反应器催化剂床层后即可发生反应，并放出热量，随着温度的上升反应也加剧，产生温度的峰值-热点。热点附近的区域叫热区，所有的氧化反应几乎都在热区内完成，由于熔盐在反应管间循环，将大部分反应热移出，所以反应气体在向下行进时，温度逐步下降，在离开催化剂床层时，基本接近盐浴温度。

催化剂温度是由分布在反应器的八个不同区域的12支多点式热电偶进行测量，测量的结果在线显示并记录，测量的催化剂温度（包括热区内）不超过470℃时，表明反应热的移出和反应进行的较好，通常每支热电偶温度的差别在5~10℃。

12支热电偶安装在带有套管的特殊管内，并延伸到反应器底部，每支热电偶有30个测量点，来显示和记录催化剂床层不同深度的温度。

反应放出的热量由循环的熔盐（NaNO2和KNO3的混合物）带出，熔盐从下环腔进入反应器走壳程从上环腔出来。

反应器外有两台位置相对的熔盐循环泵（P-114A/B），用来在反应器（R-114）和熔盐冷却器（E-114）之间循环熔盐。熔盐冷却器进口有一熔盐调节阀，用来控制进入熔盐冷却器的熔盐循环量，达到控制熔盐进反应器的温度，熔盐冷却器出口有一熔盐分配阀，分配进两台熔盐循环泵的“冷”盐量，控制两台熔盐循环泵出口温度，来保证两台熔盐循环泵的温度一致。以保证反应器的径向温度一致。另外，反应器还安装了一台开车前用于加热反应器和临时停车时保温的电加热器（C-114）。

熔盐通过反应器下部的环形通道（下环腔），完全充满整个反应器，然后在反应器上部的环形通道（上环腔）收集并经熔盐循环泵循环，部分熔盐送入熔盐冷却器，副产6.0MPa的饱和蒸汽，此蒸汽一部分供给苯酐系统加热设备及系统保温使用，另一部分高压饱和蒸汽经过热器过热后送至汽轮机供汽。富余高压饱和蒸汽减压成4.5MPa蒸汽送至增塑剂装置，供增塑剂装置使用。

在正常生产时，邻萘和空气的混合物处于爆炸极限内，因此在混合器（M-114）和反应器（R-114）上安装了多台防爆装置和安全联锁停车装置。另外，为了保护催化剂，催化剂温度和盐浴温度均有超温报警及联锁。

（3）切换冷凝：

从反应器底部出来的反应气体，经气体冷却器用加热的锅炉水进行冷却，产生部分6.0MPa饱和蒸汽，冷却后的反应汽（温度175℃,压力0.065MpaG）进入切换冷凝器系统。该系统有5台周期性切换使用的切换冷凝器，反应气体中所含苯酐在切换冷凝器中凝华回收。在苯酐凝华阶段，切换冷凝器通入55℃的冷油进行冷却（冷油是通过循环水冷却后循环利用），当切换冷凝器翅片管上充满了固体苯酐时，冷油即被换为185℃的热油（热油采用蒸汽加热），将固体苯酐熔化为液体苯酐排入粗苯酐贮槽。

（4）尾气处理：

经切换冷凝器冷凝后的尾气主要成分为空气及少量苯酐、顺酐等有机物；精制真空喷射器抽出的尾气，主要成分为少量苯酐等有机物。尾气汇总后送至尾气催化氧化系统处理。

来自苯酐装置切换系统的尾气通过翅片换热器预热到110℃左右，翅片换热器采用0.3MPa(g)饱和蒸汽加热（开车初期使用0.6MPa(g)蒸汽进行加热），加热后的尾气再经过热交换器和反应完的烟气进行换热并升温到300℃左右，进入催化反应器内进行催化氧化，催化剂采用贵金属催化剂（铂、钯），当热量不足时电加热自动启动以维持反应热量。处理达标的烟气经热交换器换热降温至160℃左右，并进入脱硫系统，最终高点达标排放。当反应热量富裕时可通过热旁通调节经气体冷却器及软水加热器换热降温至160℃左右。气体冷却器上部的汽水分离器中副产的2.0MPaG饱和蒸汽并入厂区蒸汽管网。

催化氧化后的尾气氧含量：萘制苯酐氧化反应进入空气中氧含量为21%，反应消耗了6.45%，尾气中氧含量为14.55%。催化氧化后的尾气进入湿法脱硫系统。

（5）苯酐精制：

粗苯酐先经“熟化”即热处理。在高温下（280℃,常压）使其中的反应副产物分解或缩聚，以减轻精馏的负担。热处理后的粗苯酐进入轻组份塔（220℃,-0.09MpaG）脱掉其中轻组份，再进入产品塔（220℃,-0.09MpaG），得到液体苯酐产品，塔底液体进入残渣塔（220℃,-0.09MpaG）脱除其中重组份。轻重组份收集到中间罐中，用槽车运至有处理资质的企业处理。

精馏塔采用连续真空精馏，真空度靠空气喷射器实现，产生的尾气进入催化氧化装置。

苯酐预处理和精制再沸器热源均利用氧化反应副产的6.0MPaG高压饱和蒸汽，富余蒸汽减压至4.5MPaG输送至增塑剂装置，剩余或者增塑剂停产的时候减压外输园区蒸汽管网。

苯酐产品以液体形式直接输送至增塑剂装置/切片机。

工艺流程及产污环节流程图见图3-6和图3-7，产污情况见表3-12。

表3-12 苯酐主要污染物产生环节一览表
	污染因素
	编号
	产污环节
	主要污染物
	治理措施

	废气
	G1-1
	切换冷凝尾气
	苯酐、顺酐、苯甲酸、萘醌
	通过催化氧化+湿法脱硫装置处理后通过排气筒（DA009）排放

	
	G1-2
	预处理不凝气
	苯酐、顺酐、苯甲酸
	

	
	G1-3
	轻组分不凝气
	苯酐、顺酐、苯甲酸
	

	
	G1-4
	重组分不凝气
	苯酐、顺酐、苯甲酸
	

	
	G1-5
	结片废气
	苯酐
	

	危险废物
	S1-1
	轻组分残渣
	苯酐等
	送有资质单位处置

	
	S1-2
	重组分残渣
	苯酐等
	


[image: image7.png]Tik— REAE

ERES ———> HRE T

A RS e s —| RUPRE

Qo e
nnan—| G [ UTTRY

R
RS e BESTRA
S, e

IERRPPe
weE o N
RS HE

G | RABLE ek

sl





图 3-6 苯酐生产线工艺流程及产污环节图

[image: image8.jpg]zasEmmrey

ok
SENEEAER
FRAER P

£

EETD






DBP生产工艺
DBP增塑剂装置主要产品为邻苯二甲酸二丁酯（DBP），DBP装置采用连续生产工艺，配置1条生产线,产能为50000t/a。DBP的产生是以苯酐和正丁醇为原料，以H2SO4作催化剂，在加热的条件下分两步进行的酯化反应。生产过程主要包括：酯化、中和水洗、脱水脱醇、过滤、蒸水等工序。主要流程如下：

（1）酯化

设定好单批投料量，将正丁醇、苯酐投入酯化釜中，然后投入计量好的98%硫酸。在搅拌的情况下，打开酯化釜蒸汽进行加热。随着时间的推移，釜温上升至反应温度（135~145℃),酯化反应开始进行，压力控制范围0.1~0.25MPa,在合适温度和转速的条件下反应时间在4小时可达到反应终点，取样测酸值。反应中生成的水，与丁醇形成共沸物从酯化塔进入塔顶冷凝器，在冷凝器中醇与水冷凝成液体。不凝气与副反应产生的低沸物进入尾气处理，达标后排放。液体醇水混合物，经进一步冷却后进入醇水分离罐分层，上层的醇返回酯化塔作为回流，下层的水进入回收醇沉降罐。

（2）中和水洗

取样检测酸度合格后开启粗酯泵，物料经粗酯冷却器冷却至75～85℃进入中和釜。加入30%碱液中和，同时补充水稀释液碱，碱液罐中的NaOH溶液由计量泵打入管道与水混合释成0.6％的NaOH进入中和釜。打开搅拌，使产品与稀释后充分混合。一段时间后（约40分钟），脱醇后的粗酯送入搅拌槽，在重力作用下，产品与水洗液分层。打开分水阀，将下层水分入中和废水罐。

上层的有机产品经采样分析至酸值≤0.05mgKOH/g进行水洗，水洗后酸值≤0.04mgKOH/g。分水程序同中和工序。

（3）脱水脱醇

中和水洗后的粗酯由汽提进料泵打出，经汽提换热器与来自干燥塔的热酯换热后，再经汽提进料预热器用低压蒸汽加热后，进入汽提塔上部进行真空、汽提，直接蒸汽从汽提塔底部加入，在汽提塔中，粗酯自上而下与自下而上的直接蒸汽逆向接触，气提温度控制在140℃~160℃粗酯从塔底采出进入填料塔进一步真空汽提，操作压力范围-0.092~-0.095MPa，气提时间约40分钟，汽提脱除其中残留的醇和低分子量杂质，酯从汽提塔底部排出进入干燥塔，其温度由降膜蒸发器加热保证；汽提塔顶压力6~10Kpa，由塔顶冷凝冷却器和真空泵保障；

在干燥塔中，酯从塔顶部进入，自上而下与底部加入的少量直接蒸汽逆向接触，在≤5KPa的真空下进一步汽提脱除酯相中的微量醇等微量杂质，从而使酯进一步干燥、精制从底部流出塔的真空由低压蒸汽喷射泵保证，并排出塔中的气体；底部酯的温度由其降膜蒸发器加热保证；干燥塔底部的精酯流经干燥真空密封罐，然后由干燥出料泵打出，经换热器与汽提进料泵打出的粗酯换热冷却后，进入产品脱色釜中。

汽提塔顶气体，进入汽提冷凝器，冷凝冷却后凝液收集在汽提分离罐中，在汽提分离罐中，醇、水分离，醇相从上部溢流到循环醇回流罐，水从底部流到工艺水缓冲罐中。从汽提冷凝器出来的部分未凝气再经汽提尾气冷凝器冷凝冷却后，尾气由汽提真空泵排出，经管道统一收集处理后集中排放。

（4）过滤

当闪点合格后，停止冲醇。最后物料经过滤机、精滤器过滤、成品冷却器冷却后进入成品中间罐。中间罐的产品经全分析合格后，经产品中间泵送入成品罐中。

（5）蒸水

DBP生产、中和、洗涤废水收集至废水处理罐，泵送至过滤器收集后输送至废水塔气提分水，废水塔工作温度110~115℃,将醇和水分离后，醇回收再利用，废水输送至废水处理系统。

DBP工艺流程及产污环节流程图见图3-8和图3-9，产污情况见表3-13。
表3-13  DBP生产线产污环节表
	类别
	产污编号
	产生来源
	主要污染物
	防治措施

	废气
	G2-1
	冷凝不凝气
	DBP、正丁醇、苯酐、水
	通过蓄热式焚烧装置（RTO）处理后通过排气筒（DA007）排放

	
	G2-2
	冷凝不凝气
	DBP、正丁醇、苯酐、水
	

	废水
	W2-1
	中和废水
	DBP、正丁醇、硫酸盐
	进入焦化厂LBQ生化系统+污水处理站三期处理

	
	W2-2
	分离废水
	DBP、正丁醇、苯酐
	

	固体

废物
	S2-1
	滤渣
	废活性炭
	暂存危废库，委托有资质

单位处理

	
	S2-2
	低沸物
	正丁醇、DBP等
	暂存危废库，委托有资质

单位处理


[image: image9.png]A [ aman oL
5
RAHAR AuAn RO E R
BT L
5
e o ek
- e

fraras

AN mAmm L

L e

o,





图3-8   DBP生产工艺流程及产污环节图

[image: image10.jpg]


图3-9  DBP生产工艺流程示意图

DOP生产工艺
DOP增塑剂装置主要产品为邻苯二甲酸二辛酯（DOP），DOP生产为连续生产，配置1条生产线，产能为50000t/a。DOP的产生是以苯酐和辛醇为原料，以钛酸异丙酯作催化剂，在加热的条件下进行的酯化反应，主要包括酯化、脱醇、中和水洗、汽提、吸附过滤、醇回收等工序。主要流程叙述如下：
（1）酯化
原料苯酐经外管网送到酯化反应器，新鲜醇（来自原料罐区，经板式换热器与来自降膜式蒸发器的粗酯换热，再进入辛醇加热器用2.0MPa的蒸汽加热后进入酯化反应器。催化剂经计量泵送入酯化釜。反应后的物料依次进入酯化釜，同时各釜分别加入部分新鲜辛醇，以维持醇过量。随着时间的推移，釜温上升至反应温度（220~245℃),酯化反应开始进行，压力控制范围-0.092~-0.096MPa，在合适温度和转速的条件下反应时间在8~12小时可达到反应终点，取样测酸值。
上层的有机产品经采样分析至酸值≤0.1mgKOH/g进行脱醇工段，通过控制酯化釜中粗酯的液位，用粗酯泵将酯化釜中的粗酯送到脱醇工序。各酯化釜反应生成的水与醇形成共沸物，离开反应釜进入塔，回流醇从塔底流回酯化釜，塔顶气相经冷凝器及冷却器冷凝冷却后进入分离器。在分离器中醇与水相分离，醇收集在醇回收罐中，经醇泵打回到酯化塔作回流。冷凝器出来的未凝气经换热器冷却器冷凝后进入分离器。在分离器中低沸物与水分离。
（2）脱醇
由酯化工序来的粗酯经泵打入降膜蒸发器，在真空下，依靠物料自身所含热量，将过量醇从塔顶蒸出，塔内温度控制在195~210℃,脱醇时间控制在40分钟，操作压力范围-0.092~-0.096MPa。蒸出的醇经换热器及冷却器冷凝，冷凝下的醇经密封罐进入醇缓冲罐循环使用。换热器底部出来的粗酯依次收集在密封罐和粗酯罐，经泵送到换热器与原料醇换热，再去中和水洗工序。
（3）中和水洗
物料经粗酯冷却器冷却至75～85℃进入中和釜。加入30%碱液中和，同时补充水稀释液碱，碱液罐中的NaOH溶液由计量泵打入管道与水混合释成0.6%的NaOH进入中和釜。打开搅拌，使产品与稀释后充分混合。一段时间后（约40分钟），脱醇后的粗酯送入搅拌槽，收集罐收集了从酯化工序及汽提工序分离出来的水和装置凝液，连同补充的除盐水一起由水泵送入酯化釜。
经搅拌槽中和后的物料溢流至缓冲罐，再进入分离罐，分离出的废水送如进一步分离后污水送处理场，有机相进入搅拌槽，用从洗涤水加热器来的热水继续搅拌洗涤。混合液溢流至分离器中，水相从罐底流到水槽，由水泵打回重复使用。有机相由上部流出到粗酯罐送汽提工序。
（4）汽提
中和水洗后的粗酯由汽提进料泵打出，经汽提换热器与来自干燥塔的热酯换热后，再经汽提进料预热器用中压蒸汽加热后，进入汽提塔上部进行真空、汽提，直接蒸汽从汽提塔底部加入，在汽提塔中，粗酯自上而下与自下而上的直接蒸汽逆向接触，气提温度控制在180℃~200℃粗酯从塔底采出进入填料塔进一步真空汽提，操作压力范围-0.092~-0.096MPa，气提时间约40分钟，汽提脱除其中残留的醇和低分子量杂质，酯从汽提塔底部排出进入干燥塔，其温度由降膜蒸发器加热保证；汽提塔顶压力5~10Kpa，由塔顶冷凝冷却器和真空泵保障；
在干燥塔中，酯从塔顶部进入，自上而下与底部加入的少量直接蒸汽逆向接触，在≤3KPa的真空下进一步汽提脱除酯相中的微量醇等微量杂质，从而使酯进一步干燥、精制从底部流出塔的真空由中压蒸汽喷射泵保证，并排出塔中的气体；底部酯的温度由其降膜蒸发器加热保证；干燥塔底部的精酯流经干燥真空密封罐，然后由干燥出料泵打出，经换热器与汽提进料泵打出的粗酯换热冷却后，进入产品脱色釜中。
汽提塔顶气体，进入汽提冷凝器，冷凝冷却后凝液收集在汽提分离罐中，在汽提分离罐中，醇、水分离，醇相从上部溢流到循环醇回流罐，水从底部流到工艺水缓冲罐中。从汽提冷凝器出来的部分未凝气再经汽提尾气冷凝器冷凝冷却后，尾气由汽提真空泵排出，经管道统一收集处理后集中排放。
（5）吸附过滤
汽提工序来的酯和活性碳在搅拌槽中混合，然后用泵送到过滤器进行粗过滤，清液流入精过滤器进行精过滤，再经酯冷却器冷却，作为产品送罐区。

DBP工艺流程及产污环节流程图见图3-10和图3-11，产污情况见表3-13。

表3-14 DOP生产线产污环节表
	类别
	产污编号
	产生来源
	主要污染物
	防治措施

	废气
	G3-1
	冷凝不凝气
	DOP、辛醇、苯酐、水
	通过蓄热式焚烧装置（RTO）处理后通过排气筒（DA007）排放

	
	G3-2
	冷凝不凝气
	DOP、辛醇、苯酐、水
	

	废水
	W3-1
	分离废水
	DOP、辛醇
	进入焦化厂LBQ生化系统+污水处理站三期处理

	固体

废物
	S3-1
	滤渣
	废活性炭
	暂存危废库，委托有资质

单位处理

	
	S3-2
	低沸物
	辛醇、DOP等
	暂存危废库，委托有资质

单位处理

	
	S3-2
	低沸物
	辛醇、DOP等
	暂存危废库，委托有资质

单位处理


[image: image11.png]BAMA

£
nn . .
L e ot m e
i il
o
“%T—. RO%E
Rk —
& kR
e
Bik 1 o
SBE W3-15 3 B A ‘ -
sam
ann wore (s

o —





图 3-10  DOP生产线工艺流程及产污环节图

[image: image12.jpg]P o= -
= [ S . ]
pouns [ a8 [y s
s

]
Bis

> o] | o] Bn |[Fo
= . £
[ |
S =
[raxns) FRasad
oo [T e H B o =t
= ;
a9 | ey e [ B
“il =@ 8% || puse) Bues [ mnaes (<] S8 e il
L T 7
i e e =
BanE [|EEas [ mens Eend [ asaes sl
T —
5
==






项目变动情况
公司委托山东正润环境科技有限公司于2024年6月编制完成《山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目环境影响报告书》，2024年12月19日枣庄市生态环境局以《关于山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目环境影响报告书的批复》（枣环许可字〔2024〕52号）文予以批复。在接到环评批复后随即开工建设，施工期基本按照环评报告及其批复进行建设。项目工程主体工程及环保设施基本按照环评报告书及其批复内容进行建设，未发生重大变化。

根据《关于印发＜污染影响类建设项目重大变动清单（试行）＞的通知》（环办环评函[2020]688号2020.12.13），该项目变动对照如下：

性质：项目建设性质为新建，项目开发、使用功能未发生变化，性质未发生重大变化；

规模：项目分两期进行，一期产能为5万吨/年苯酐和5万吨/年DBP、5万吨/年DOP，二期产能为5万吨/年苯酐。项目分期建设，此次为一期工程建设规模为5万吨/年苯酐和5万吨/年DBP、5万吨/年DOP，各生产规模与环评一致，未发生变动。
地点：项目位于薛城化工园区内，山东潍焦集团薛城能源有限公司天然气分公司厂区内南侧，与环评报告中位置一致，未发生变化。

生产工艺：苯酐采用以萘和邻二甲苯为混合原料（混合比例95:5），采用固定床反应器，“80克工艺”催化剂气相催化氧化法生产苯酐；DBP是以苯酐和正丁醇为原料，以H2SO4作催化剂，在加热的条件下分两步进行的酯化反应产生；DOP是以苯酐和辛醇为原料，以钛酸异丙酯作催化剂，在加热的条件下进行的酯化反应。各产品工艺按照环评要求进行配套建设，主要原辅材料及燃料消耗情况一致，生产工艺未发生变化。

环境保护措施：本项目废气、废水、噪声、固废等环保措施与环评基本一致，其中增塑剂工艺废水环评设计设依托山东潍焦集团薛城能源有限公司焦化厂MVR+污水处理站二期+三期进行处理，其中MVR为新建，实际运行过程中，山东潍焦集团薛城能源有限公司焦化厂新建“生物预处理+ABR水解+LBQ生化+MBR膜池”的LBQ生化系统处理增塑剂废水，处理后再进入污水站三期工程进一步处理，处理后回用于循环冷却水补水。因增塑剂废水硫酸盐含量较高，会对焦化厂污水站二期生化系统有抑制作用，故设计在进入污水站二期工程前增加MVR进行除盐，考虑到MVR出水水质不稳定、运行耗能高、维护成本高等因素，故根据同类废水的工程案例，新建LBQ生化处理系统，该系统采用LBQ耐毒复合微生物技术，投加针对性的复合菌群，进行生物强化处理，生化工艺采用生物预氧化+ABR水解+LBQ好氧的组合工艺，通过更为先进的生化处理系统，提升处理效果，增强整个生化系统的抗冲击能力及稳定性，降低整个废水处理系统运行成本，同时减少MVR建设减少MVR母液（危险废物）的产生及排放。通过改进生化处理工艺，处理后的废水达到原有处理效果后，进入焦化厂污水站三期工程处理后废水全部回用于循环水补水，全部不外排，该变动属于污染治理设施加强，且未增加污染物种类或排放量，故不属于重大变动；为了蓄热式焚烧炉（RTO）安全的运行，新增应急排空设施，因涉及低燃点物质的因素，应急排口排空管不能与高温的主排气筒进行合并，所以应急排空设施单独设置15米的应急排空管道，在应急排空管道设置铅封，配套设置了活性炭吸附装置，安装气体流量计，将流量计数据接入DCS控制系统，保留3年的有效数据供环保部门监管检查。应急排空管道属于其他排放口，增加其他排放口不属于重大变动。综上所述上述变动不属于重大变动。
综上所述，本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动。

表3-9项目变更情况对照表

	序号
	类别
	变动清单
	执行情况
	是否属于重大变动

	1
	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化
	项目建设性质为新建，项目开发、使用功能未发生变化
	否

	2
	规模
	生产、处置或储存能力增大30%及以上
	实际建设5万吨/年苯酐和5万吨/年DBP、5万吨/年DOP，规模与环评一致；
	否

	3
	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加。
	
	

	4
	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	5
	地点
	重新选址：在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境
	项目位于薛城化工园区内，山东潍焦集团薛城能源有限公司天然气分公司厂区内南侧，与环评报告中位置一致，未发生变化
	否

	6
	生产工艺
	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

废水第一类污染物排放量增加的；

其他污染物排放量增加10%及以上的；
	苯酐采用以萘和邻二甲苯为混合原料（混合比例95:5），采用固定床反应器，“80克工艺”催化剂气相催化氧化法生产苯酐；DBP是以苯酐和正丁醇为原料，以H2SO4作催化剂，在加热的条件下分两步进行的酯化反应产生；DOP是以苯酐和辛醇为原料，以钛酸异丙酯作催化剂，在加热的条件下进行的酯化反应。各产品工艺按照环评要求进行配套建设，主要原辅材料及燃料消耗情况一致，生产工艺未发生变化
	否

	7
	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	物料运输、装卸、贮存方式未发生变化
	否


续表3-9项目变更情况对照表

	序号
	类别
	变动清单
	执行情况
	是否属于重大变动

	8
	环境保护措施
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	废水优化生化处理工艺，采用生物预氧化+ABR水解+LBQ好氧的组合工艺，提升处理效果，增强整个生化系统的抗冲击能力及效果的稳定性。变化后未新增污染物种类及排放量；
	否

	9
	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	项目废水依托薛城能源有限公司污水处理站处理后回用不外排
	否

	10
	
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	因安全因素新增应急排空管道，该管道属于其他排放口，不属于重大变动
	否

	11
	
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	项目噪声、土壤及地下水防治措施与环评一致，未发生变化
	否

	12
	
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	未建设MVR设施，减少了MVR母液（危险废物）的产生及处置，固体废物产量降低。
	否

	13
	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	各事故水池及围堰等按照环评要求进行建设
	否


环境保护设施

污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目产生的废水主要有工艺废水、地面冲洗水、生活污水、化验室废水、循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排水和初期雨水。工艺废水送至焦化厂LBQ生化系统+三期处理后回用于循环冷却水补水，循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水排入焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环水补水，地面冲洗水、生活污水、实验室废水和初期雨水送至焦化厂污水站一期处理后排入园区污水处理厂。
焦化厂厂区污水处理站已建成三期污水处理工程，一期主要处理各厂区生活污水、地面冲洗水、干熄焦余热锅炉排污水以及脱盐水站部分浓水；二期主要处理生产废水；三期主要为二期出水和循环冷却水的深度处理（除盐）。

一期废水处理规模为200m3/h，目前规模150m3/h，废水处理采用“预处理+A2/O+深度处理”工艺，达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理，新建项目新增混合废水0.374m3/h，满足处理能力要求。

焦化厂污水站三期为废水深度处理回用改造工程，处理规模为300m3/h，主要工艺为预处理（高效混凝）+膜反应器+MVR多效蒸发提盐系统，处理后全部回用于循环水补水。

公司根据同类废水现有先进处理工艺的工程案例，新建生化处理系统，采用LBQ耐毒复合微生物技术，投加针对性的复合菌群，进行生物强化处理，生化工艺采用生物预氧化+ABR水解+LBQ好氧的组合工艺，该工艺处理效率优于酚氰污水处理站二期生化工程，同时增强整个生化系统的抗冲击能力及效果的稳定性，降低整个废水处理系统运行成本。
废水产生及排放情况见表4-1。

表4-1项目废水产生及排放情况一览表
	废水名称
	来源
	污染物名称
	处理方式
	排放去向
	排放规律

	工艺废水
	DBP和DOP生产线
	DOP、DBP、苯酐、硫酸盐
	焦化厂污水站LBQ生化系统+三期工程
	回用于冷却水补水
	不外排

	循环冷却水排水
	循环水池
	盐类
	焦化厂污水站三期工程
	
	

	脱盐水站排水
	脱盐水站
	盐类
	
	
	

	蒸汽排水
	苯酐蒸汽装置
	盐类
	
	
	

	地面冲洗水
	生产厂区
	SS、CODcr
	焦化厂污水站一期
	园区污水处理厂
	连续排放

	生活污水
	办公室
	CODcr、SS、氨氮
	
	
	

	化验室废水
	实验室
	CODcr、氨氮
	
	
	

	初期雨水
	厂区
	SS、CODcr
	
	
	


焦化厂污水处理站一期处理工艺见图4-1，三期处理工艺见图4-2，LBQ生化系统见图4-3，污水治理现场情况见图4-4。

[image: image13.jpg]e— (L7 U ¢ R








[image: image14.png]ELFRA i it LEME{LE .
IR | e =2 W N StETAaR
WA ek
WA "
ERIRRK | kS s
e e e
WRERE %R b fork
" FOREE R
®
BRAE AL
roRk
SkE
ER AL
HHE HHE
| wommiin ] mer ] mEba o wemme o BRI o e [ TR
> mramssmene | | o
ok
fer Ty RART [ iR veRo SRS
REEE








	[image: image15.png]




	[image: image16.png]




	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	原有污水处理站设施

	[image: image19.png]



	[image: image20.png]




	[image: image21.png]



	[image: image22.png]




	[image: image23.png]



	[image: image24.png]




	新增LBQ污水处理设施


图4-4 污水治理设施现场图

4.1.2废气
有组织废气包括工艺废气（苯酐装置废气、DBP工艺废气、DOP工艺废气、苯酐结片尾气）、原料罐区废气、产品罐区废气、汽车装卸站废气、RTO助燃废气、危废库废气
苯酐装置废气经催化氧化+湿法脱硫处理后由35米高DA009排放；
DBP工艺废气、DOP工艺废气、原料罐区废气、产品罐区废气、装卸站废气、RTO助燃气等收集后采用蓄热式燃烧（RTO）处理，处理后经30米DA007排放；
苯酐结片废气收集后经布袋除尘器处理后由17米高DA010排放；
危废暂存间废气依托原有活性炭吸附装置处理后通过现有15米高DA005排放。
废气产生及排放情况见表4-2。
表4-2项目废气产生及排放情况一览表
	废气名称
	产生环节
	污染物名称
	处理方式
	排气筒编号
	备注

	苯酐装置废气
	苯酐装置
	VOCs、二氧化硫
	催化氧化+湿法脱硫
	DA009
	/

	苯酐结片废气
	苯酐结片车间
	颗粒物
	布袋除尘器
	DA010
	/

	危废库废气
	危废暂存间
	VOCs
	活性炭吸附
	DA005
	/

	装卸站废气
	装卸站
	VOCs
	RTO
	DA007
	RTO设置应急排空管道DA008，配备活性炭吸附装置

	原料库区、产品罐区废气
	原料罐区和产品罐区
	VOCs
	RTO
	DA007
	

	RTO助燃废气
	RTO
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	/
	DA007
	

	DBP工艺废气、DOP工艺废气
	DBP生产装置、DOP生产装置
	VOCs
	RTO
	DA007
	


各治理设施措施见图4-5。

	[image: image25.jpg]




	RTO装置

	[image: image26.jpg]



	[image: image27.jpg]




	RTO排气筒DA007及采样平台和采样口,DA008应急排口

	[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]




	苯酐催化氧化装置+湿法脱硫装置+排气筒（DA009）

	[image: image30.jpg]



	[image: image31.jpg]




	苯酐结片排气筒DA010
	危废库排气筒DA005


图4-5各废气治理设施现场图
4.1.3噪声

本项目噪声源主要为风机、空压机、泵类等高功率运转设备，分布相对分散，通过对噪声较大设备采取基础减震底座、减震消声等措施，同时厂区周围及高噪声设备周围种植高大树木进行绿化降噪。噪声源强见表，现场情况见图4-6：

表4-3项目噪声源强一览表

	序号
	位置
	噪声源名称
	数量（台）
	声级dB(A)
	降噪措施

	1
	室内
	循环水泵
	8
	85
	基础减振、厂房隔声

	2
	
	空压机
	2
	85
	

	3
	
	风机
	4
	85
	

	4
	室外
	萘循环泵
	2
	70
	基础减震

	5
	
	冷油泵
	2
	80
	

	6
	
	热油泵
	2
	80
	

	7
	
	清塔进料泵
	2
	75
	

	8
	
	苯酐输送泵
	2
	75
	

	9
	
	DBP真空泵
	2
	70
	

	10
	
	醇回流泵
	1
	70
	

	11
	
	粗脂泵
	2
	70
	

	12
	
	过滤泵
	2
	70
	

	13
	
	产品泵
	2
	70
	

	14
	
	脱硫循环泵
	4
	75
	

	15
	
	氧化风机
	2
	85
	


	[image: image32.jpg]




	减震底座

	[image: image33.jpg]




	减震底座

	[image: image34.jpg]




	车间厂房隔声及警示图标

	[image: image35.jpg]



	[image: image36.jpg]




	厂区内外绿化


图4-6噪声治理现场情况图
4.1.4固废

项目产生的固体废物可分为一般固废和危险废物，其中一般固废为脱硫石膏、污水处理站废盐、未沾染危险废物废包装袋、除尘收集苯酐、生活垃圾，危险废物为蒸馏残渣、废催化氧化催化剂、沾染危险废物废包装袋、污水处理站污泥、废试剂瓶、废润滑油、废苯酐装置催化剂、废导热油、废熔盐、废除尘布袋。
（1）蒸馏残渣：项目在各产品的生产过程中会产生蒸馏残渣，产生情况详见表3.9.3-1。蒸馏残渣主要成分为低沸物和有机物，属于《国家危险废物名录》（2025版）规定中的危险废物（HW11精馏（蒸）残渣，代码900-013-11）。在厂内危废暂存间暂存后，委托有资质单位进行处置（现委托湖北兴泰科技有限公司和溧阳市新方环境科技有限公司处置）；
（2）废催化氧化催化剂：项目苯酐废气设置催化氧化处理装置1套，催化剂一次装填量各为6t，更换周期为3年，目前尚未产生，根据环评废催化氧化催化剂产生量为6t/3a。该废催化剂主要成分为镍、钴和有机物，属于《国家危险废物名录》（2025版）规定中的危险废物（HW46含镍废物，代码900-037-46），收集后暂存危废库，后委托有资质单位处置（现委托山东金惠诚环保科技有限公司处置）。

（3）沾染危废包装物：项目会产生沾染危废废包装桶（袋），目前尚未产生，根据环评产生沾染危废包装物2.0t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）规定中的危险废物（HW49其他废物，代码900-041-49），收集后暂存危废库，后委托有资质单位处置（现委托山东环沃环保科技有限公司处置）；

（4）污水处理站污泥：项目污水处理站处理废水会产生污泥，主要为生化污泥，污泥产生量为1.2t/a，属于危险废物（HW49其他废物，代码772-006-49），依托焦化厂厂区污泥处置系统，收集后掺入焦化厂煤场配煤炼焦；

（5）废试剂瓶：项目实验室新增废试剂瓶0.3t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）规定中的危险废物（HW49其他废物，代码900-047-49），收集后暂存危废库，后委托有资质单位处置现委托山东环沃环保科技有限公司处置。
（6）废润滑油
工程生产需要配备机械，相应机械在运转过程中需要使用工业齿轮油对设备进行润滑，并需要定期更换，换下的废齿轮油、润滑油为废润滑油，目前尚未产生，根据环评产生量为0.3t/a，主要成分为废矿物油，属危险废物，废物类别为：HW08，危废代码：900-217-08，在危废暂存间暂存后送资质单位处置（现委托山东环沃环保科技有限公司处置）。

（7）废苯酐装置催化剂

苯酐装置需要催化剂主要成分为V2O5-TiO2，一期苯酐装置一次装填量各为42t，更换周期为3年，目前尚未产生，根据环评废苯酐装置催化剂产生量为42t/3a，属于危险废物（HW50，261-172-50），委托有资质单位处置（现委托山东金惠诚环保科技有限公司处置）。
（8）废导热油

苯酐装置导热油一次装填量各为95t，更换周期为10年，目前尚未产生，根据环评废导热油产生量为95t/10a，属于危险废物（HW08，900-249-08），委托有资质单位处置（现委托山东环沃环保科技有限公司处置）。
废熔盐

苯酐装置熔盐一次装填量各为250t，更换周期为10年。目前尚未产生，根据环评废熔盐产生量为250t/10a，属于危险废物（HW49，900-041-49），委托有资质单位处置（现委托山东环沃环保科技有限公司处置）。

废除尘布袋

项目苯酐结片废气经布袋除尘器处理后排放，布袋更换周期2年，一次200kg，目前尚未产生，根据环评产生除尘布袋0.2t/2年，属于危险废物（HW49，900-041-49），委托有资质单位处置（现委托山东环沃环保科技有限公司处置）。
（11）污水处理站废盐
项目循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水送焦化厂污水处理站三期处理过程中会定期产生废盐，产生量分别为3t/a、2.0t/a，0.25t/a，共计5.25t/a。依托焦化厂原有处理工序，定期清理收集后外售建材行业综合利用。
（12）脱硫石膏

苯酐装置尾气湿法脱硫系统以氧化钙为脱硫剂，产生的石膏浆液经高压隔膜压滤机进行压滤脱水后产生石膏，单套脱硫石膏产生量约为45t/a，为一般固废，外售综合利用。

（13）未沾染危废包装物

目产生未沾染危废包装物属于一般固废，产生量2t/a，收集后外售综合利用。

（14）除尘收集苯酐

苯酐结片厂房布袋除尘器共收集苯酐37.66/a，项目收集后回用于生产。

（15）生活垃圾
项目新增员工80人，全年工作300天，共产生生活垃圾12t/a，由环卫部门定期清运。

MVR废 母 液

原环评设计污水处理建设MVR设施，MVR装置系统运行过程中需要定排部分母液，属于危废（HW13，265-104-13），母液产生量0.67t/h，4824t/a，主要成分为盐类及DBP、DOP、钛酯等有机物。实际建设更为先进的生化处理工艺替代MVR+污水处理二期，故未建设MVR设施，无MVR废母液产生。

本项目固体废物产生及处置情况详见表4-4，现场情况见图4-7。

表4-4项目固废（含危废）产生及处置去向

	序号
	固废名称
	来源
	危险废物类别
	危险废物代码
	环评预计量(t/a)
	实际产生量(t/a)
	采取的处理处置方式

	1
	污水处理站废盐
	排污水处理
	一般固废
	/
	5.25
	5.25
	外售建材行业，综合利用

	2
	脱硫石膏
	尾气脱硫系统
	一般固废
	/
	45
	45
	外售综合利用

	3
	未沾染危废包装物
	进料
	一般固废
	/
	2
	2
	外售综合利用

	4
	除尘收集苯酐
	布袋除尘
	一般固废
	/
	37.66
	35
	回用于生产

	5
	生活垃圾
	职工生活
	一般固废
	/
	15.3
	12
	环卫部门定期清理

	6
	蒸馏残渣
	蒸馏工序
	HW11
	900-013-11
	1518.94
	目前尚未产生
	污水站污泥掺入焦化厂煤场配煤炼焦；其余危废暂存危废库，委托有资质单位处理

	7
	污水处理站污泥
	废水处理
	HW49
	772-006-49
	1.2
	1.2
	

	8
	废催化氧化催化剂
	尾气催化氧化装置
	HW46
	900-037-46
	6t/3a
	目前尚未产生
	

	9
	沾染危废包装物
	原料包装
	HW49
	900-041-49
	2.0
	目前尚未产生
	

	10
	废试剂瓶
	实验化验
	HW49
	900-047-49
	0.30
	目前尚未产生
	

	11
	废润滑油
	机械检修
	HW08
	900-249-08
	0.30
	目前尚未产生
	

	12
	废苯酐装置催化剂
	苯酐装置生产
	HW50
	261-172-50
	42t/3a
	目前尚未产生
	

	13
	废导热油
	苯酐装置生产
	HW08
	900-249-08
	95t/10a
	目前尚未产生
	

	14
	废熔盐
	苯酐装置生产
	HW49
	900-041-49
	250/10a
	目前尚未产生
	

	15
	废除尘布袋
	尾气布袋除尘
	HW49
	900-041-49
	0.2t/2a
	目前尚未产生
	

	16
	MVR废母液
	环评设计污水处理
	HW13
	265-104-13
	4824t/a
	0
	未建设MVR设施，不产生


	[image: image37.jpg]



	[image: image38.jpg]




	[image: image39.jpg]




	图4-7危废暂存间现况图


其他环境保护设施
4.2.1环境风险防范设施

厂区西南侧新建产品罐区和原料罐区，分别设置尺寸为52m×51m×1.35m（围堰内有效容积2653m3）和75m×54m×1.2m围堰（围堰内有效容积2653m3），总占地面积约6702m2。原料罐组包括3个萘罐、1个邻二甲苯罐、1个辛醇罐和1个正丁醇罐，共6个罐；产品罐组包括2个DBP罐和2个DOP罐，共4个罐。防火堤内壁及地面作防腐蚀及防渗处理。同时在防火堤内设置排液沟，在穿堤处设置阀门，以防止物料流出堤外。罐区设置明显的安全警示标志，罐区内保持清洁，不储存其他易燃品或堆放杂物，在储罐20m以内，严禁堆放易燃、可燃物品；设置围堰及导流槽，并安装视频监控设备，以便及早发现泄漏、及早处理。同时罐区及生产车间配备了必要的报警设备和应急物资储备。罐区设置情况如下表：

表4-5罐区建设情况一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	储罐类型
	数量

	1
	萘储罐
	V=2000m3，Φ14×14.27m
	固定顶+氮封
	3

	2
	邻二甲苯储罐
	V=1000m3，Φ11×11.69m
	内浮顶+氮封
	1

	3
	辛醇储罐
	V=2000m3，Φ14×14.27m
	固定顶+氮封
	1

	4
	正丁醇储罐
	V=2000m3，Φ14×14.27m
	内浮顶+氮封
	1

	5
	DBP储罐
	V=2000m3，Φ14×14.27m
	固定顶+氮封
	2

	6
	DOP储罐
	V=2000m3，Φ14×14.27m
	固定顶+氮封
	2


设有水环境三级风险防控体系，新设初期雨水池一个，有效容积6438m3（29m×37m×6m），用于收集项目初期雨水。新建事故水池一个，有效容积7326m3（33m×37m×6m）。
现场情况见图4-8~4-11。
	[image: image40.jpg]



	[image: image41.jpg]




	[image: image42.jpg]



	[image: image43.jpg]




	[image: image44.jpg]



	[image: image45.jpg]




	图4-8储罐区围堰、隔断及导流槽

	[image: image46.jpg]



	[image: image47.jpg]




	[image: image48.jpg]



	[image: image49.jpg]




	图4-9生产装置区围堰及安全警示标志

	[image: image50.jpg]



	[image: image51.jpg]




	[image: image52.jpg]



	[image: image53.jpg]




	[image: image54.jpg]



	[image: image55.jpg]




	[image: image56.jpg]



	[image: image57.jpg]




	[image: image58.jpg]



	[image: image59.jpg]




	图4-10应急物资及消防设施及演练

	[image: image60.jpg]




	[image: image61.jpg]




	图4-11初期雨水池及事故水池


为监控地下水水质情况，厂区内设置3处监测井，其中老厂区2个，本项目厂区设置1处。
项目根据可能泄露的区域及污染物性质，全场分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。对危废暂存库、污水池、事故池、初期雨水池、污水管道等等实施重点防渗；一般水池、泵房及辅助用房、化验室、废气处理系统地面等等区域，采取一般防渗措施进行一般防渗；综合楼、餐厅、门卫、场内道路 等等进行简单防渗，进行地面硬化，防渗分布图见图4-12，事故废水导排检图4-13。

[image: image62.jpg]


[image: image63.jpg]




公司已于2025年6月针对现有工程修订了《山东潍焦集团薛城能源有限公司突发环境事件应急预案》，且完成备案，备案号为370403-2025-28-H。根据应急预案，公司成立由执行董事担任总指挥，协调成立应急处置组织机构，包括总指挥、副总指挥和指挥部成员，下设现场指挥组、事故处置组、医疗救护组、环境监测组、物质保障组、警戒疏散组、事故调查组、善后处理组，定期对应急救援人员和公司员工及周边人员进行应急培训和教育。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目依托原有DA005排气筒，并新增RTO排气筒DA007、RTO应急排空排气筒DA008、苯酐废气排气筒DA009和苯酐结片排气筒DA010四根废气排气筒，各排气筒均设置检测平台，设置永久采样口。各排放口按照《排污口规范化整治要求（试行）》（环监【1996】470号）要求做好各排放口的环保标识，以便于日常采样、监测和环保部门的监督检查。

项目RTO废气DA007排气筒和苯酐废气排气筒DA009安装了VOCs在线监测设备，主要监测因子有VOCs、氧含量、烟气流速、烟气湿度和烟气温度等，自动检测设备均已调试、验收比对合格，因尚无订单问题，各生产设施未正常生产运行，处于停产状态，故在线设备未及时与生态环境部门联网，待恢复生产后及时运行并联网。在线设备委托山东益源环保科技有限公司运行维护。公司已办理排污许可证，证书编号为913704007433598151002V，并制定了环境监测计划，并委托有资质单位开展检测。公司已委托山东省盈盛环境检测有限公司于2025年9-10月开展挥发性有机物（VOCs）泄漏检测与修复工作，全厂共检测14247个密封点，其中苯酐及增塑剂厂区检测密封点4578个。全厂检测中存在4个泄漏点，泄漏率为0.03%，所有漏点均已修复。各在线设备基本信息详见表4-5，现场情况见4-14。
表4-5污染源自动监控设备信息表

	点位
	监测项目
	设备型号
	设备制造商
	测量方法

	DA007排放口
	VOCs
	DHG506B
	天津七一二通信广播股份有限公司
	GCFID

	
	氧含量
	DHE310
	
	电化学

	
	烟气流速
	DHW506
	
	皮托管

	
	烟气湿度
	DHW506
	
	PT100

	
	烟气温度
	DHE310
	
	电容式湿度传感器


续表4-5污染源自动监控设备信息表

	点位
	监测项目
	设备型号
	设备制造商
	测量方法

	DA009排放口
	VOCs
	DHG506B
	天津七一二通信广播股份有限公司
	GCFID

	
	氧含量
	DHE310
	
	电化学

	
	烟气流速
	DHW506
	
	皮托管

	
	烟气湿度
	DHW506
	
	PT100

	
	烟气温度
	DHE310
	
	电容式湿度传感器


	[image: image64.jpg]



	[image: image65.jpg]




	[image: image66.jpg]




	DA009苯酐废气排气筒、采样平台及环保标识

	[image: image67.jpg]



	[image: image68.jpg]




	[image: image69.jpg]




	DA007RTO废气排气筒、采样平台及环保标识

	[image: image70.jpg]



	[image: image71.jpg]




	[image: image72.jpg]




	DA010苯酐结片废气排气筒、采样平台及环保标识

	[image: image73.jpg]



	[image: image74.jpg]




	[image: image75.jpg]ESHBE
BEER:

Bl #ross

| Feakg
AT 1k

SRR A5






	DA005危废库排气筒、采样平台及环保标识

	[image: image76.jpg]



	[image: image77.jpg]




	在线自动监测设备站房及在线设备

	图4-14 各排气筒及在线设备现场情况图

	[image: image78.jpg]RS EFRAEREIRATRR D AE

e e wan:
RS anxm s
9137040049302240XA0012 1
91TOA0A902240XA0012 m 2
9137040049302240X40012 3
1370M007 35081510029 = l
913704007433598151002V am s
913704007433598151002Y == 6
ars70M00 TSRS 002V am 7
13704007833598151002% mon s
1370007433558 0029 Erew o
913704007433598151002% am 0
370071002V w "
1570M007 TSRS 002V am ”
91370400743359815 10029 == £}

P
200128
20200805
2001202
221033
2210707
221062
22010
2230428
a2
20201016
2050412
ws0s1s

50522

o
20200901 % 202308:31
20200901 20030831
20200501 % 20230831
20200901 202308.31
20200901 20230831
20200901 % 20230831
2020.09.01 % 202308.31
20230428 % 20080427
2023042 20080427
2023.04.28 % 2028.04.27
0250412 20300411
20250012 E 20300011
202504125 200.04-11






	[image: image79.jpg]HE5 3 Al HIE
JEHB%S: 913704007433598151002V

BEZR WEREEASRAERERATXASS A
Mt AR X I R 68 S
FEERRA:HHRE

47 R EF AL T R X IR 25 7 W X &R Ak — R W
TR FHLERERGE, XASEFMERY
G—it &S AKE: 913704007433598151
HHMHIPR: H2025%04A12H £2030£04811H1E

BENX: (EE) FETESHER
RIERHA: 2025404H 1280

Hrtp N RAGAIE 2 255 ST AR 7 A A5 FRBE R ED )





	排污许可证及办理情况

	[image: image80.jpg]B V5 A AR M 2
REMBERE

WRBASREHRBRARAARBALF AT
DA009 Hi 1l

VNSRRI 2025/05/13300




	[image: image81.jpg]BRSRRES (%) BNRG

BB
BRI FI2025155% BD003003 F
RS WRBFEFRANEARAR
B RS ARSI R AR AR
BHERL: WRSRFRMEHRAR
wEEM: 20256108138

TEESN

FRORAIRS BRAT

Taian Xiandai Testin Téchnology Co., Ltd





	DA009在线设备调试报告
	DA009在线设备验收比对报告

	[image: image82.png]B 5 5 A LR M
RGWERMRE

m*#ﬁ#mﬁﬂ&gﬁﬁﬁﬁ%%ﬂﬁﬁ

DA007 HERH

ASTAR\




	[image: image83.jpg]EESRIBES () BNRGE
Lt R

SUCTEF(2025)F38 BD1011004

FFEBH: ARSI RERHEARAT
BRBAL: SRR BR AR AR R
SEEESL: \WARSIFRBEARAT
R AM: 2025108248

RRIKEMRSHRAR

Taian Xiandai Testing Technology Co., Ltd





	DA007在线设备调试报告
	DA007在线设备验收比对报告

	[image: image84.jpg]@

WHRBRRAFRBEERATRRSS AR
EREAIY (VOCs) WRENSBR
TH B

URERBSTRR A RA T
205 £108




	[image: image85.jpg]For

2025 47 09~10 A, AR S S AR AE 04T LA ) BAE R A BRSPS
WATRRAEL, LR RS B A PR AR U A I R R AL
#VOCs WK E, RN S IESRH LDAR) | 5 T LZARBE
A, HRSERTHXVORHER T X VOCs PR B Rttt fridss:
ST EE AR, ML AOBERA. B, SRS i LDAR 88T
GRATHX BRI AT, IFRIEHIXBE.

FEWPE h, AR & VOCs ) 14247 1SR AHTTHRIN. HRY.
UL 14194 4, RAAALL S3 A, B2 (F) L R (O L Lk (Q
KMEH I 06691 BEZ (F) | i (O . ME @ =A%
HEEHAIL AT A, AR KT . WAARES R VOCs 1 172
AMEHA FRKILH R VOCs B 14247 M EHAGHTRM. BT

REANRRMAERER: BWRM, B RN AP AT SRR
SEMIERISIT 44, BRI e 4 A EME RGIR AL, R 003%.
BARASCERE, B85, S5, WRERRERRIER AR A T XA
SHE 2025 FFFAAFEHRRCR Y 2466.08ke, MDY 42 14ke.

AT VOCs W EIA 8 5, TA4FIE & RE IR .

7 [TV SR WG £
0 NG i w0 2199 /
2 SRR e o 7
3 ERTE YT} o v
f mRTE [EY o v
B Ty T o 7
© RETE e s v
7 ERTE [ o v
f I 0% o 7

&t 2608 o v

BiRRR





	泄漏检测与修复报告


4.2.3其他设施

厂区绿化不仅能美化厂容，而且可吸收有害气体，阻滞尘埃，降低噪声，改善环境。公司在各构筑物周围、厂界四周及各主要道路两边进行绿化，现场情况见图4-15。

公司按照环评批复要求，环保设备安装了“分表计电”智能控制系统。
	[image: image86.jpg]



	[image: image87.jpg]




	[image: image88.jpg]



	[image: image89.jpg]




	图 4-15  厂区绿化情况

	[image: image90.jpg]




	[image: image91.jpg]WRBR mart calE 420,600V ‘ AR A e
aog 20250930 . = —
032 BIEHIME  0.000 W | clmmmE osow ey
M T = 5 ST 1
CHEEMIHE  0.000 kver ‘ BEWHE 0,000 er A
IR 0.000 | EAERAE 0000 uun -
. <4 AERE 242.800 v ‘ BiARE 243.100 v CiaRE
SAA16SRTORSE 4
RS marT i 420300V MBS 1150004 BIAER
Bwetia 2025-09-30 e o
1032 BIEAIIHE  25.500 W X CIEHIHE 25250 kW BEM
g
CIBEWE 6500 ko SEWE 20250 W an
EAAENE 104812.500 EMEMEE s2steen | WA
@ sweren AERE 242800V | sERE 2100 \ clas
WS MarT oM®E 420300V | amem  o000a [EEE
2025-09-30 —~ - B —
st
10:32 AENY

BIEAMIHE 0,000 kW






	分表计电智能控制系统


环保设施投资及“三同时”落实情况
4.3.1环保设施投资

本项目环评预计投资55000万元，包含一期和二期投资，环保投资2850万元，实际仅建设一期工程，总投资为36890万元，其中环保投资4112万元，环保投资占总投资的比例为11.1%，主要建设废气收集、治理设施，废水收集、治理装置，噪声控制措施，固废处置措施以及事故应急措施等。具体投资情况见表4-6。

表4-6 环保投资一览表

	项目
	环评预估投资（万元）
	工程实际投资（万元）

	废气治理
	2000
	2490

	废水治理
	550
	1050

	噪声治理
	120
	130

	固废治理
	280
	300

	绿化
	50
	50

	其他
	50
	92

	合计
	2850
	4112

	占工程总投资的比例（%）
	5.18
	11.1


4.3.2“三同时”落实情况

本项目为新建项目，严格按照“三同时”制度对可能产生的各污染物进行环境影响评价分析，编制完成了该项目环境影响报告书，并按照报告书中提及的设计要求进行建设，并按规定程序开展竣工环境保护验收工作，环保设施“三同时”落实情况详见表4-7。

表4-7“三同时”落实情况

	序号
	环节
	环评预计环保措施
	落实情况
	备注

	1
	废水
	废水经厂内污水处理站处理后，排入园区污水厂深度处理。园区污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入西侧的防渗人工湿地。
	焦化厂新建“生物预处理+ABR水解+LBQ生化+MBR膜池”生化系统处理+焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环水补水；循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水送焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环冷却水补水；其他混合废水（地面冲洗废水、生活污水、化验室废水、初期雨水）送焦化厂污水处理站一期处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理，达标后排入蟠龙河
	项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

	2
	废气
	一期苯酐装置废气经过催化氧化+湿法脱硫,废气经高 30m 排气筒（P1）排放；DBP 工艺废气DOP 工艺废气、原料罐区废气、产品罐区废气、装卸站废气、RTO 助燃废气经RTO,废气经高 30m 排气筒（P2）排放；苯酐结片尾气布袋除尘,废气经高 30m排气筒（P3）排放；危废库废气活性炭吸附,废气经高 15m 排气 筒（DA005）排放；
	苯酐装置废气收集后经催化氧化+湿法脱硫处理后由排气筒DA009排放；DOP装置废气、DBP装置废气、产品罐区废气、汽车装卸站废气、原料罐区废气经收集后经过RTO装置处理后由排气筒DA007排放；新增RTO应急排空管；苯酐结片尾气经布袋除尘处理后由排气筒DA010排放
	

	3
	噪声
	各生产、辅助设备噪声采取隔声、减振、吸声等治理措施；减少对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减小声源噪声的同时，主要对厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制
	通过对主要噪声源进行基础减震底座等措施，并在厂区及主要设施周围进行高大绿植进行隔声。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
	

	4
	固废
	一般工业固废外售综合利用，污水处理站污泥掺入焦化厂煤场炼焦，其余危险废物委托有资质单位处置；
	一般工业固废外售综合利用，污水处理站污泥属于危废掺入焦化厂煤场炼焦，其余危险废物委托有资质单位处置；
	


 环评结论与建议及其审批部门审批决定

环境影响报告书主要结论与建议（摘自环评报告书）
5.1.1结论

5.1.1.1项目概况

山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目为新建项目，厂址位于枣庄市薛城化工产业园区山东潍焦集团薛城能源有限公司天然气分公司内，厂址地理坐标为北纬34.857°、东经117.445°。拟建项目总投资55000万元，占地84036.02m2，建筑物占地面积7248m2，构筑物占地面积19277.88m2。拟建项目建设规模为年产苯酐10万吨及增塑剂10万吨。项目内容为苯酐生产装置二套、增塑剂生产装置一套，配套抗爆控制室、配电室、风机房、仓库、空氮站、循环水站、产品及原料罐区、中间罐区、装卸站、污水站等公用辅助生产装置。新购置各类反应器、塔器、换热器、酯化釜、分离罐、泵等主要设备共计120台（套）。项目分两期进行，一期产能为5万吨/年苯酐和5万吨/年DBP、5万吨/年DOP，二期产能为5万吨/年苯酐。

拟建项目新增劳动定员102人，项目投运后年工作日300天，年操作时间7200小时。

5.1.1.2污染物排放情况及环保措施： 

（1）废气

拟建项目一期苯酐装置废气主要成分为邻二甲苯、VOCs和二氧化硫、颗粒物、氮氧化物，废气经催化氧化+湿法脱硫处理后，经P1排气筒达标排放；DBP工艺废气、DOP工艺废气、储罐区废气、汽车装卸站废气主要成分为VOCs，废气经RTO处理后，经P2排气筒达标排放；苯酐结片尾气经布袋除尘处理后，经P3排气筒排放；二期苯酐装置废气主要成分为邻二甲苯、VOCs和二氧化硫、颗粒物、氮氧化物，废气经催化氧化+湿法脱硫处理后，经P4排气筒达标排放；危废库废气经现有活性炭吸附装置处理后，经DA005排气筒排放。

有组织废气污染物颗粒物、SO2排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区标准要求；二甲苯、VOCs

满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）排放限值。

经预测，无组织废气污染物二甲苯、VOCs浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3排放限值要求，VOCs厂内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

（2）废水

拟建项目工艺废水送MVR装置处理，冷凝液送焦化厂污水处理站二期、三期处理后回用于循环冷却水补水，循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水进入焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环水补水，其他混合废水（地面冲洗废水、生活污水、化验室废水、初期雨水）送焦化厂污水处理站一期处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理，达标后排入蟠龙河。

拟建项目外排废水对区域地表水环境影响较小。

（3）固体废物

拟建项目固废可分为一般固废和危险废物，其中一般固废为脱硫石膏、污水处理站废盐、未沾染危险废物废包装袋、除尘收集苯酐、生活垃圾，危险废物为蒸馏残渣、废催化氧化催化剂、沾染危险废物废包装袋、污水处理站污泥、废试剂瓶、废润滑油、废苯酐装置催化剂、废导热油、废熔盐、MVR废母液、废除尘布袋。

拟建项目一般工业固体废物全部综合利用或环卫部门清运，危险废物除污水处理站污泥掺入焦化厂煤场配煤炼焦外，均收集后暂存危废库，委托有资质单位处置。固废处理后能够做到固体废物“资源化、减量化、无害化”的要求，对周围环境影响较小。

（4）噪声

拟建项目主要噪声源设备有各种物料输送泵等机械性噪声和空气动力性噪声，根据预测结果知，拟建项目噪声源对各厂界噪声贡献值昼、夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；叠加现状监测值后，各厂界噪声值昼、夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。厂界周围200m范围内无敏感目标，不会产生扰民现象。

5.1.1.3总量控制

根据本项目的工程特征和项目所在地的环境特征，为了保护选址地区的环境质量，本项目污染物排放总量控制因子为：SO2、NOx、颗粒物、VOCs、CODcr、NH3-N。

拟建项目废水外排量为3576m3/a，其中CODcr、NH3-N纳管排放量为0.43t/a、0.09t/a。项目废水排入园区污水处理厂，经园区污水处理厂处理后COD、氨氮外排量为0.14t/a、0.007t/a。

5.1.1.4综合结论

拟建项目属于新建项目，符合国家产业政策；项目选址符合枣庄市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合薛城区“三区三线”要求，满足薛城化工产业园园区规划要求；项目拟采取的各项环保治理措施技术可靠，经济可行；环境影响预测结果表明，项目建设对周围环境空气、地表水、地下水、噪声及土壤的影响较小，环境风险可防可控；项目建设满足环境防护距离、达标排放、总量控制的要求。在严格落实报告书提出的各项环保治理措施及风险防控措施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

5.1.2主要措施与建议

拟建项目还应执行的相关要求及建议：
（1）严格执行“三同时”政策。所有与拟建项目直接相关的污染防治设施的建设必须与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（2）在全厂废水收集、处理与排放设施、排污管道设计的施工中严格执行高标准防渗措施，防止废水沿途渗漏。
（3）加强全厂职工环保知识教育，积极贯彻清洁生产原则，将环保管理纳入生产管理轨道中去。
（4）项目建成后应根据《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，积极开展清洁生产审计。
（5）落实报告书中的应急处理预案尽量减少损失和环境污染。
（6）项目竣工投入试运营后，应按照相关环保要求，进行建设项目环保竣工验收。
审批部门审批决定

2024年12月19日枣庄市生态环境局以《关于山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目环境影响报告书的批复》（枣环许可字〔2024〕52号）文予以批复，环评批复见附件。
验收执行标准
本次验收执行《山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目环境影响报告书》和《关于山东潍焦集团薛城能源有限公司2×5万吨/年苯酐及10万吨/年增塑剂项目环境影响报告书的批复》（枣环许可字〔2024〕52号）要求中的污染物排放限值要求以及排污许可证中各污染物排放要求。

废水执行标准

工艺废水经焦化厂新建“生物预处理+ABR水解+LBQ生化+MBR膜池”生化系统处理+焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环水补水；循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水送焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环冷却水补水；三期处理后出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中的冷却用水及洗涤用水水质要求。其他混合废水（地面冲洗废水、生活污水、化验室废水、初期雨水）送焦化厂污水处理站一期处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理，达标后排入蟠龙河，外排废水满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2标准限值（间接排放）、园区污水处理厂限值要求及排污许可要求，回用水及外排水执行标准见表6-1和表6-2。

表6-1 回用水废水标准限值（单位mg/L）

	序号
	污染物
	GB/T19923-2024冷却水
	GB/T19923-2024洗涤用水
	验收执行

限值

	1
	pH
	6~9
	6~9

	2
	氯离子
	250
	400
	250

	3
	CODcr
	50
	50

	4
	氨氮
	5
	5

	5
	SS
	/
	/
	/

	6
	石油类
	1.0
	1.0

	7
	溶解性总固体
	1000
	1500
	1000

	8
	BOD5
	10
	10

	9
	总氮
	15
	15

	10
	硫酸盐
	250
	400
	250


表6-2    外排废水标准限值（单位mg/L）

	序号
	污染物
	GB16171-2012
	园区污水厂进水要求
	排污许可要求
	验收执行限值

	1
	CODcr
	150
	500
	/
	150

	2
	氨氮
	25
	45
	/
	25

	3
	总氰化物
	0.2
	/
	/
	0.2

	4
	pH值
	6-9
	6-9
	/
	6-9

	5
	SS
	70
	/
	/
	70

	6
	BOD 5
	30
	110
	/
	30

	7
	总有机碳
	/
	/
	/
	/

	8
	总氮
	50
	60
	/
	50

	9
	总磷
	3.0
	3.0
	/
	3.0

	10
	氟化物
	20
	/
	/
	20

	11
	石油类
	2.5
	/
	/
	2.5

	12
	硫化物
	0.5
	/
	/
	0.5

	13
	挥发酚
	0.3
	/
	/
	0.3

	14
	硫酸盐
	/
	/
	400
	400

	15
	溶解性总固体
	/
	/
	2500
	2500

	16
	邻苯二甲酸二辛酯
	/
	/
	/
	/

	17
	邻苯二甲酸二丁酯
	/
	/
	/
	/


废气执行标准

颗粒物、NOx 、SO2排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1 重点控制区标准要求；VOCs 、二甲苯满足《挥发性有机物排放标准 第 6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）排放限值。
厂界污染物颗粒物执行《大气污染 物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值要求，二甲苯和VOCs 须达到《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)要求；厂区内VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A标准限值，具体限值见表6-3~6-4。

表6-3有组织废气排放标准限值

	类别
	项目
	执行标准
	排放浓度限值（mg/m3）
	排放速率限值（kg/h）

	有组织废气
	VOCs
	《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段及表2
	60
	3.0

	
	二甲苯
	
	8
	0.3


续表6-3有组织废气排放标准限值

	类别
	项目
	执行标准
	排放浓度限值（mg/m3）
	排放速率限值（kg/h）

	
	SO2
	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1重点控制区标准
	50
	/

	
	NOX
	
	100
	/

	
	颗粒物
	
	10
	/


表6-4 无组织废气排放评价标准限值

	类别
	项目
	执行标准
	执行限值

（mg/m3）

	厂界无组织废气
	VOCs
	《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3
	2.0

	
	二甲苯
	
	0.2

	
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	1

	厂区内无组织废气
	VOCs
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）附录 A 标准
	10


噪声执行标准
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，具体标准限值见表6-5。

表6-5  厂界噪声标准限值（单位：dB（A））

	类别
	项目
	执行标准
	昼间
	夜间

	噪声
	等效A声级
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类
	65
	55


环境质量执行标准
6.4.2土壤
土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

表 6-6 建设用地土壤污染风险管控标准限值（单位mg/kg）

	项目
	限值
	项目
	限值
	项目
	限值

	汞
	38
	二氯甲烷
	616
	苯乙烯
	1290

	砷
	60
	1,2-二氯丙烷
	5
	甲苯
	1200

	铅
	800
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	镉
	65
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	邻二甲苯
	640

	铜
	18000
	四氯乙烯
	53
	硝基苯
	76

	镍
	900
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	苯胺
	260

	铬（六价）
	5.7
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	2-氯酚
	2256

	四氯化碳
	2.8
	三氯乙烯
	2.8
	苯并[a]蒽
	15

	氯仿
	0.9
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	苯并[a]芘
	1.5


表 6-6 建设用地土壤污染风险管控标准限值（单位mg/kg）

	项目
	限值
	项目
	限值
	项目
	限值

	氯甲烷
	37
	氯乙烯
	0.43
	苯并[b]荧蒽
	15

	1,1-二氯乙烷
	9
	苯
	4
	苯并[k]荧蒽
	151

	1,2-二氯乙烷
	5
	氯苯
	270
	䓛
	1293

	1,1-二氯乙烯
	66
	1,2-二氯苯
	560
	二苯并[a,h]蒽
	1.5

	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	1,4-二氯苯
	20
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15

	反-1,2-二氯乙烯
	54
	乙苯
	28
	萘
	70

	邻苯二甲酸二正丁酯
	/
	邻苯二甲酸二正辛酯
	/
	/
	/


验收监测内容

环境保护设施调试运行效果
通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水
项目废水检测内容主要为焦化厂污水处理站三期处理后回用废水和污水站一期外排废水，具体检测内容见表7-1。

表7-1 废水监测内容

	类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废水
	RO水回用槽
	流量、pH、氯化物、CODcr、氨氮、石油类、总氮、硫酸盐、溶解性总固体、悬浮物、BOD5
	每天4次，监测2天

	
	薛城能源酚氰污水处理站排放口 DW001
	COD 、氨氮、流量、pH值、SS 、BOD 5、总有机碳、总氮、总磷、氟化物、石油类、硫化物、挥发酚、硫酸盐、溶解性总固体、总氰化物、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯
	


7.1.2废气监测
7.1.2.1有组织排放废气

RTO进口管道废气主要为增塑剂工艺废气及罐区废气，含有大量低闪点有机物，混入空气后易造成火灾爆炸，因安全因素考虑无法开孔，仅对外排口进行检测；苯酐装置废气催化氧化装置进口距离苯酐装置过近，管道过短不具备开口条件，未设置进口采样点位，苯酐结片布袋除尘器距离生产装置过近，管道过短不具备开孔条件，未设置进口采样点位，有组织废气监测具体监测内容见表7-2。

表7-2 有组织废气监测内容

	监测点位
	监测项目
	排气筒信息
	监测频次

	一期苯酐装置废气排气筒
	出口
	SO2、NOx、颗粒物、 二甲苯、VOCs
	编号DA009

H：35m
	监测2天，

每天3次

	RTO装置排气筒
	出口
	SO2、NOx、颗粒物、VOCs
	编号DA007

H：30m
	

	苯酐结片尾气排气筒
	出口
	颗粒物
	编号DA010
H：17m
	

	危废库废气排气筒
	进口
	VOCs
	/
	

	
	出口
	VOCs
	编号DA005

H：15m
	


7.1.2.2无组织排放废气

无组织废气监测内容见表7-3，监测点位见图7-1，同时记录气象参数。

表7-3 无组织废气监测内容

	编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1#
	厂界上风向
	颗粒物、二甲苯、VOCs
	3次/天，

监测2天

	2#~4#
	厂界下风向
	
	

	5#
	厂区内生产车间下风向
	VOCs
	


7.1.3厂界噪声监测
项目四厂界噪声进行监测，布点设置、项目及频次见表7-4，监测点位见图7-1。

表7-4 噪声监测内容
	编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1#~4#
	四厂界外1m处
	等效A声级
	昼、夜间各监测1次，

连续2天


环境质量监测

环境质量监测主要为土壤监测，具体监测内容见表7-5。

表7-5 环境质量监测内容

	类别
	编号
	监测点位
	监测项目
	监测

频次

	土壤
	S1
	罐区表层土
	总汞、总镉、总铅、总砷、总铜、总镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2—四氯乙烷、1,1,2,2—四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1—三氯乙烷、1,1,2—三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3—三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2—二氯苯、1,4—二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2—氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸二正辛酯
	检测1天，检测1次


项目监测点位图详见图7-1。




质量保证及质量控制

项目验收检测工作由山东信泽环境检测有限公司承担，该公司已获得“检验检测机构资质认定证书”，建立了完善的质量管理体系，对于检测任务编制了验收检测方案，制定并实施了质量保证与控制措施。

监测分析方法
各项项目检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法，监测分析方法见表8-1~8-5。

表8-1 废水水质监测分析方法及依据一览表（单位：mg/L）

	监测项目
	分析方法
	方法依据
	检出限

	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD₅）的测定 

稀释与接种法
	HJ 505-2009
	0.5 

	邻苯二甲酸二辛酯
	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定

 液相色谱法
	HJ/T 72-2001
	0.2 μg/L

	总氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
	HJ 484-2009 
	0.004 

	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
	HJ 1226-2021
	0.01 

	pH值
	水质 pH值的测定 电极法
	HJ 1147-2020
	/

	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	4 

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 
	GB/T 11893-1989
	0.01 

	总氮
	水质 总氮的测定 

碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ 636-2012
	0.05 

	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
	GB/T 11896-1989
	/

	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
	GB/T 11901-1989
	4 

	总有机碳
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法
	HJ 501-2009
	0.1

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	0.025 

	硫酸盐
	水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法
	HJ 84-2016
	0.018 

	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 

红外分光光度法
	HJ 637-2018
	0.06 

	邻苯二甲酸二丁酯
	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法
	HJ/T 72-2001
	0.1 μg/L

	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 

 4-氨基安替比林分光光度法
	HJ 503-2009
	0.01 

	氟化物
	水质 氟化物的测定  离子选择电极法
	GB/T 7484-1987
	0.05

	溶解性总固体
	城镇污水水质标准检验方法

（9 溶解性总固体的测定 重量法）
	CJ/T 51-2018
	4


表8-2 废气监测分析方法及依据一览表

	类别
	监测项目
	分析方法
	方法依据
	检出限

	有组织废气
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
	HJ 836-2017
	1.0 mg/m³

	
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单
	GB/T 16157-1996
	20 mg/m³

	
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定便携式紫外吸收法
	HJ 1132-2020
	2 mg/m³

	
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定便携式紫外吸收法
	HJ 1131-2020
	2 mg/m³

	
	二甲苯
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 
	HJ 734-2014
	0.009 mg/m³

	
	VOCs
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
	HJ 38-2017
	0.07 mg/m³

	无组织废气
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	HJ 1263-2022
	/

	
	二甲苯
	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
	HJ 644-2013
	0.6 μg/m³

	
	VOCs
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	HJ 604-2017
	0.07 mg/m³


表8-4 土壤监测分析方法及依据一览表

	类别
	监测项目
	分析方法
	方法依据
	检出限

	土壤
	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法
	HJ 1082-2019
	0.5 mg/kg

	
	镉
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ 803-2016
	0.09 mg/kg

	
	铅
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ 803-2016
	2 mg/kg

	
	铜
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ 803-2016
	0.6 mg/kg

	
	砷
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ 803-2016
	0.4 mg/kg

	
	汞
	土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法
	HJ 923-2017
	0.2μg/kg 

	
	镍
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法
	HJ 803-2016
	1 mg/kg

	
	间/对二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.2 μg/kg

	
	苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.9 μg/kg

	
	甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.3 μg/kg

	
	乙苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.2 μg/kg

	
	邻二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.2 μg/kg


续表8-4 土壤监测分析方法及依据一览表

	类别
	监测项目
	分析方法
	方法依据
	检出限

	土壤
	苯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.1 μg/kg

	
	萘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.09 mg/kg

	
	硝基苯
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.09 mg/kg

	
	1，4-二氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.5 μg/kg

	
	䓛
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.1 mg/kg

	
	2-氯酚
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.06 mg/kg

	
	反-1，2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.4 μg/kg

	
	邻苯二甲酸二正辛酯
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.2 mg/kg

	
	邻苯二甲酸二正丁酯
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.1 mg/kg

	
	1，1，2，2-四氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.2 μg/kg

	
	1，1-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.0 μg/kg

	
	顺-1，2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.3 μg/kg

	
	氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.0 μg/kg

	
	1，2-二氯丙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.1 μg/kg

	
	1，1，1，2-四氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.2 μg/kg

	
	氯仿
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.1 μg/kg

	
	苯并[a]蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.1 mg/kg

	
	苯并[b]荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.2 mg/kg

	
	苯并[k]荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.1 mg/kg

	
	苯胺
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.01 mg/kg

	
	氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.2 μg/kg


续表8-4 土壤监测分析方法及依据一览表

	类别
	监测项目
	分析方法
	方法依据
	检出限

	土壤
	1，2-二氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.5 μg/kg

	
	四氯化碳
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.3 μg/kg

	
	三氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.2 μg/kg

	
	四氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.4 μg/kg

	
	氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.0 μg/kg

	
	二氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.5 μg/kg

	
	1，1，1-三氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.3 μg/kg

	
	1，1，2-三氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.2 μg/kg

	
	苯并[a]芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.1 mg/kg

	
	1，2-二氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.3 μg/kg

	
	1，2，3-三氯丙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.2 μg/kg

	
	二苯并[a，h]蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.1 mg/kg

	
	茚并[1，2，3-cd]芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	0.1 mg/kg

	
	1，1-二氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	1.2 μg/kg


表8-5  噪声监测分析方法及依据一览表

	噪声
	厂界噪声
	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
	/


监测仪器
所使用的仪器均定期检定或校准，并保证测试时处在溯源有效期之内。现场及实验室监测仪器及型号见表8-6。

表8-6  检测仪器一览表

	序号
	检测分析设备
	仪器编号
	仪器型号
	溯源有效期
	溯源方式

	1
	棕色酸式滴定管
	0889
	25mL
	2025-01-20~2028-01-19
	检定

	2
	滴定管
	250009
	0-50
	2025-01-20~2028-01-19
	检定

	3
	电热鼓风干燥箱
	XZFZ17
	101-1EBS
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	4
	电热鼓风干燥箱
	XZFZ18
	101-1EBS
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	5
	生化培养箱
	XZFZ19
	LRH-250A
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	6
	恒温恒湿箱
	XZFZ20
	LHS-80HC-Ⅱ
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	7
	火焰原子吸收光谱仪
	XZJC05
	ICE3300FLAA
	2024-01-11~2026-01-10
	校准

	8
	红外测油仪
	XZJC06
	OIL480
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	9
	可见分光光度计
	XZJC08
	T6新悦
	2025-01-03~2026-01-02
	检定

	10
	可见分光光度计
	XZJC09
	T6新悦
	2025-01-03~2026-01-02
	检定

	11
	电子天平
	XZJC10
	QUINTIX125D-1CN
	2025-01-03~2026-01-02
	检定

	12
	电子天平
	XZJC11
	ME104E/02
	2025-01-03~2026-01-02
	检定

	13
	离子色谱仪
	XZJC33
	ICS-600
	2024-01-11~2026-01-10
	校准

	14
	气相色谱-质谱联用仪
	XZJC34
	Trace ISQ
	2024-01-11~2026-01-10
	校准

	15
	液相色谱仪
	XZJC44
	UltiMate3000
	2024-01-11~2026-01-10
	校准

	16
	电感耦合等离子体质谱仪
	XZJC45
	iCAP RQ
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	17
	总有机碳分析仪
	XZJC47
	TOC-2000
	2024-01-11~2026-01-10
	校准

	18
	恒温恒湿试验箱
	XZJC49
	KS-HW250
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	19
	直接测汞仪
	XZJC56
	DMA-80
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	20
	溶解氧测定仪
	XZJC58
	JPSJ-605F
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	21
	气相色谱-质谱联用仪
	XZJC62
	8890-5977B
	2024-01-11~2026-01-10
	校准

	22
	气相色谱仪
	XZJC67
	A60
	2024-01-11~2026-01-10
	校准

	23
	可见分光光度计
	XZJC68
	T6新悦
	2025-01-03~2026-01-02
	检定

	24
	气相色谱-质谱仪
	XZJC79
	8890-5977B
	2024-01-11~2026-01-10
	校准

	25
	紫外可见分光光度计
	XZJC88
	752N
	2025-05-14~2026-05-13
	检定

	26
	气相色谱仪
	XZJC89
	A60
	2024-05-31~2026-05-30
	校准

	27
	十万分之一天平
	XZJC91
	PWN85ZH
	2025-05-14~2026-05-13
	检定

	28
	万分之一天平
	XZJC92
	FA2004
	2025-05-14~2026-05-13
	检定

	29
	离子计
	XZJC93
	PXSJ-216F
	2025-08-20~2026-08-19
	校准

	30
	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪
	XZYQ118
	MH3300型
	2025-05-25~2026-05-24
	校准

	31
	恒温恒流大气/颗粒物采样器
	XZYQ126
	MH1205型
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	32
	恒温恒流大气/颗粒物采样器
	XZYQ127
	MH1205型
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	33
	恒温恒流大气/颗粒物采样器
	XZYQ128
	MH1205型
	2025-01-08~2026-01-07
	校准


续表8-6  检测仪器一览表

	序号
	检测分析设备
	仪器编号
	仪器型号
	溯源有效期
	溯源方式

	34
	恒温恒流大气/颗粒物采样器
	XZYQ129
	MH1205型
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	35
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
	XZYQ16
	崂应3012H-D
	2024-11-25~2025-11-24
	校准

	36
	便携式紫外烟气综合分析仪
	XZYQ191
	ZR-3211型
	2025-05-15~2026-05-14
	校准

	37
	大流量烟尘（气）测试仪
	XZYQ214
	YQ3000-D型
	2025-08-22~2026-08-21
	校准

	38
	废气VOCs采样仪
	XZYQ23
	崂应3036型
	/
	/

	39
	声校准器
	XZYQ259
	AWA6022A
	2025-08-27~2026-08-26
	检定

	40
	多功能声级计
	XZYQ260
	AWA5688
	2025-08-27~2026-08-26
	检定

	41
	恒温恒流大气/颗粒物采样器
	XZYQ261
	MH1205
	2025-08-22~2026-08-21
	校准

	42
	恒温恒流大气/颗粒物采样器
	XZYQ262
	MH1205
	2025-08-22~2026-08-21
	校准

	49
	恒温恒流大气/颗粒物采样器
	XZYQ263
	MH1205
	2025-08-22~2026-08-21
	校准

	50
	恒温恒流大气/颗粒物采样器
	XZYQ264
	MH1205
	2025-08-22~2026-08-21
	校准

	51
	全自动烟气采样器
	XZYQ265
	MH3001
	2025-08-22~2026-08-21
	校准

	52
	全自动烟尘（气）测试仪
	XZYQ266
	YQ3000-C
	2025-08-22~2026-08-21
	校准

	53
	手持气象仪
	XZYQ267
	NK5500
	2025-08-22~2026-08-21
	校准

	54
	真空箱气袋采样器
	XZYQ270
	KB-6D
	/
	/

	55
	真空箱气袋采样器
	XZYQ271
	ZTP-1
	/
	/

	56
	便携式pH计
	XZYQ289
	PHB-5
	2025-07-05~2026-07-04
	校准

	57
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
	XZYQ42
	崂应3012H-D型
	2025-08-22~2026-08-21
	校准

	58
	紫外差分烟气综合分析仪
	XZYQ43
	崂应3023型
	2025-01-08~2026-01-07
	校准

	59
	废气VOCs采样仪
	XZYQ65
	崂应3036型
	/
	/

	60
	废气VOCs采样仪
	XZYQ78
	崂应3036型
	/
	/

	61
	废气VOCs采样仪
	XZYQ79
	崂应3036型
	/
	/


人员能力

采样人员及检测人员均通过培训考核，并获得上岗证，具备相应的专业能力。人员信息见表8-7。

表8-7 人员信息一览表

	人员姓名
	职务
	工作年限
	职称
	上岗考核情况

	马儒超
	采样人员
	2年
	技术员
	考核上岗

	方雷
	
	6年
	技术员
	考核上岗

	张企业
	
	4年
	技术员
	考核上岗

	王乐阳
	
	8年
	技术员
	考核上岗

	郭勤见
	分析人员
	3年
	技术员
	考核上岗

	柏庆赫
	
	8年
	工程师
	考核上岗

	邢国庆
	
	7年
	技术员
	考核上岗

	秦晓东
	
	7年
	助理工程师
	考核上岗

	徐迪
	
	7年
	助理工程师
	考核上岗

	王佳
	
	7年
	工程师
	考核上岗

	王正玺
	
	7年
	工程师
	考核上岗

	庄朋倩
	
	3年
	技术员
	考核上岗

	李先兴
	
	7年
	工程师
	考核上岗

	张守秋
	
	6年
	工程师
	考核上岗

	孟德芳
	
	8年
	工程师
	考核上岗

	梁荣荣
	
	7年
	工程师
	考核上岗


水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
8.4.1废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）废水样品的采集、运输、保存和检测按《污水监测技术规范》(HJ/T91.1-2019)、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）及《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）的技术要求进行。

（2）废水检测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。在采样过程中应采集不少于10%的平行样；分析测定过程中，采取同时测定质控盲样、加标回收、平行双样等措施。质控总数量占到了不低于每批次分析样品总数的20%。

（3）监测数据及检测报告执行了三级审核制度。

水质精密度、准确度控制数据详见表8-8~8-11。
表8-8 水质分析质量控制表(空白试验)

	检测日期
	检测项目
	样品编码
	检测结果
	是否合格

	2025-09-08
	五日生化需氧量
	2025040089-L0204QK
	0.5L mg/L
	合格

	2025-09-09
	五日生化需氧量
	2025040089-L0208QK
	0.5L mg/L
	合格

	2025-09-04
	邻苯二甲酸二辛酯
	2025040089-L0204QK
	0.2L μg/L
	合格

	2025-09-04
	邻苯二甲酸二辛酯
	2025040089-L0208QK
	0.2L μg/L
	合格

	2025-09-03
	总氰化物
	2025040089-L0204QK
	0.004L mg/L
	合格

	2025-09-04
	总氰化物
	2025040089-L0208QK
	0.004L mg/L
	合格

	2025-09-03
	硫化物
	2025040089-L0204QK
	0.01L mg/L
	合格

	2025-09-05
	硫化物
	2025040089-L0208QK
	0.01L mg/L
	合格

	2025-09-03
	化学需氧量
	2025040089-L0204QK
	4L mg/L
	合格

	2025-09-04
	化学需氧量
	2025040089-L0208QK
	4L mg/L
	合格

	2025-09-03
	总磷
	2025040089-L0204QK
	0.01L mg/L
	合格

	2025-09-04
	总磷
	2025040089-L0208QK
	0.01L mg/L
	合格

	2025-09-04
	总氮
	2025040089-L0204QK
	0.05L mg/L
	合格

	2025-09-04
	总氮
	2025040089-L0208QK
	0.05L mg/L
	合格

	2025-09-05
	悬浮物
	2025040089-L0204QK
	4L mg/L
	合格

	2025-09-05
	悬浮物
	2025040089-L0208QK
	4L mg/L
	合格

	2025-09-05
	总有机碳
	2025040089-L0204QK
	0.1L mg/L
	合格

	2025-09-05
	总有机碳
	2025040089-L0208QK
	0.1L mg/L
	合格

	2025-09-04
	氨氮
	2025040089-L0204QK
	0.025L mg/L
	合格

	2025-09-05
	氨氮
	2025040089-L0208QK
	0.025L mg/L
	合格

	2025-09-06
	硫酸盐
	2025040089-L0204QK
	0.018L mg/L
	合格

	2025-09-06
	硫酸盐
	2025040089-L0208QK
	0.018L mg/L
	合格

	2025-09-03
	石油类
	2025040089-L0204QK
	0.06L mg/L
	合格

	2025-09-05
	石油类
	2025040089-L0208QK
	0.06L mg/L
	合格

	2025-09-04
	邻苯二甲酸二丁酯
	2025040089-L0204QK
	0.1L μg/L
	合格

	2025-09-04
	邻苯二甲酸二丁酯
	2025040089-L0208QK
	0.1L μg/L
	合格

	2025-09-03
	挥发酚
	2025040089-L0204QK
	0.01L mg/L
	合格

	2025-09-04
	挥发酚
	2025040089-L0208QK
	0.01L mg/L
	合格

	2025-09-04
	氟化物
	2025040089-L0204QK
	0.05L mg/L
	合格

	2025-09-04
	氟化物
	2025040089-L0208QK
	0.05L mg/L
	合格

	2025-09-04
	溶解性总固体
	2025040089-L0204QK
	4L mg/L
	合格

	2025-09-05
	溶解性总固体
	2025040089-L0208QK
	4L mg/L
	合格

	备注
	当检测结果低于检出限时，以“检出限+L”表示。


表8-9 水质分析质量控制表(精密度控制)

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	五日生化需氧量
	2025040089-L0101
	4.5 mg/L
	1.1%
	合格

	
	2025040089-L0101_平行
	4.4 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0105
	4.2 mg/L
	0.0%
	合格

	
	2025040089-L0105_平行
	4.2 mg/L
	
	

	邻苯二甲酸二辛酯
	2025040089-L0201
	0.2L μg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0201_平行
	0.2L μg/L
	
	

	
	2025040089-L0204
	0.2L μg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0204P
	0.2L μg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	0.2L μg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0208P
	0.2L μg/L
	
	

	总氰化物
	2025040089-L0201
	0.004L mg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0201_平行
	0.004L mg/L
	
	

	
	2025040089-L0204
	0.004L mg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0204P
	0.004L mg/L
	
	

	总氰化物
	2025040089-L0205
	0.004L mg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0205_平行
	0.004L mg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	0.004L mg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0208P
	0.004L mg/L
	
	

	硫化物
	2025040089-L0204
	0.06 mg/L
	0.0%
	合格

	
	2025040089-L0204P
	0.06 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	0.07 mg/L
	0.0%
	合格

	
	2025040089-L0208P
	0.07 mg/L
	
	

	化学需氧量
	2025040089-L0101
	25 mg/L
	2.0%
	合格

	
	2025040089-L0101_平行
	24 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0105
	24 mg/L
	2.1%
	合格

	
	2025040089-L0105_平行
	23 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0204
	56 mg/L
	0.9%
	合格

	
	2025040089-L0204P
	57 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	65 mg/L
	4.0%
	合格

	
	2025040089-L0208P
	60 mg/L
	
	

	总有机碳
	2025040089-L0201
	10.9 mg/L
	0.5%
	合格

	
	2025040089-L0201_平行
	10.8 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0204
	12.3 mg/L
	1.2%
	合格

	
	2025040089-L0204P
	12.6 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	13.1 mg/L
	0.4%
	合格

	
	2025040089-L0208P
	13.0 mg/L
	
	


续表8-9 水质分析质量控制表(精密度控制)

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	总磷
	2025040089-L0201
	0.67 mg/L
	0.0%
	合格

	
	2025040089-L0201_平行
	0.67 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0204
	0.67 mg/L
	0.7%
	合格

	
	2025040089-L0204P
	0.68 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0205
	0.62 mg/L
	0.8%
	合格

	
	2025040089-L0205_平行
	0.63 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	0.69 mg/L
	0.7%
	合格

	
	2025040089-L0208P
	0.70 mg/L
	
	

	总氮
	2025040089-L0101
	4.76 mg/L
	1.1%
	合格

	
	2025040089-L0101_平行
	4.66 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0105
	4.96 mg/L
	1.3%
	合格

	
	2025040089-L0105_平行
	4.83 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0201
	19.1 mg/L
	1.8%
	合格

	
	2025040089-L0201_平行
	19.8 mg/L
	
	

	总氮
	2025040089-L0204
	19.2 mg/L
	0.8%
	合格

	
	2025040089-L0204P
	19.5 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	18.9 mg/L
	1.6%
	合格

	
	2025040089-L0208P
	18.3 mg/L
	
	

	氯化物
	2025040089-L0101
	50.4 mg/L
	0.8%
	合格

	
	2025040089-L0101_平行
	49.6 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0105
	51.9 mg/L
	0.8%
	合格

	
	2025040089-L0105_平行
	52.7 mg/L
	
	

	氨氮
	2025040089-L0101
	0.145 mg/L
	1.7%
	合格

	
	2025040089-L0101_平行
	0.150 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0105
	0.186 mg/L
	2.2%
	合格

	
	2025040089-L0105_平行
	0.178 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0204
	0.299 mg/L
	1.9%
	合格

	
	2025040089-L0204P
	0.288 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	0.351 mg/L
	1.5%
	合格

	
	2025040089-L0208P
	0.362 mg/L
	
	

	邻苯二甲酸二丁酯
	2025040089-L0201
	0.1L μg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0201_平行
	0.1L μg/L
	
	

	
	2025040089-L0204
	0.1L μg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0204P
	0.1L μg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	0.1L μg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0208P
	0.1L μg/L
	
	


续表8-9 水质分析质量控制表(精密度控制)

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	硫酸盐
	2025040089-L0101
	58.7 mg/L
	0.2%
	合格

	
	2025040089-L0101_平行
	58.9 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0105
	68.8 mg/L
	0.2%
	合格

	
	2025040089-L0105_平行
	69.1 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0204
	227 mg/L
	2.2%
	合格

	
	2025040089-L0204P
	237 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	238 mg/L
	1.0%
	合格

	
	2025040089-L0208P
	243 mg/L
	
	

	挥发酚
	2025040089-L0201
	0.01L mg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0201_平行
	0.01L mg/L
	
	

	
	2025040089-L0204
	0.01L mg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0204P
	0.01L mg/L
	
	

	
	2025040089-L0205
	0.01L mg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0205_平行
	0.01L mg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	0.01L mg/L
	/
	合格

	
	2025040089-L0208P
	0.01L mg/L
	
	

	氟化物
	2025040089-L0201
	7.09 mg/L
	1.3%
	合格

	
	2025040089-L0201_平行
	6.91 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0204
	7.87 mg/L
	1.0%
	合格

	
	2025040089-L0204P
	7.71 mg/L
	
	

	
	2025040089-L0208
	8.05 mg/L
	0.7%
	合格

	
	2025040089-L0208P
	8.16 mg/L
	
	


表8-10    水质准确度（密码标样）质控结果一览表

	检测项目
	样品编码
	测定值
	保证值
	不确定度
	是否合格

	五日生化需氧量
	250310-004-001
	116 mg/L
	115 mg/L
	±9 mg/L
	合格

	五日生化需氧量
	250310-004-001
	114 mg/L
	115 mg/L
	±9 mg/L
	合格

	总氰化物
	250620-006-003
	0.149 mg/L
	0.143 mg/L
	±0.014 mg/L
	合格

	总氰化物
	250620-006-003
	0.135 mg/L
	0.143 mg/L
	±0.014 mg/L
	合格

	硫化物
	250620-005-004
	2.93 mg/L
	3.02 mg/L
	±0.27 mg/L
	合格

	硫化物
	250620-005-004
	2.91 mg/L
	3.02 mg/L
	±0.27 mg/L
	合格

	化学需氧量
	250417-006-002
	15.5 mg/L
	15.6 mg/L
	±1.2 mg/L
	合格

	化学需氧量
	250417-006-002
	15.8 mg/L
	15.6 mg/L
	±1.2 mg/L
	合格

	总磷
	250417-004-004
	2.53 mg/L
	2.47 mg/L
	±0.18 mg/L
	合格

	总磷
	250417-004-004
	2.38 mg/L
	2.47 mg/L
	±0.18 mg/L
	合格

	氯化物
	250417-005-002
	113 mg/L
	112 mg/L
	±8 mg/L
	合格

	氯化物
	250417-005-002
	109 mg/L
	112 mg/L
	±8 mg/L
	合格


续表8-10  水质准确度（密码标样）质控结果一览表

	检测项目
	样品编码
	测定值
	保证值
	不确定度
	是否合格

	总有机碳
	250417-002-002
	19.0 mg/L
	18.4 mg/L
	±1.4 mg/L
	合格

	氨氮
	241213-021-006
	4.37 mg/L
	4.25 mg/L
	±0.29 mg/L
	合格

	氨氮
	241213-021-006
	4.40 mg/L
	4.25 mg/L
	±0.29 mg/L
	合格

	硫酸盐
	250310-001-002
	19.5 mg/L
	19.2 mg/L
	±1.4 mg/L
	合格

	石油类
	250417-008-002
	28.2 mg/L
	30.1 mg/L
	±2.5 mg/L
	合格

	石油类
	250417-008-002
	30.1 mg/L
	30.1 mg/L
	±2.5 mg/L
	合格

	挥发酚
	250613-001-003
	1.49 mg/L
	1.47 mg/L
	±0.10 mg/L
	合格

	挥发酚
	250613-001-003
	1.50 mg/L
	1.47 mg/L
	±0.10 mg/L
	合格

	氟化物
	250516-010-002
	1.80 mg/L
	1.76 mg/L
	±0.12 mg/L
	合格


表8-11水质检测分析质量控制表（准确度控制-加标回收）

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	加标量
	回收率
	是否合格

	硫化物
	2025040089-L0204
	0.06 mg/L
	0.10 mg/L
	90.0%
	合格

	
	2025040089-L0204J
	0.15 mg/L
	
	
	

	
	2025040089-L0208
	0.07 mg/L
	0.10 mg/L
	80.0%
	合格

	
	2025040089-L0208J
	0.15 mg/L
	
	
	

	总氮
	2025040089-L0102
	4.89 mg/L
	5.00 mg/L
	94.6%
	合格

	
	2025040089-L0102J
	9.62 mg/L
	
	
	

	
	2025040089-L0106
	4.81 mg/L
	5.00 mg/L
	98.0%
	合格

	
	2025040089-L0106J
	9.71 mg/L
	
	
	

	
	2025040089-L0202
	18.8 mg/L
	20.0 mg/L
	94.0%
	合格

	
	2025040089-L0202J
	37.6 mg/L
	
	
	

	邻苯二甲酸二丁酯
	KB
	0.1L μg/L
	10.0 μg/L
	86.0%
	合格

	
	KBJ
	8.6 μg/L
	
	
	

	邻苯二甲酸二辛酯


	KB
	0.2L μg/L
	10.0 μg/L
	86.0%
	合格

	
	KBJ
	8.6 μg/L
	
	
	


气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
监测质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）的相关要求进行。

（1）监测期间及时了解了工况情况，确保监测过程中运行负荷稳定满足要求；

（2）监测点位、监测因子与监测频次设置合理规范，保证监测数据具备科学性和代表性；

（3）采用了国标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测仪器经检定/校准并在有效使用期内；

（4）监测数据和技术报告执行了三级审核制度；

（5）采样系统连接后进行气密性检查；
（6）非甲烷总烃分析过程中分析2个运输空白样品（每天1个），总烃测定结果低于标准方法检出限，每批次样品分析不少于10%的实验室内平行样，其测定结果的相对偏差不大于15%（无组织不大于20%）；每批次样品分析前后，测定校准曲线范围内有证标准气，结果的相对误差应不大于10%。

（7）二氧化硫和氮氧化物样品测定前后，需测定标准气体，计算测定的示值误差，满足标准要求。

表8-12 废气空白质控结果统计表（单位：mg/m³）

	检测日期
	检测项目
	样品编码
	检测结果
	是否合格

	2025-09-03
	二甲苯
	2025040089-G(B)0303-03QK
	0.009L 
	合格

	2025-09-04
	二甲苯
	2025040089-G(B)0306-03QK
	0.009L 
	合格

	2025-09-04
	二甲苯
	2025040089-G(B)1204QK
	0.6L μg/m³
	合格

	2025-09-05
	二甲苯
	2025040089-G(B)1208QK
	0.6L μg/m³
	合格

	2025-08-29
	VOCs
	2025040089-G(NMHC)0103-03YK
	0.06L 
	合格

	2025-08-30
	VOCs
	2025040089-G(NMHC)0106-02YK
	0.06L
	合格

	2025-09-03
	VOCs
	2025040089-G(NMHC)0303-03YK
	0.06L 
	合格

	2025-09-03
	VOCs
	2025040089-G(NMHC)1204-04YK
	0.06L
	合格

	2025-09-04
	VOCs
	2025040089-G(NMHC)0306-03YK
	0.06L
	合格

	2025-09-04
	VOCs
	2025040089-G(NMHC)1208-04YK
	0.06L
	合格

	2025-09-23
	VOCs
	2025040089-G(NMHC)1403-03YK
	0.06L
	合格

	2025-09-24
	VOCs
	2025040089-G(NMHC)1406-03YK
	0.06L
	合格


表8-13 废气精密度测定汇总表

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	VOCs
	2025040089-G(NMHC)0101-01
	2.41 mg/m³
	2.2%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0101-01_平行
	2.52 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0104-01
	1.99 mg/m³
	2.8%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0104-01_平行
	1.88 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0301-01
	3.62 mg/m³
	1.7%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0301-01_平行
	3.50 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0304-01
	3.49 mg/m³
	3.4%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0304-01_平行
	3.26 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0801-01
	1.82 mg/m³
	2.2%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0801-01_平行
	1.74 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0803-03
	1.71 mg/m³
	1.2%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0803-03_平行
	1.75 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0805-01
	0.91 mg/m³
	2.8%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0805-01_平行
	0.86 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0808-04
	0.75 mg/m³
	0.7%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0808-04_平行
	0.76 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0902-01
	0.80 mg/m³
	2.6%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0902-01_平行
	0.76 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0904-03
	0.73 mg/m³
	2.0%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0904-03_平行
	0.76 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0905-01
	1.28 mg/m³
	9.4%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0905-01_平行
	1.06 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)0908-04
	1.29 mg/m³
	1.2%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)0908-04_平行
	1.26 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)1003-01
	1.26 mg/m³
	0.0%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1003-01_平行
	1.26 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)1005-01
	1.30 mg/m³
	0.8%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1005-01_平行
	1.28 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)1101-03
	1.15 mg/m³
	1.3%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1101-03_平行
	1.18 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)1104-01
	1.22 mg/m³
	0.4%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1104-01_平行
	1.23 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)1105-01
	1.10 mg/m³
	1.9%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1105-01_平行
	1.06 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)1202-03
	1.15 mg/m³
	1.7%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1202-03_平行
	1.19 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)1205-01
	1.46 mg/m³
	1.0%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1205-01_平行
	1.43 mg/m³
	
	


表8-13 废气精密度测定汇总表

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	VOCs
	2025040089-G(NMHC)1301-01
	5.34 mg/m³
	4.6%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1301-01_平行
	5.86 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)1304-01
	6.21 mg/m³
	1.0%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1304-01_平行
	6.09 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)1401-01
	2.85 mg/m³
	6.1%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1401-01_平行
	2.52 mg/m³
	
	

	
	2025040089-G(NMHC)1404-01
	3.29 mg/m³
	5.1%
	合格

	
	2025040089-G(NMHC)1404-01_平行
	2.97 mg/m³
	
	


表8-14  标准滤膜质控结果表

	检测项目
	滤膜编号
	原始质量
	采样后滤膜的质量
	差值
	差值要求
	是否合格

	颗粒物
	Z11
	383.88mg
	383.86mg
	-0.02mg
	±0.5 mg
	是

	颗粒物
	Z11
	383.88mg
	383.93mg
	0.05 mg
	±0.5 mg
	是


表8-15 废气加标质控结果一览表

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	加标量
	回收率
	是否合格

	间/对二甲苯
	KB
	0.009L mg/m³
	0.267 mg/m³
	100%
	合格

	
	KBJ
	0.268 mg/m³
	
	
	

	
	KB
	0.009L mg/m³
	0.333 mg/m³
	92.8%
	合格

	
	KBJ
	0.309 mg/m³
	
	
	

	邻二甲苯
	KB
	0.004L mg/m³
	0.133 mg/m³
	100%
	合格

	
	KBJ
	0.133 mg/m³
	
	
	

	
	KB
	0.004L mg/m³
	0.167 mg/m³
	94.6%
	合格

	
	KBJ
	0.158 mg/m³
	
	
	


表8-16 标准气体测定汇总表（单位： mg/m³）

	检测日期
	名称
	保证值
	参比方法测定结果
	误差
	是否

达标

	
	
	
	采样前
	采样后
	采样前
	采样后
	

	2025-08-28
	二氧化硫
	25.2 mg/m³
	24 mg/m³
	24 mg/m³
	-1 mg/m³
	-1 mg/m³
	合格

	
	一氧化氮
	37.2 mg/m³
	37 mg/m³
	38 mg/m³
	0 mg/m³
	1 mg/m³
	合格

	
	氧含量
	21.01 %
	21.1 %
	20.9 %
	0.4 %
	-0.5 %
	合格

	2025-08-29
	二氧化硫
	25.2 mg/m³
	25mg/m³
	26 mg/m³
	0 mg/m³
	1 mg/m³
	合格

	
	一氧化氮
	37.2 mg/m³
	37 mg/m³
	36 mg/m³
	0 mg/m³
	-1 mg/m³
	合格

	
	氧含量
	21.01 %
	21.0 %
	21.1 %
	-0.05 %
	0.4 %
	合格

	2025-09-02
	二氧化硫
	24.9 mg/m³
	27 mg/m³
	26 mg/m³
	2 mg/m³
	1 mg/m³
	合格

	
	一氧化氮
	24.9 mg/m³
	24 mg/m³
	25 mg/m³
	-1 mg/m³
	0 mg/m³
	合格

	
	氧含量
	21.0 %
	21.0 %
	21.0 %
	0 %
	0 %
	合格

	2025-09-03
	二氧化硫
	25.2 mg/m³
	24 mg/m³
	24 mg/m³
	-1 mg/m³
	-1 mg/m³
	合格

	
	一氧化氮
	37.2 mg/m³
	37 mg/m³
	37 mg/m³
	0 mg/m³
	0 mg/m³
	合格

	
	氧含量
	21.01 %
	21.0 %
	21.0 %
	-0.05 %
	-0.05 %
	合格


表8-17 非甲烷总烃曲线中间点测定汇总表

	日期
	样品编码
	标准值mg/m³
	检测结果mg/m³
	相对误差
	是否合格

	
	
	
	总烃
	甲烷
	总烃
	甲烷
	

	2025-09-03
	曲线中间点1
	2.71
	2.80 
	2.78 
	3.3%
	2.6%
	合格

	
	曲线中间点2
	2.71 
	2.82 
	2.78
	4.1%
	2.6%
	合格

	2025-09-04
	曲线中间点1
	2.71
	2.84 
	2.78 
	4.8%
	2.6%
	合格

	
	曲线中间点2
	2.71 
	2.76 
	2.65
	1.8%
	-2.2%
	合格

	2025-08-30
	曲线中间点1
	2.71
	2.91 
	2.80 
	7.4%
	3.3%
	合格

	
	曲线中间点2
	2.71 
	2.86 
	2.82
	5.5%
	4.1%
	合格

	2025-08-29
	曲线中间点1
	2.71
	2.89 
	2.83 
	6.6%
	4.4%
	合格

	
	曲线中间点2
	2.71 
	2.77 
	2.77
	2.2%
	2.2%
	合格

	2025-09-03
	曲线中间点1
	2.71
	2.80 
	2.78 
	3.3%
	2.6%
	合格

	
	曲线中间点2
	2.71 
	2.82 
	2.78
	4.1%
	2.6%
	合格

	2025-09-04
	曲线中间点1
	2.71
	2.84 
	2.78 
	4.8%
	2.6%
	合格

	
	曲线中间点2
	2.71 
	2.76 
	2.65
	1.8%
	-2.2%
	合格

	2025-09-23
	曲线中间点1
	2.71
	2.89 
	2.87 
	6.6%
	5.9%
	合格

	
	曲线中间点2
	2.71 
	2.83 
	2.76
	4.4%
	1.8%
	合格

	2025-09-24
	曲线中间点1
	2.71
	2.86 
	2.85 
	5.5%
	5.2%
	合格

	
	曲线中间点2
	2.71 
	2.86 
	2.86
	5.5%
	5.5%
	合格


表8-18 废气流量校准汇总表

	校准时间
	仪器型号
	仪器编号
	流路
	标准

(L/min)
	实际测量值(L/min)
	误差(%)
	示值误差(%)
	是否

合格

	2025-09-02
	MH1205型
	XZYQ137
	C
	0.0500
	0.0504
	0.8
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ137
	C
	0.0500
	0.0503
	0.6
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ261
	E
	100
	99.99
	-0.01
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ261
	D
	0.05
	0.050
	0.0
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ262
	E
	100
	99.98
	-0.02
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ262
	D
	0.05
	0.050
	0.0
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ263
	E
	100
	100.1
	0.1
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ263
	D
	0.05
	0.051
	2.0
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ264
	E
	100
	99.99
	-0.01
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ264
	D
	0.05
	0.050
	0.0
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ261
	D
	100
	99.99
	-0.01
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ261
	E
	0.05
	0.050
	0.0
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ262
	E
	100
	99.98
	-0.02
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ262
	D
	0.05
	0.050
	0.0
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ263
	E
	100
	99.99
	-0.01
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ263
	D
	0.05
	0.050
	0.0
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ264
	E
	100
	99.99
	-0.01
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ264
	D
	0.05
	0.050
	0.0
	±5%
	合格


续表8-18 废气流量校准汇总表

	校准时间
	仪器型号
	仪器编号
	流路
	标准

(L/min)
	实际测量值(L/min)
	误差(%)
	示值误差(%)
	是否

合格

	2025-09-03
	MH1205型
	XZYQ126
	E
	100.0
	100.1
	0.1
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ126
	C
	0.0500
	0.0503
	0.6
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ127
	E
	100.0
	100.3
	0.3
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ127
	C
	0.0500
	0.0501
	0.2
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ128
	E
	100.0
	100.1
	0.1
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ128
	C
	0.0500
	0.0504
	0.8
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ129
	E
	100.0
	100.1
	0.1
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ129
	C
	0.0500
	0.0502
	0.4
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ126
	E
	100.0
	100.6
	0.6
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ126
	C
	0.0500
	0.0502
	0.4
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ127
	E
	100.0
	100.5
	0.5
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ127
	C
	0.0500
	0.0501
	0.2
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ128
	E
	100.0
	100.4
	0.4
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ128
	C
	0.0500
	0.0503
	0.6
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ129
	E
	100.0
	100.4
	0.4
	±5%
	合格

	
	MH1205型
	XZYQ129
	C
	0.0500
	0.0504
	0.8
	±5%
	合格


噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
厂界噪声监测质量保证和质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求进行。

（1）合理规范地设置监测点位、监测因子与频率，保证监测数据具备科学性和代表性。

（2）声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前、后校准示值偏差不大于0.5 dB，若大于0.5 dB则测试数据无效。

（3）监测数据和技术报告执行三级审核制度。

（4）测量时传声器加设防风罩。

（5）测量在无风雪、无雷电天气，风速为1.5~1.7m/s，满足要求。

表8-19 噪声分析仪校准记录表

	校准时间
	标准声源

dB(A)
	测量前校准

dB(A)
	测量后再测

dB(A)
	差值

dB(A)
	允许差值

dB(A)
	是否

合格

	2025.8.28
	94.0
	93.8
	93.8
	0.0
	≤±0.5
	合格

	
	94.0
	93.8
	93.7
	-0.1
	≤±0.5
	合格

	2025.8.29
	94.0
	93.8
	93.6
	-0.2
	≤±0.5
	合格

	
	94.0
	93.8
	93.7
	-0.1
	≤±0.5
	合格


土壤监测分析过程中的质量保证和质量控制
项目厂区土壤调查监测按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、《建设用地土壤污染状况调查》（HJ 25.1-2019）和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2014）中技术要求，对监测的全过程进行质量控制。

每批样品开展了标准样品分析、加标回收分析、平行样分析等，各质控结果详见下表。

表8-20 土壤检测分析质量控制表（准确度控制-标准样品）

	项目
	样品编号
	测量值
	保证值
	允许差值
	是否合格

	汞
	240830-002-001
	0.0650 mg/kg
	0.069 mg/kg
	±0.005 mg/kg
	合格


表8-21  土壤检测分析质量控制表（空白实验）

	检测日期
	检测项目
	样品编码
	检测结果
	是否合格

	2025-09-09
	间/对二甲苯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	间/对二甲苯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	苯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	苯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	甲苯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	甲苯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	乙苯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	乙苯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	邻二甲苯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	邻二甲苯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	苯乙烯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	苯乙烯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，4-二氯苯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，4-二氯苯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	反-1，2-二氯乙烯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	反-1，2-二氯乙烯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1，2，2-四氯乙烷
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1，2，2-四氯乙烷
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1-二氯乙烯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1-二氯乙烯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	顺-1，2-二氯乙烯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	顺-1，2-二氯乙烯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	氯甲烷
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格


续表8-21  土壤检测分析质量控制表（空白实验）

	检测日期
	检测项目
	样品编码
	检测结果
	是否合格

	2025-09-09
	氯甲烷
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，2-二氯丙烷
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，2-二氯丙烷
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1，1，2-四氯乙烷
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1，1，2-四氯乙烷
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	氯仿
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	氯仿
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	氯苯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	氯苯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，2-二氯苯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，2-二氯苯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	四氯化碳
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	四氯化碳
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	三氯乙烯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	三氯乙烯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	四氯乙烯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	四氯乙烯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	氯乙烯
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	氯乙烯
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	二氯甲烷
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	二氯甲烷
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1，1-三氯乙烷
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1，1-三氯乙烷
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1，2-三氯乙烷
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1，2-三氯乙烷
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，2-二氯乙烷
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，2-二氯乙烷
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，2，3-三氯丙烷
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，2，3-三氯丙烷
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1-二氯乙烷
	2025040089-S0101QK
	ND
	合格

	2025-09-09
	1，1-二氯乙烷
	2025040089-S0101YK
	ND
	合格


表8-22 土壤分析质量控制表(精密度控制)

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	六价铬
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	


续表8-22 土壤分析质量控制表(精密度控制)

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	镉
	2025040089-S0101
	0.10 mg/kg
	5.3%
	合格

	
	2025040089-S0101P
	0.09 mg/kg
	
	

	
	2025040089-S0101
	0.10 mg/kg
	4.8%
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	0.11 mg/kg
	
	

	铅
	2025040089-S0101
	18 mg/kg
	2.7%
	合格

	
	2025040089-S0101P
	19 mg/kg
	
	

	
	2025040089-S0101
	19 mg/kg
	5.6%
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	17 mg/kg
	
	

	铜
	2025040089-S0101
	23.2 mg/kg
	1.7%
	合格

	
	2025040089-S0101P
	24.0 mg/kg
	
	

	
	2025040089-S0101
	23.9 mg/kg
	2.8%
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	22.6 mg/kg
	
	

	砷
	2025040089-S0101
	18.6 mg/kg
	2.4%
	合格

	
	2025040089-S0101P
	19.5 mg/kg
	
	

	
	2025040089-S0101
	19.1 mg/kg
	2.7%
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	18.1 mg/kg
	
	

	汞
	2025040089-S0101
	0.0250 mg/kg
	2.5%
	合格

	
	2025040089-S0101P
	0.0238 mg/kg
	
	

	
	2025040089-S0101
	0.0237 mg/kg
	5.4%
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	0.0264 mg/kg
	
	

	镍
	2025040089-S0101
	34 mg/kg
	4.2%
	合格

	
	2025040089-S0101P
	37 mg/kg
	
	

	
	2025040089-S0101
	35 mg/kg
	1.4%
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	34 mg/kg
	
	

	间/对二甲苯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	苯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	


续表8-22 土壤分析质量控制表(精密度控制)

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	甲苯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	乙苯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	邻二甲苯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	苯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	萘
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	硝基苯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，4-二氯苯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	䓛
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	2-氯酚
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	


续表8-22 土壤分析质量控制表(精密度控制)

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	反-1，2-二氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	邻苯二甲酸二正辛酯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	邻苯二甲酸二正丁酯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，1，2，2-四氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，1-二氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	顺-1，2-二氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	氯甲烷
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，2-二氯丙烷
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，1，1，2-四氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	


续表8-22 土壤分析质量控制表(精密度控制)

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	氯仿
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	苯并[a]蒽
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	苯并[b]荧蒽
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	苯并[k]荧蒽
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	苯胺
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	氯苯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，2-二氯苯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	四氯化碳
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	三氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	


续表8-22 土壤分析质量控制表(精密度控制)

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	四氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	二氯甲烷
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，1，1-三氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，1，2-三氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	苯并[a]芘
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，2-二氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，2，3-三氯丙烷
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	二苯并[a，h]蒽
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	


续表8-22 土壤分析质量控制表(精密度控制)

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	相对偏差
	是否合格

	茚并[1，2，3-cd]芘
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	

	1，1-二氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101P
	ND
	
	

	
	2025040089-S0101
	ND
	/
	合格

	
	2025040089-S0101_平行
	ND
	
	


表8-23土壤检测分析质量控制表（准确度控制-加标回收）

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	加标量
	回收率
	是否合格

	六价铬
	2025040089-S0101
	ND
	2.03 mg/kg
	91.1%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	1.85 mg/kg
	
	
	

	镉
	2025040089-S0101
	0.10 mg/kg
	10.0 mg/kg
	93.5%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	9.45 mg/kg
	
	
	

	铅
	2025040089-S0101
	18 mg/kg
	10.0 mg/kg
	90.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	27 mg/kg
	
	
	

	铜
	2025040089-S0101
	23.2 mg/kg
	10.0 mg/kg
	91.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	32.3 mg/kg
	
	
	

	砷
	2025040089-S0101
	18.6 mg/kg
	10.0 mg/kg
	98.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	28.4 mg/kg
	
	
	

	镍
	2025040089-S0101
	34 mg/kg
	10.0 mg/kg
	120%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	46 mg/kg
	
	
	

	间/对二甲苯
	2025040089-S0101
	ND
	160 μg/kg
	77.5%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	124 μg/kg
	
	
	

	苯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	71.6%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	57.3 μg/kg
	
	
	

	甲苯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	83.9%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	67.1 μg/kg
	
	
	

	乙苯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	81.6%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	65.3 μg/kg
	
	
	

	邻二甲苯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	83.4%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	66.7 μg/kg
	
	
	

	苯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	86.2%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	69.0 μg/kg
	
	
	


续表8-23土壤检测分析质量控制表（准确度控制-加标回收）

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	加标量
	回收率
	是否合格

	萘
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	88.5%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.54 mg/kg
	
	
	

	硝基苯
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	82.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.50 mg/kg
	
	
	

	1，4-二氯苯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	83.5%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	66.8 μg/kg
	
	
	

	䓛
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	98.4%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.6 mg/kg
	
	
	

	2-氯酚
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	85.2%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.52 mg/kg
	
	
	

	反-1，2-二氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	74.2%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	59.4 μg/kg
	
	
	

	邻苯二甲酸二正辛酯
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	98.4%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.6 mg/kg
	
	
	

	邻苯二甲酸二正丁酯
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	82.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.5 mg/kg
	
	
	

	1，1，2，2-四氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	87.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	69.6 μg/kg
	
	
	

	1，1-二氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	84.2%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	67.4 μg/kg
	
	
	

	顺-1，2-二氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	74.8%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	59.8 μg/kg
	
	
	

	氯甲烷
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	76.2%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	61.0 μg/kg
	
	
	

	1，2-二氯丙烷
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	78.4%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	62.7 μg/kg
	
	
	

	1，1，1，2-四氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	91.2%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	73.0 μg/kg
	
	
	

	氯仿
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	84.6%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	67.7 μg/kg
	
	
	

	苯并[a]蒽
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	98.4%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.6 mg/kg
	
	
	

	苯并[b]荧蒽
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	82.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.5 mg/kg
	
	
	

	苯并[k]荧蒽
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	98.4%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.6 mg/kg
	
	
	


续表8-23土壤检测分析质量控制表（准确度控制-加标回收）

	检测项目
	样品编码
	检测结果
	加标量
	回收率
	是否合格

	苯胺
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	83.6%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.51 mg/kg
	
	
	

	氯苯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	80.5%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	64.4 μg/kg
	
	
	

	1，2-二氯苯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	87.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	69.6 μg/kg
	
	
	

	四氯化碳
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	92.9%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	74.3 μg/kg
	
	
	

	三氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	82.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	65.6 μg/kg
	
	
	

	四氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	76.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	60.8 μg/kg
	
	
	

	氯乙烯
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	104%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	82.9 μg/kg
	
	
	

	二氯甲烷
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	74.4%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	59.5 μg/kg
	
	
	

	1，1，1-三氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	79.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	63.2 μg/kg
	
	
	

	1，1，2-三氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	90.2%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	72.2 μg/kg
	
	
	

	苯并[a]芘
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	98.4%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.6 mg/kg
	
	
	

	1，2-二氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	81.1%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	64.9 μg/kg
	
	
	

	1，2，3-三氯丙烷
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	92.8%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	74.2 μg/kg
	
	
	

	二苯并[a，h]蒽
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	82.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.5 mg/kg
	
	
	

	茚并[1，2，3-cd]芘
	2025040089-S0101
	ND
	0.61 mg/kg
	82.0%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	0.5 mg/kg
	
	
	

	1，1-二氯乙烷
	2025040089-S0101
	ND
	80.0 μg/kg
	74.9%
	合格

	
	2025040089-S0101J
	59.9 μg/kg
	
	
	


验收监测结果

9.1生产工况

本次验收检测日期为2025年8月28日～29日、9月2日~3日9月22~23日，监测期间通过查看生产产品记录及原材料消耗情况核定工况，通过调查，该项目在现场检测期间工况负荷见表9-1。

表9-1   现场检测生产工况表  

	时间
	设计生产能力
	实际生产情况
	运行负荷（%）

	2025.8.28
	苯酐
	5万吨/年（166.7吨/天）
	130吨/天
	78.0

	
	增塑剂
	10万吨/年（333.3吨/天）
	273吨/天
	81.9

	2025.8.29
	苯酐
	5万吨/年（166.7吨/天）
	138吨/天
	82.8

	
	增塑剂
	10万吨/年（333.3吨/天）
	258吨/天
	77.4

	2025.9.2
	苯酐
	5万吨/年（166.7吨/天）
	132吨/天
	79.2

	
	增塑剂
	10万吨/年（333.3吨/天）
	262吨/天
	78.6

	2025.9.3
	苯酐
	5万吨/年（166.7吨/天）
	135吨/天
	81.0

	
	增塑剂
	10万吨/年（333.3吨/天）
	268吨/天
	80.4

	2025.9.22
	苯酐
	5万吨/年（166.7吨/天）
	140吨/天
	84.0

	
	增塑剂
	10万吨/年（333.3吨/天）
	266吨/天
	79.8

	2025.9.23
	苯酐
	5万吨/年（166.7吨/天）
	138吨/天
	82.8

	
	增塑剂
	10万吨/年（333.3吨/天）
	262吨/天
	78.6


验收监测期间，该项目运行负荷为77.4%~84.0%，稳定在80%附近波动，验收检测期间运行负荷基本稳定，满足环境保护设施竣工验收监测工况要求。

9.2环保设施调试运行效果
9.2.1环保设施处理效率监测结果
催化燃烧装置、结片布袋除尘器及RTO设施进口不具备开孔条件未对其去除效率进行检测，仅对危废库活性炭吸附装置进出口进行检测，计算其去除效率，详见表9-2。

表9-2 废气治理设施去除效率汇总表

	检测日期
	治理设施
	污染因子
	进口排放速率（kg/h）
	出口排放速率（kg/h）
	去除效率（%）

	2025.9.22
	危废库活性炭吸附装置
	氯化氢
	0.035
	0.016
	54.3

	2025.9.23
	
	氯化氢
	0.031
	0.016
	48.4


9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1废水

回用水和外排废水监测结果见表9-3和9-4。

表9-3 回用水水质检测结果

	采样

日期
	检测点位
	检测项目
	检测结果（mg/L）
	限值

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值
	

	2025.9.2
	RO水回用槽
	流量（m3/d）
	2407
	2407
	/

	
	
	pH（无量纲）
	6.8
	7.2
	7.3
	7.3
	6.8~7.3
	6~9

	
	
	氯离子
	50.0
	48.4
	52.6
	51.4
	50.6
	250

	
	
	化学需氧量
	24
	25
	26
	25
	25
	50

	
	
	氨氮
	0.148
	0.142
	0.167
	1.172
	0.157
	5

	
	
	悬浮物
	12
	11
	10
	11
	11
	/

	
	
	石油类
	0.24
	0.21
	0.28
	0.30
	0.26
	1.0

	
	
	溶解性总固体
	372
	405
	383
	362
	380
	1000

	
	
	BOD5
	4.4
	4.9
	5.3
	4.9
	4.9
	10

	
	
	硫酸盐
	58.8
	64.9
	63.0
	63.7
	62.6
	250

	
	
	总氮
	4.71
	4.89
	4.65
	4.82
	4.77
	15

	2025.9.3
	RO水回用槽
	流量（m3/d）
	2419
	2419
	/

	
	
	pH（无量纲）
	6.7
	6.6
	6.8
	6.7
	6.6~6.8
	6~9

	
	
	氯离子
	52.3
	53.1
	53.5
	54.9
	53.4
	250

	
	
	化学需氧量
	24
	23
	22
	23
	23
	50

	
	
	氨氮
	0.182
	0.158
	0.169
	0.194
	0.176
	5

	
	
	悬浮物
	11
	13
	12
	12
	12
	/

	
	
	石油类
	0.21
	0.30
	0.28
	0.26
	0.26
	1.0

	
	
	溶解性总固体
	374
	359
	401
	385
	380
	1000

	
	
	BOD5
	4.2
	4.6
	4.4
	4.8
	4.5
	10

	
	
	硫酸盐
	69.0
	65.3
	72.2
	70.4
	69.2
	250

	
	
	总氮
	4.90
	4.81
	4.66
	4.93
	4.82
	15


表9-4  外排水水质检测结果

	采样

日期
	检测点位
	检测项目
	检测结果（mg/L）
	限值

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值
	

	2025.9.2
	污水处理站一期排放口 DW001
	流量(m3/h)
	162
	126
	124
	112
	131
	/

	
	
	pH（无量纲）
	7.8
	7.7
	7.8
	7.8
	7.7~7.8
	6~9

	
	
	CODcr
	57
	55
	61
	56
	57
	150

	
	
	氨氮
	0.277
	0.321
	0.310
	0.294
	0.300
	25

	
	
	SS
	18
	16
	17
	18
	17
	70

	
	
	BOD 5
	9.2
	8.7
	9.6
	8.8
	9.1
	30


表9-4  外排水水质检测结果

	采样

日期
	检测点位
	检测项目
	检测结果（mg/L）
	限值

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值
	

	2025.9.2
	薛城能源污水处理站一期排放口 DW001
	总有机碳
	10.8
	11.0
	11.3
	12.4
	11.4
	/

	
	
	总氮
	19.4
	18.8
	18.9
	19.4
	19.1
	50

	
	
	总磷
	0.67
	0.65
	0.71
	0.68
	0.68
	3

	
	
	氟化物
	7.00
	7.33
	7.56
	7.79
	7.42
	20

	
	
	石油类
	0.24
	0.22
	0.19
	0.19
	0.21
	2.5

	
	
	硫化物
	0.06
	0.08
	0.07
	0.06
	0.07
	0.5

	
	
	挥发酚
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.3

	
	
	硫酸盐
	174
	162
	186
	232
	188
	400

	
	
	溶解性总固体
	1950
	1880
	1900
	1920
	1910
	2500

	
	
	总氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2

	
	
	邻苯二甲酸二辛酯
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	/

	
	
	邻苯二甲酸二丁酯
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	/

	2025.9.3
	薛城能源污水处理站排一期放口 DW001
	流量(m3/h)
	105
	124
	123
	126
	120
	/

	
	
	pH（无量纲）
	7.7
	7.8
	7.7
	7.8
	7.7~7.8
	6~9

	
	
	CODcr
	63
	61
	62
	62
	62
	150

	
	
	氨氮
	0.370
	0.329
	0.321
	0.356
	0.344
	25

	
	
	SS
	19
	17
	18
	20
	18
	70

	
	
	BOD 5
	9.4
	9.7
	9.9
	9.2
	9.6
	30

	
	
	总有机碳
	11.6
	12.6
	11.0
	13.0
	12.0
	/

	
	
	总氮
	19.3
	18.6
	18.2
	18.6
	18.7
	50

	
	
	总磷
	0.62
	0.66
	0.72
	0.70
	0.68
	3

	
	
	氟化物
	7.93
	8.30
	7.85
	8.10
	8.04
	20

	
	
	石油类
	0.22
	0.18
	0.19
	0.18
	0.19
	2.5

	
	
	硫化物
	0.06
	0.07
	0.06
	0.07
	0.06
	0.5

	
	
	挥发酚
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.3

	
	
	硫酸盐
	171
	166
	163
	240
	185
	400

	
	
	溶解性总固体
	1810
	1840
	1910
	1870
	1860
	2500

	
	
	总氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2

	
	
	邻苯二甲酸二辛酯
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	/

	
	
	邻苯二甲酸二丁酯
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	/


注：检出限+L表示未检出。

监测结果表明，验收检测期间，焦化厂污水处理站三期回用水水量为2407~2419m3/d，pH值在6.6~7.3，各污染物最大日均浓度分别CODcr25mg/L、氯离子53.4mg/L、氨氮0.176mg/L、悬浮物12mg/L、石油类0.26mg/L、溶解性总固体380mg/L、五日生化需氧量4.9mg/L、硫酸盐69.2mg/L、总氮4.82mg/L，满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2024)中的冷却用水及洗涤用水水质要求。
外排废水排水量为120~131t/d，pH值在7.7~7.8，各污染物最大日均浓度分别为CODcr62mg/L、氨氮0.344mg/L、悬浮物18mg/L、BOD59.6mg/L、总有机碳12.0mg/L、总氮19.1mg/L、总磷0.68mg/L、氟化物8.04mg/L、石油类0.21mg/L、硫化物0.07mg/L、溶解性总固体1910mg/L、硫酸盐188mg/L，其余指标均为未检出，满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2标准限值（间接排放）、园区污水处理厂限值要求及排污许可要求。

 9.2.2.2废气

有组织废气

有组织废气检测结果见表9-5。
表9-5 有组织废气监测结果汇总表

	采样日期
	检测

点位
	检测项目
	检测结果
	标准

限值
	单项

判定

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2025.8.28
	RTO装置DA007出口
	标干风量（Nm3/h）
	19093
	19160
	19043
	/
	/

	
	
	基准氧（%）
	9
	9
	9
	/
	/

	
	
	氧含量（%）
	17.2
	17.3
	17.2
	/
	/

	
	
	VOCs实测浓度（mg/m3）
	2.70
	2.75
	2.69
	60
	达标

	
	
	VOCs排放速率（kg/h）
	0.052
	0.053
	0.051
	3
	达标

	
	
	颗粒物实测排放浓度（mg/m3）
	1.3
	1.5
	1.3
	/
	/

	
	
	颗粒物折算排放浓度（mg/m3）
	4.1
	4.9
	4.1
	10
	达标

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	0.025
	0.029
	0.025
	/
	/

	
	
	二氧化硫实测浓度（mg/m3）
	4
	4
	5
	/
	/

	
	
	二氧化硫折算浓度（mg/m3）
	13
	13
	16
	50
	达标

	
	
	二氧化硫排放速率（kg/h）
	0.076
	0.077
	0.095
	/
	/

	
	
	氮氧化物实测浓度（mg/m3）
	9
	9
	9
	/
	/

	
	
	氮氧化物折算浓度（mg/m3）
	28
	29
	28
	100
	达标

	
	
	氮氧化物排放速率（kg/h）
	0.17
	0.17
	0.17
	/
	/


续表9-5 有组织废气监测结果汇总表

	采样日期
	检测

点位
	检测项目
	检测结果
	标准

限值
	单项

判定

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2025.8.29
	RTO装置DA007出口
	标干风量（Nm3/h）
	19415
	19152
	19203
	/
	/

	
	
	基准氧（%）
	9
	9
	9
	/
	/

	
	
	氧含量（%）
	17.4
	17.2
	17.2
	/
	/

	
	
	VOCs实测浓度（mg/m3）
	2.43
	2.70
	2.68
	60
	达标

	
	
	VOCs排放速率（kg/h）
	0.047
	0.052
	0.052
	3
	达标

	
	
	颗粒物实测排放浓度（mg/m3）
	1.5
	1.4
	1.6
	/
	/

	
	
	颗粒物折算排放浓度（mg/m3）
	5.0
	4.4
	5.1
	10
	达标

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	0.029
	0.027
	0.031
	/
	/

	
	
	二氧化硫实测排放浓度（mg/m3）
	4
	5
	4
	/
	/

	
	
	二氧化硫折算排放浓度（mg/m3）
	13
	16
	13
	50
	达标

	
	
	二氧化硫排放速率（kg/h）
	0.078
	0.096
	0.077
	/
	/

	
	
	氮氧化物实测浓度（mg/m3）
	9
	9
	8
	/
	/

	
	
	氮氧化物折算浓度（mg/m3）
	30
	28
	25
	100
	达标

	
	
	氮氧化物排放速率（kg/h）
	0.17
	0.17
	0.15
	/
	/

	2025.9.2
	一期苯酐装置废气排气筒DA009出口
	标干风量（Nm3/h）
	47854
	45697
	44612
	/
	/

	
	
	VOCs浓度（mg/m3）
	3.53
	3.18
	3.50
	60
	达标

	
	
	VOCs排放速率（kg/h）
	0.17
	0.15
	0.16
	3
	达标

	
	
	二甲苯浓度（mg/m3）
	0.052
	0.031
	0.043
	8
	达标

	
	
	二甲苯排放速率（kg/h）
	0.0025
	0.0014
	0.0019
	0.3
	达标

	
	
	颗粒物浓度（mg/m3）
	2.1
	2.0
	2.3
	10
	达标

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	0.10
	0.091
	0.10
	/
	/

	
	
	二氧化硫浓度（mg/m3）
	2
	3
	2
	50
	达标

	
	
	二氧化硫排放速率（kg/h）
	0.096
	0.14
	0.089
	/
	/

	
	
	氮氧化物浓度（mg/m3）
	33
	31
	30
	100
	达标

	
	
	氮氧化物排放速率（kg/h）
	1.6
	1.4
	1.3
	/
	/


续表9-5 有组织废气监测结果汇总表

	采样日期
	检测

点位
	检测项目
	检测结果
	标准

限值
	单项

判定

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	2025.9.3
	一期苯酐装置废气排气筒DA009出口
	标干风量（Nm3/h）
	43685
	44714
	45887
	/
	/

	
	
	VOCs浓度（mg/m3）
	3.71
	3.56
	3.38
	60
	达标

	
	
	VOCs排放速率（kg/h）
	0.16
	0.16
	0.15
	3
	达标

	
	
	二甲苯浓度（mg/m3）
	0.012
	0.012
	0.012
	8
	达标

	
	
	二甲苯排放速率（kg/h）
	0.00051
	0.00052
	0.00055
	0.3
	达标

	
	
	颗粒物浓度（mg/m3）
	1.4
	1.6
	1.4
	10
	达标

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	0.061
	0.072
	0.064
	/
	/

	
	
	二氧化硫浓度（mg/m3）
	2
	4
	3
	50
	达标

	
	
	二氧化硫排放速率（kg/h）
	0.087
	0.18
	0.14
	/
	/

	
	
	氮氧化物浓度（mg/m3）
	35
	32
	34
	100
	达标

	
	
	氮氧化物排放速率（kg/h）
	1.5
	1.4
	1.6
	/
	/

	2025.9.22
	危废库废气排气筒DA005进口
	标干风量（Nm3/h）
	5497
	5533
	5540
	/
	/

	
	
	VOCs浓度（mg/m3）
	6.12
	6.58
	6.44
	/
	/

	
	
	VOCs排放速率（kg/h）
	0.034
	0.036
	0.036
	/
	/

	
	危废库废气排气筒DA005出口
	标干风量（Nm3/h）
	6186
	6187
	6192
	/
	/

	
	
	VOCs浓度（mg/m3）
	2.67
	2.56
	2.55
	60
	合格

	
	
	VOCs排放速率（kg/h）
	0.017
	0.016
	0.016
	3.0
	合格

	2025.9.23
	危废库废气排气筒DA005进口
	标干风量（Nm3/h）
	5515
	5527
	5507
	/
	/

	
	
	VOCs浓度（mg/m3）
	5.85
	6.29
	4.55
	/
	/

	
	
	VOCs排放速率（kg/h）
	0.032
	0.035
	0.025
	/
	/

	
	危废库废气排气筒DA005出口
	标干风量（Nm3/h）
	6121
	6150
	6122
	/
	/

	
	
	VOCs浓度（mg/m3）
	2.90
	2.27
	2.41
	60
	合格

	
	
	VOCs排放速率（kg/h）
	0.018
	0.014
	0.015
	3.0
	合格

	2025.9.2
	苯酐结片尾气DA010出口
	标干风量（Nm3/h）
	2081
	2183
	2078
	/
	/

	
	
	颗粒物浓度（mg/m3）
	1.8
	1.6
	1.7
	10
	达标

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	0.0037
	0.0035
	0.0035
	/
	/

	2025.9.3
	
	标干风量（Nm3/h）
	2150
	2186
	2121
	/
	/

	
	
	颗粒物浓度（mg/m3）
	1.7
	1.9
	1.8
	10
	达标

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	0.0037
	0.0042
	0.0038
	/
	/


由表上表可知，验收监测期间，RTO排气筒（DA007）最大排放浓度和排放速率分别为2.75mg/m3、0.053kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准第 6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1限值；颗粒物、二氧化硫和氮氧化物最大排放浓度分别为5.1mg/m3、16mg/m3、30mg/m3，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1 重点控制区标准要求。一期苯酐装置废气排气筒DA009出口VOCs最大排放浓度、排放速率分别为3.71mg/m3、0.17kg/h，二甲苯最大排放浓度、排放速率分别为0.052mg/m3、0.0025kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准第 6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1限值；颗粒物、二氧化硫和氮氧化物最大排放浓度分别为2.3mg/m3、4mg/m3、35mg/m3，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1 重点控制区标准要求。苯酐结片为其出口颗粒物最大排放浓度为1.9mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1 重点控制区标准要求。危废库废气VOCs最大排放浓度、排放速率分别为2.90mg/m3、0.018kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准第 6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1限值。
       （2）无组织排放

无组织废气监测时的气象参数统计见表9-6。厂界无组织排放监测结果见表9-7，监测点位分布图见图7-1。
表9-6 气象参数统计表

	采样日期
	频次
	风向
	风速(m/s)
	气压(kPa)
	气温(℃)
	湿度(%)
	低云量
	总云量

	2025.9.2
	1
	东
	1.9
	100.09
	28.1
	67.7
	6
	8

	
	2
	东
	1.6
	100.07
	28.5
	65.3
	5
	8

	
	3
	东
	2.1
	100.06
	28.9
	60.5
	6
	8

	
	4
	东
	2.0
	100.03
	29.6
	58.2
	6
	7

	2025.9.3
	1
	东
	1.6
	99.06
	25.1
	89.9
	2
	9

	
	2
	东
	1.8
	98.85
	26.2
	80.1
	2
	10

	
	3
	东
	1.6
	98.76
	27.8
	71.6
	3
	9

	
	4
	东
	1.7
	98.69
	29.1
	63.3
	3
	9


表9-7  无组织废气检测结果表（单位mg/m3）

	检测

日期
	检测

项目
	检测点位
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	标准

限值
	单项

判定

	2025.9.2
	VOCs
	1#上风向
	0.84
	0.78
	0.75
	0.72
	2.0
	达标

	
	
	2#下风向
	1.36
	1.30
	1.26
	1.24
	
	

	
	
	3#下风向
	1.21
	1.20
	1.21
	1.18
	
	

	
	
	4#下风向
	1.19
	1.15
	1.14
	1.30
	
	


续表9-7  无组织废气检测结果表（单位mg/m3）

	检测

日期
	检测

项目
	检测点位
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	标准

限值
	单项

判定

	2025.9.3
	VOCs
	1#上风向
	0.89
	0.81
	0.82
	0.77
	2.0
	达标

	
	
	2#下风向
	1.30
	1.25
	1.25
	1.29
	
	

	
	
	3#下风向
	1.24
	1.30
	1.29
	1.22
	
	

	
	
	4#下风向
	1.45
	1.35
	1.29
	1.28
	
	

	2025.9.2
	二甲苯
	1#上风向
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	0.2
	达标

	
	
	2#下风向
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	
	

	
	
	3#下风向
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	
	

	
	
	4#下风向
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	
	

	2025.9.3
	二甲苯
	1#上风向
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	0.2
	达标

	
	
	2#下风向
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	
	

	
	
	3#下风向
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	
	

	
	
	4#下风向
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	0.0006L
	
	

	2025.9.2
	颗粒物
	1#上风向
	0.183
	0.188
	0.196
	0.192
	1.0
	达标

	
	
	2#下风向
	0.229
	0.231
	0.215
	0.224
	
	

	
	
	3#下风向
	0.255
	0.252
	0.262
	0.259
	
	

	
	
	4#下风向
	0.226
	0.219
	0.221
	0.226
	
	

	2025.9.3
	颗粒物
	1#上风向
	0.188
	0.196
	0.190
	0.197
	1.0
	达标

	
	
	2#下风向
	0.217
	0.213
	0.214
	0.229
	
	

	
	
	3#下风向
	0.256
	0.251
	0.260
	0.254
	
	

	
	
	4#下风向
	0.230
	0.224
	0.223
	0.229
	
	

	2025.9.2
	VOCs
	厂区内车间下风向
	1.73
	1.74
	1.73
	1.66
	10
	达标

	2025.9.3
	VOCs
	厂区内车间下风向
	1.16
	1.17
	1.11
	1.24
	10
	达标


由表9-7可以看出：验收检测期间，厂界无组织废气监测结果各污染物最大浓度分别为VOCs1.45mg/m3和二甲苯0.0006L，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3限值要求，颗粒物最大排放浓度为0.260mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。厂区内车间下风向VOCs最大排放浓度为1.74mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准限值要求。
9.2.2.3厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9-8。

表9-8噪声检测结果             单位：dB(A)
	检测日期
	2025.8.28
	2025.8.29

	
	昼
	夜
	昼
	夜

	测点编号
	测点位置
	检测项目
	检测结果

	1#
	东厂界
	等效连续A声级
	54
	46
	54
	46

	2#
	南厂界
	等效连续A声级
	57
	46
	57
	47

	3#
	西厂界
	等效连续A声级
	55
	47
	55
	46

	4#
	北厂界
	等效连续A声级
	56
	45
	56
	46

	标准限值
	65
	55
	65
	55

	单项判定
	达标
	达标
	达标
	达标


由表9-8可以看出：验收检测期间，厂界昼间噪声最大值为57dB（A），夜间噪声最大值为47dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。
9.2.2.4污染物排放总量核算
项目运行后，新增二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs的总量要求分别为10.88t/a、61.93t/a、7.35t/a、29.92t/a。项目年运行8000h，通过现场检测结果，并根据实际运行负荷（验收期间运行负荷为80%左右），折算至满负荷运行时排放量，各污染物排放总量见表9-9。

表9-9总量核算表

	总量控制

对象
	日均排放速率（kg/h）
	年运行时间
	验收期间负荷下总量（t/a）
	折算到满负荷排放量（t/a）
	总量确认书要求（t/a）

	VOCs
	0.154
	8000h
	1.23
	1.54
	29.92

	颗粒物
	0.113
	8000h
	0.90
	1.13
	7.35

	二氧化硫
	0.205
	8000h
	1.64
	2.05
	10.88

	氮氧化物
	1.63
	8000h
	13.1
	16.3
	61.93


由上表可知，项目现运行工况（负荷率为80%）下VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放的总量分别为1.23t/a、0.90t/a、1.64t/a、13.1t/a，折算到满负荷排放总量分别为1.54t/a、1.13t/a、2.05t/a、16.3t/a，满足总量确认书中要求的总量指标。

9.3工程建设对环境的影响
9.3.1土壤监测结果
验收期间通过对罐区附近表层土壤进行检测，及时了解厂区土壤质量状况，具体结果见表9-10。
表9-10 建设用地土壤检测结果
	检测点位
	检测项目
	结果单位
	检测结果
	标准限值
	单项判定

	罐区周边表层土
	砷
	mg/kg
	19.0
	60
	达标

	
	镉
	mg/kg
	0.10
	65
	达标

	
	铬（六价）
	mg/kg
	ND
	5.7
	达标

	
	铜
	mg/kg
	23.6
	18000
	达标

	
	铅
	mg/kg
	18
	800
	达标

	
	汞
	mg/kg
	0.0244
	38
	达标

	
	镍
	mg/kg
	36
	900
	达标

	
	四氯化碳
	mg/kg
	ND
	2.8
	达标

	
	氯仿
	mg/kg
	ND
	0.9
	达标

	
	氯甲烷
	mg/kg
	ND
	37
	达标

	
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	9
	达标

	
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	5
	达标

	
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	66
	达标

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	596
	达标

	
	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	54
	达标

	
	二氯甲烷
	mg/kg
	ND
	616
	达标

	
	四氯乙烯
	mg/kg
	ND
	53
	达标

	
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	ND
	5
	达标

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	10
	达标

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	6.8
	达标

	
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	840
	达标

	
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	2.8
	达标

	
	三氯乙烯
	mg/kg
	ND
	2.8
	达标

	
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	ND
	0.5
	达标

	
	石油烃（C₁₀-C₄₀）
	mg/kg
	23
	4500
	达标

	
	氯乙烯
	mg/kg
	ND
	0.43
	达标

	
	苯
	mg/kg
	ND
	4
	达标

	
	氯苯
	mg/kg
	ND
	270
	达标

	
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	ND
	560
	达标

	
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	ND
	20
	达标

	
	乙苯
	mg/kg
	ND
	28
	达标

	
	苯乙烯
	mg/kg
	ND
	1290
	达标

	
	甲苯
	mg/kg
	ND
	1200
	达标

	
	间二甲苯+对二甲苯
	mg/kg
	ND
	570
	达标

	
	邻二甲苯
	mg/kg
	ND
	640
	达标


表9-10 建设用地土壤检测结果
	检测点位
	检测项目
	结果单位
	检测结果
	标准限值
	单项判定

	罐区周边表层土
	硝基苯
	mg/kg
	ND
	76
	达标

	
	苯胺
	mg/kg
	ND
	260
	达标

	
	2-氯酚
	mg/kg
	ND
	2256
	达标

	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	ND
	15
	达标

	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	ND
	1.5
	达标

	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	ND
	15
	达标

	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	ND
	151
	达标

	
	䓛
	mg/kg
	ND
	1293
	达标

	
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	ND
	1.5
	达标

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	ND
	15
	达标

	
	萘
	mg/kg
	ND
	70
	达标

	
	钴
	mg/kg
	10.2
	70
	达标

	
	邻苯二甲酸二正丁酯
	mg/kg
	ND
	/
	/

	
	邻苯二甲酸二正辛酯
	mg/kg
	ND
	/
	/


由表9-10可知，厂区内土壤各检测结果均处在较低浓度，土壤质量良好，能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 36600-2018)第二类用地筛选值要求，项目对周边土壤环境影响较小。验收期间查询了地下水自行检测报告（见附件），项目硫酸盐、溶解性总固体、总硬度不同程度的超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2018）III类水质限值，其余指标满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2018）III类水质限值要求。通过查阅厂区附近近5年地下水检测数据，本区浅层地下水水质较差，溶解性总固体、总硬度、硫酸根普遍超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III 类标准。地下水中超标因子可能与当地地质原因以及处于地势相对低洼地带、丰水期地表土壤接受大气降水入渗量相对较大、加之浅层孔隙水水位较低、径流缓慢有关。
综上所述，项目通过采取各种治污措施，加强施工及运行管理，项目各项污染物均能达标排放，通过对厂区土壤等环境质量进行检测及查询其地下水例行检测数据，结果表明，本工程对周边环境影响较小。
通过检测结果，核对环评批复完成情况，详见表9-11。
表9-11 环评批复落实情况表

	环评报告书批复要求
	落实情况
	结论

	(一)加强施工期环境管理。工地扬尘防控须达到六个“百分之百”要求:采取作业场地围挡、围护、运输车辆密闭并冲洗道路酒水抑尘等措施，重污染天气时按要求停止土方作业。使用符合尾气排放要求的运输车辆和施工机械。结构阶段混凝上养护排水以及各种车辆冲洗水经沉淀池处理后回用。及时清理施工生活污水。建筑垃圾定点堆放做好防雨防尘，按城市建设主管部门的规定，运到指定地点妥善处置。禁止高噪声的夜间施工。施工完成后，尽快按厂区绿化方案恢复植被。建设期间严格落实安全生产要求，严禁违规作业。
	项目施工期间设专员负责项目环境管理工作。制定施工期扬尘防治方案，施工区周界建设围挡及喷淋措施，施工区进、出口设置车辆冲洗设施，集中放置施工材料，并做好覆盖；施工期间做好施工安排，做到夜间不施工，并避开休息时间施工，做好施工设备的维护、保养减少故障引起噪声影响，将施工噪声降到最低；厂区集中放置建筑垃圾及生活垃圾，由环卫部门定期清运；施工期间做好施工废水的管理工作，施工区设置沉淀池，经沉淀池沉淀处理后用于抑尘；施工期间做好周边生态环境及土壤保护工作，周界进行绿化。
	已

落实

	(二)强化大气污染防治措施。一期苯酐装置废气收集后经过催化氧化+湿法脱硫处理后由新建排气简P1(30m)排放，二氧化硫、氨氧化物、颗粒物排放须满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区标准要求;VOCs、邻二甲苯排放须满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)排放限值。DOP装置废气、DBP装置废气、产品罐区废气、汽车装卸站废气、原料罐区废气、危废库废气等收集后经过RTO装置处理后由新建排气筒P2(30m)排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放须满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区标准要求:VOCs排放须满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)排放限值。苯酐结片尾气经布袋除尘处理后由新建排气筒P3(17m)排放,颗粒物排放须满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区标准要求。

落实报告书提出的无组织污染控制措施。各动静密封点因跑冒滴漏产生的无组织排放采取泄漏检测与修复措施(LDAR)控制其产生。厂界污染物二甲苯、VOCs浓度须满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3排放限值，厂界颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值，厂区内VOCs排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A标准限值。
	一期苯酐装置废气收集后经过催化氧化+湿法脱硫处理后由新建排气简DA009(35m)排放，二氧化硫、氨氧化物、颗粒物满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区标准要求；VOCs、二甲苯满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)排放限值。DOP装置废气、DBP装置废气、产品罐区废气、汽车装卸站废气、原料罐区废气、危废库废气等收集后经过RTO装置处理后由新建排气筒DA007(30m)排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区标准要求；VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)排放限值。

苯酐结片尾气经布袋除尘处理后由新建排气筒DA010(17m)排放,颗粒物排放须满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区标准要求。危废库废气经收集处理后由现有排气筒DA005(15m)排放，VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)排放限值。公司已开展泄漏检测与修复措施(LDAR)工作，未发现泄漏点。厂界污染物二甲苯、VOCs浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3排放限值，厂界颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值，厂区内生产车间下风向VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A标准限值。
	已落实


续表9-11 环评批复落实情况表

	环评报告书批复要求
	落实情况
	结论

	(三)严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区废水收集、排放系统。工艺废水送MVR+焦化厂污水处理站二期、三期处理后回用于循环冷却水补水，循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水进入焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环水补水，其他混合废水(地面冲洗废水、生活污水、化验室废水、初期雨水)送焦化厂污水处理站一期处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理，达标后排入蟠龙河。
	焦化厂新建“生物预处理+ABR水解+LBQ生化+MBR膜池”生化系统处理+焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环水补水；循环冷却水排水、脱盐水站排水、蒸汽排污水送焦化厂污水处理站三期处理后回用于循环冷却水补水；其他混合废水（地面冲洗废水、生活污水、化验室废水、初期雨水）送焦化厂污水处理站一期处理达标后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理，达标后排入蟠龙河
	已落实

	(四)严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，严格分区防渗措施，定期检查污水收集管网，杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，及时启动应急预案和应急措施，防止土壤或地下水污染。
	按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，严格分区防渗措施，定期检查污水收集管网，杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，及时启动应急预案和应急措施，防止土壤或地下水污染。
	已落实

	(五)严格落实噪声污染防治措施。对各工序泵类、压缩机等主要噪声源采取减振、吸声、隔声降噪等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
	对各工序泵类、压缩机等主要噪声源采取减振、吸声、隔声降噪等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
	已落实

	(六)严格落实固体废物分类处置措施。生活垃圾由环卫部门处理;脱硫石膏、污水处理站废盐、未沾染危险废物废包装袋收集后外售综合利用;除尘收集苯酐回用于生产;蒸馏残渣、废催化氧化催化剂、沾染危险废物废包装袋、污水处理站污泥、废试剂瓶、废润滑油、废苯酐装置催化剂、废导热油、废熔盐MVR废母液、废除尘布袋等危险废物由有资质单位进行处置。工业固体废物贮存场所等须参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)防雨防渗相关要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。
	固体废物分类收集处置，生活垃圾由环卫部门处理;脱硫石膏、污水处理站废盐、未沾染危险废物废包装袋收集后外售综合利用;除尘收集苯酐回用于生产；污水处理站污泥属于危险废物，掺入每场炼焦，蒸馏残渣、废催化氧化催化剂、沾染危险废物废包装袋、废试剂瓶、废润滑油、废苯酐装置催化剂、废导热油、废熔盐、废除尘布袋等危险废物由有资质单位进行处置，项目未建设MVR设施，不产生MVR废母液。工业固体废物贮存场所等须参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)防雨防渗相关要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。
	已落实


续表9-11 环评批复落实情况表

	环评报告书批复要求
	落实情况
	结论

	(七)健全环境管理制度。按照国家和地方有关规定，规范废气治理设施标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。排气简设置永久性采样平台和监测孔，并设立标志牌。全厂共设置地下监测井3处。
	本项目新增3排气筒（DA007、DA009和DA010），各排气筒均设置检测平台，设置永久采样口。厂区DA007排气筒安装CEMS在线监测设备，并完成调试验收与环保局联网；公司已办理排污许可证，并按照排污许可证要求开展自行监测。厂区设置3口地下水监测井，并做好环保标识。
	已落实

	(八)强化环境风险防范和应急措施。建立环境风险预警体系等事故风险事故防范措施，定期进行演练。建立大气环境风险防范体系，设置事故水排水管线和事故水池。编制环境应急预案报枣庄市生态环境局薛城分局备案，并与园区联动，降低风险隐患和后果。自觉履行安全生产法定职责，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。
	公司已修订应急预案，并在环保局备案，厂区建设事故水池1座，并建设导排系统，事故废水收集管网采取防渗措施；建设初期雨水池1座，并建设导排系统，初期雨水收集管网采取防渗措施，雨水排放口设置了截止阀，确保事故废水不会通过雨水管网排放；为防止风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，建立了企业三级应急防控体系，并通过“单元-厂区-园区”环境风险防控体系措施，与园区两级应急防控相连接，确保事故废水有效控制。

根据应急预案，公司成立由法人负责协调成立应急处理组织机构，定期对应急救援人员和公司员工及周边人员进行应急培训和教育。公司配备一定的应急设备和防护用品。定期组织应急演练。

	已落实

	(九)该项目运营后，新增SO2、NOx、颗粒物、VOCs的有组织排放量分别控制在10.88t/a、61.93t/a、7.35t/a和29.92t/a以内。以上污染物削减替代方案未落实之前,项目不得投入生产。
	项目现运行工况（负荷率为80%）下VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放的总量分别为1.23t/a、0.90t/a、1.64t/a、13.1t/a，折算到满负荷排放总量分别为1.54t/a、1.13t/a、2.05t/a、16.3t/a，满足总量确认书中要求的总量指标。
	已落实

	(十)强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过 程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众 反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。
	此次验收过程中及时公示相关验收信息，自行监测数据在排污许可证管理平台公示年报等。
	已落实


验收监测结论

环保设施调试运行效果
10.1.1废水验收监测结论

验收检测期间，焦化厂污水处理站三期回用水水量为2407~2419m3/d，pH值在6.6~7.3，各污染物最大日均浓度分别CODcr25mg/L、氯离子53.4mg/L、氨氮0.176mg/L、悬浮物12mg/L、石油类0.26mg/L、溶解性总固体380mg/L、五日生化需氧量4.9mg/L、硫酸盐69.2mg/L、总氮4.82mg/L，满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2024)中的冷却用水及洗涤用水水质要求。
污水处理站一期外排废水排水量为120~131t/d，pH值在7.7~7.8，各污染物最大日均浓度分别为CODcr62mg/L、氨氮0.344mg/L、悬浮物18mg/L、BOD59.6mg/L、总有机碳12.0mg/L、总氮19.1mg/L、总磷0.68mg/L、氟化物8.04mg/L、石油类0.21mg/L、硫化物0.07mg/L、溶解性总固体1910mg/L、硫酸盐188mg/L，其余指标均为未检出，满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2标准限值（间接排放）、园区污水处理厂限值要求及排污许可要求。

10.1.2废气验收监测结论

验收监测期间，RTO排气筒（DA007）最大排放浓度和排放速率分别为2.75mg/m3、0.053kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准第 6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1限值；颗粒物、二氧化硫和氮氧化物最大排放浓度分别为5.1mg/m3、16mg/m3、30mg/m3，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1 重点控制区标准要求。一期苯酐装置废气排气筒DA009出口VOCs最大排放浓度、排放速率分别为3.71mg/m3、0.17kg/h，二甲苯最大排放浓度、排放速率分别为0.052mg/m3、0.0025kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准第 6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1限值；颗粒物、二氧化硫和氮氧化物最大排放浓度分别为2.3mg/m3、4mg/m3、35mg/m3，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1 重点控制区标准要求。苯酐结片为其出口颗粒物最大排放浓度为1.9mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1 重点控制区标准要求。危废库废气VOCs最大排放浓度、排放速率分别为2.90mg/m3、0.018kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准第 6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1限值。

由表9-7可以看出：验收检测期间，厂界无组织废气监测结果各污染物最大浓度分别为VOCs1.45mg/m3和二甲苯0.0006L，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3限值要求，颗粒物最大排放浓度为0.260mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。厂区内车间下风向VOCs最大排放浓度为1.74mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准限值要求。

10.1.3厂界噪声验收监测结论

验收检测期间，厂界昼间噪声最大值为57dB（A），夜间噪声最大值为47dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

污染物总量核算结果
项目现运行工况（负荷率为80%）下VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放的总量分别为1.23t/a、0.90t/a、1.64t/a、13.1t/a，折算到满负荷排放总量分别为1.54t/a、1.13t/a、2.05t/a、16.3t/a，满足总量确认书中要求的总量指标。
工程建设对环境的影响
项目通过采取各种治污措施，加强施工及运行管理，项目各项污染物均能达标排放，通过对厂区土壤等环境质量进行检测并查询例行地下水检测数据，结果表明，项目的运行对周围土壤及地下水影响较小。

综上所述，项目主体工程及其配套设施基本按照环评报告书及其批复内容进行建设，各污染物治理设施运行正常，各项污染物均能达标排放，做到了治污设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的三同时制度，基本落实了环评报告书及批复各项要求。

项目位置





项目位置





图3-2 项目周边关系情况图





图3-3项目与“薛城区三区三线划定成果”位置关系图





本项目





项目区





本项目厂区





图3-4全厂平面布置图图





图3-5  本项目厂区平面布置图





图例


   50m      





废气监测点位








本项目厂区





循环冷却





绿化





尾气脱硫用水





地面冲洗





化验室





焦化厂污水站三期





焦化厂污水处理站一期





新鲜水241188





园区污水处理厂





114120





120





蒸发12





9360





72





蒸发9360





损耗1500





蒸发91584





1500





64800





损耗480





除盐水站





苯酐蒸汽





生产工艺





蒸发17784





焦化厂污水站LBQ生化处理+三期





员工生活





2400





蒸发2664





初期雨水





25056





145224





57456





4320





97344





101664





43560





5760





38448





反应生成水18216


物料带水8640





35784





蒸发142560





2692.8





蒸发7.2





108





1920





600





64.8





图3-7苯酐工艺流程示意图





图3-11 DOP工艺流程示意图





图4-1焦化厂污水站一期处理工艺





图4-2 薛城能源有限公司酚氰污水处理站二期处理工艺





图4-2焦化厂污水处理站三期深度处理工艺





生物预处理池





排泥





内回流





回流沉淀池一





L


BQ好氧池





中间沉淀池





风机





污泥池





污泥处理系统





生化进水池





废水收集罐





A


B


R水解池





排泥





废水10.5m3/h





（44m3/h，COD8000，TDS 10000）





回流沉淀池二





（33.5m3/h，COD100，TDS10000）





尾水回流稀释





焦化厂污水站三期





次钠氧化池





回用水池








MBR膜池





外排水池





图4-3焦化厂新增LBQ生化系统





污水站三期超滤设施





污水站三期MVR多效蒸发装置





DA007





DA008





图4-12  三级防渗分布区图





图4-13  事故废水导排图











图7-1 项目监测点位示意图











DA009





DA005





DA007





DA010





图例：   土壤点位       排气筒         无组织废气点       噪声  

















